## Использование функции “Деформация”

### Функция «Деформация» используется для генерирования траектории обработки по изогнутым, или неровным поверхностям.
Эта функция очень помогает пользователям, использующим фрезерование при изготовлении печатных плат. Поскольку процедура фрезерования печатной платы сама по себе очень тонкая и точная (расстояние между двумя площадками может быть только xx mils), уже самые незначительные неровности поверхности печатной платы могут приводить к плохим результатам.
Точность фрезерования и расстояния между площадками зависят от используемых инструментов фрезерования. Во многих случаях используются конические или D-битовые инструменты. Поэтому очень важно, чтобы глубина фрезерования была постоянной во всей процедуре фрезерования.
Самый важный шаг процедуры «Деформация» - это то, как мы измеряем поверхность. В случае непроводящего материала мы можем использовать сенсорный датчик для измерения поверхности материала.
В случае фрезерования печатных плат, когда сам материал заготовки уже является проводящим, нам нужно только подключить фольгу печатной платы к входу контроллера «Датчик», а сам инструмент может использоваться в качестве зонда.
В этом руководстве вы узнаете, как измерять точки поверхности на поверхности  заготовки независимо от того, используете ли вы проводящий или непроводящий материал заготовки.

### ‘ Warp’ Пошаговое руководство по проводящим материалам (PCB’s):

Шаг 1: 
Поместите материал заготовки (в дальнейшем «фольгированный стеклотекстолит») на стол станка. Установите его надлежащим образом, чтобы избежать каких-либо неудобств, таких как вибрация, смещение и т. д. Также убедитесь, что медная плата не соприкасается со столом станка.

Шаг 2:

Поскольку сам фольгированный стеклотекстолит является проводящим, он уже может использоваться в качестве датчика. Вы можете припаять к нему провод, или же вы можете просто использовать винт, чтобы прикрепить провод к своей заготовке.
Теперь подключите вашу плату к входу датчиков контроллера.
Контроллеры Mk2 / 4 и Mk2 имеют назначенные входы датчиков, в то время как контроллер Mk3 имеет назначаемые программные входы, поэтому вы можете подключать плату на любом входе.

Подключение датчика для Mk2 и Mk2/4:

Mk2/4: Назначенный вход датчика - вход 5.

Mk2: Назначенный вход датчика - вход 5.

Подключение датчика для Mk3:

Mk3: Имеет 8 назначаемых входов. В настройках установите выбранный вход как «Датчик».

В качестве меры предосторожности подключите инструмент и медную плоскость с помощью провода, чтобы установить контакт. В левом углу интерфейса CNC  USB контроллера слово «Датчик» должно появляться при каждом контакте между инструментом и медной плоскостью. Также очень медленно перемещайте вниз ось Z так, чтобы инструмент коснулся поверхности рабочей панели, тогда вы можете быть уверены, что все работает так, как нужно.

Шаг 3:

Переместите станок к начальной стартовой точки вашей платы, обычно это ее угол, и нажмите «Станок / Смещение / Текущее только XY», чтобы установить смещение X0 Y0.
Теперь, когда вы установили смещение XY, у вас есть начальная точка вашей заготовки, из которого вы начнете измерение «Деформация», а также свою программу g-кода.
Поэтому, независимо от того, куда вы переместили станок, и где бы ваш станок не остановился, после процедуры измерения «Деформация», вы сможете вернуться к исходной точке с помощью функции «Перейти к – Нулю только XY».

Шаг 4:

Нажмите «Захват и замер точек /Замерить/ Измерить смещение поля по Z», чтобы установить Z0.
Поверхность платы устанавливается как Z0 и теперь хранится в таблице с другими захваченными точками.

Шаг 5:

Размер (экстенты) вашей программы g-кода в основном представляет размер вашей измерительной сетки «Деформация» (помните об этом при установке «Размер сетки - Размер XY»).
Для достижения наилучших результатов фрезерования рекомендуется измерять поверхность с хорошей плотностью. Высокая плотность точек может увеличивать время измерения и компромисс между временем измерения и количеством точек измерения.
Итак, нажмите «Захват и замер точек / Замерить / Установить поле», чтобы установить размер сетки и плотность точек.

Height:
В случае использования медной фольги стеклотекстолита этот параметр должен быть установлен на 0, так как медная плоскость также является поверхностью фрезерования.

Retract:
Значение представляет собой расстояние, на которое станок поднимается до безопасной высоты. Этот параметр может быть нулевым если параметр «Возврат на» уже установлен на правильное значение.

Size XY:
Здесь вы вводите размер измеряемой поверхности XY.

Длина:
Этим параметром устанавливаем расстояние между двумя соседними точками.

Count:
В качестве альтернативы вы можете ввести количество точек измерения, которые вы хотите иметь по длине выбранной оси. Если вы нажмете кнопку со стрелкой, то вычисление значения «Длина» будет основано на этом значении.

Возврат на:

Значение представляет собой расстояние, на которое инструмент возвращается, когда он коснулся медной поверхности, чтобы освободить контакт.

Шаг 6: Старт процедуры измерения

Убедитесь, что ваше текущее положение это  X = 0, Y = 0.
Нажмите «Захват и замер точек / Замерить / Измерить поле Z», чтобы начать измерение.
Начнется автоматическая процедура измерения. Станок опустится в текущее положение (ваше смещение XY), и когда инструмент коснется медной платы, он поднимается и переместится по направлению X + к следующей точке и т. д.
Скорость, с которой машина опускается, может быть установлена в «Файл/ Настройки / Датчик инструмента / Скорость».
Станок остановится в позиции последней измеренной точки. Если вы сейчас откроете меню «Измерение», вы сможете увидеть количество измеренных точек в скобках. Эти точки также могут быть сохранены и использованы снова, если что-то пойдет не так.
Теперь используйте пункт меню «Перейти к – Нулю только XY», Для перемещения станка в текущее положение XY, чтобы иметь хороший «чистый» старт.

Шаг 7: Загрузка g-code

Импортируйте свою программу g-кода в программное обеспечение CNC USB контроллера и убедитесь, что она размещена над измеряемой поверхностью вашего материала.

Шаг 8: Деформация вашего  g-code

Теперь нажмите «G-код/ Расширенный/ Деформация», чтобы применить «Деформация». Появится диалоговое окно, отображающее количество захваченных точек. Также есть возможность загружать точки, если вы сохранили точки в файле.
Значения координат Z вашей программы g-кода будут изменены в соответствии с измеренной поверхностью.
Во время процесса фрезерования машина будет регулировать ось Z, так что глубина фрезерования будет постоянной по поверхности заготовки независимо от неровности поверхности.