## Фрезеровка и сверление плат

Это руководство призвано помочь вам в производстве односторонних печатных плат при помощи станка с ЧПУ.
Прежде чем выполнять какую-либо работу со станком, вы должны быть уверены, что файлы Gerber, которые вы собираетесь импортировать в программное обеспечение CNC USB контроллера, являются правильными и генерируются с правильными параметрами.

Этапы фрезерования печатной платы заключаются в следующем:

1.) Установка заготовки платы на стол станка
2.) Установка смещения «Текущее XY»
3.) Измерение поверхности доски («Деформация»)
4.) Импорт файла «NC drill»
5.) Сверление отверстий
6.) Импорт файла «Gerber»
7.) Применить «Деформация»
8.) Фрезеровка платы

### Для целей данного руководства мы будем использовать файлы «NC drill» и «Gerber» нашего контроллера Mk1.

### 1.) Установка заготовки платы на стол станка

### 2.) Установка смещения «Текущее XY»

### 3.) Измерение поверхности доски («Деформация»)

### Эти первые три шага описаны в руководстве «Деформация».

### 4.) Импорт файла «NC drill»

Вы импортируете свои файлы сверловки, если нажмете «Файл / Импортировать  NC drill».
Появится диалоговое окно импорта, в котором вы можете настроить параметры сверловки. Возможно вы оставите большинство из без изменения, в то время как другим понадобится тонкая настройка.

Описание параметров:

Feed Speed (Скорость подвода инструмента):
«Feed Speed» обычно - это скорость, используемая для резки или фрезерования, и поскольку в процессе сверления не будет резки, вы можете установить это значение так же, как и «Скорость перемещения» в настройках.
«Feed Speed» - это скорость подвода инструмента с «Safe Height» до «Zero Height».

Plunge Speed (Скорость сверления):
«Plunge Speed» - это скорость, с которой станок действительно будет сверлить. Глубина сверления будет от «Zero Height» до высоты «Depth».

Значения зависят от оборотов вашего шпинделя и диаметра сверла. С более высоким числом оборотов вы можете «позволить себе» более высокие значения скорости сверления.

Safe Height (Безопасная высота):
Станок будет двигаться вверх до «безопасной высоты» между отверстиями для сверления.

Если ваша плата не слишком изогнута, то высота 2 мм будет разумной.

Zero Height (Нулевая высота):
Высота нулевой точки находится на поверхности печатной платы. Станок перемещается на эту высоту с «Safe Height» на «Feed Speed».
Значение равно 0.

Depth (Глубина сверления):
Отверстия должны быть просверлены полностью, что означает, что отверстие не должно быть просверлено до половины. Таким образом, значение глубины - это толщина вашей печатной платы с добавлением расстояния, чтобы быть уверенным, что отверстия будут просверлены полностью.
Например: 1,6 мм + 1 мм = 2,6 мм

Use Tool Change:
Если включено, программа g-кода будет включать смену инструмента с разными диаметрами. Обычно мы оставляем эту настройку отключенной, так как мы сверлим отверстия только одним диаметром.
Вы можете оставить его отключенным.

Sort:
Сортирует отверстия для оптимизации траектории инструмента, чтобы сократить время работы.

Mirror:
Программа Mirrors в XY. Если траектория сверления зеркальна, вы можете включить функцию «Mirror» в диалоговом окне импорта, в результате чего траектория инструмента будет правильной.

PCB size:
Это приблизительный размер печатной платы, и важно, чтобы это значение было одинаковым при импорте соответствующего файла gerber.

Units

#### Укажите единицы измерения миллиметра или дюйма.

#### Format

#### Укажите формат десятичной цифры.

#### Leading / Trailing Zeroes

Укажите начальные и конечные нули. Программное обеспечение будет пытаться автоматически определять правильные настройки, но если импортированный файл выглядит странно, вы должны изменить эти значения.

Вот как выглядит путь сверла при настройке параметров импорта:

### 5.) Сверление отверстий

### Теперь, когда все настроено для сверления отверстий, вы нажимаете кнопку «Старт» и позволяете станку выполнить работу.

### 6.) Импорт файла «Gerber»

Чтобы импортировать файлы «Gerber», вы можете нажать «Файл / Импортировать Gerber». Появится диалоговое окно импорта, в котором можно настроить параметры фрезерования.

Описание параметров:

Feed Speed (Скорость подачи):
Это скорость подачи, при которой печатная плата фрезероваться. Вероятно, вам лучше всего сделать тест различных скоростей, чтобы убедиться, что станок не будет пропускать шаги во время процесса фрезерования.

Plunge Speed Скорость врезания):
«Plunge Speed» - это скорость, с которой станок опускается с «Zero Height до «Depth, когда она начинает фрезеровать компоновку печатной платы.

Safe Height (Безопасная высота):
Станок будет двигаться вверх до «Safe Height»  между фрезерованием проводников печатной платы. Также при сверлении отверстий или маркировочных прокладок.

Zero Height (Нулевая высота):
Это поверхность печатной платы. Станок перемещается на эту высоту с « Safe Height» на «Feed Speed».

Depth (Глубина):
Глубина изоляции, гравировка, маркировка или сверление отверстий, в зависимости от выбранного варианта. Станок перемещается на эту высоту с помощью «Plunge Speed».

Tool diameter (Диаметр инструмента):
Диаметр инструмента, используемый для фрезерования.

Mirror (Зеркало):
Программа зеркало в XY. Если макет печатной платы зазеркален, вы можете включить настройку «Mirror», которая поместит траекторию в нужном порядке

PCB Size (Размер платы):

#### Размеры платы печатной платы. Это приблизительный размер печатной платы, и важно, чтобы это значение было одинаковым при импорте соответствующего файла «NC drill».

#### Use (использование)

Файлы Gerber могут содержать различные элементы, такие как полигоны, дорожки и площадки.

Polygons (Полигоны):
Используйте «Полигоны» при вычислении траектории.

Tracks (Треки):
Используйте «Tracks» в вычислении траектории.
Форма траектории инструмента, когда используется только «Tracks»:

Pad (Площадки)s:
Используйте «Pads» в вычислении траектории.
Форма траектории инструмента, когда используется только «Pads»:

Путь Инструмента, когда выбраны все три варианта:

Mark Pads: Вам не нужно устанавливать это, все отверстия уже просверлены.

Drill Pads: Вам не нужно устанавливать это, все отверстия уже просверлены.

Mode

Режим расчета траектории.

Isolation:
Разрешить фрезеровать траекторию электроизоляции.

Форма траектории инструмента, когда используется только «Изоляция»:

Engrave (Гравировка):
Разрешить фрезеровку только по осевой линии (например, шелкография или вырез).

Форма траектории инструмента, когда используется только «Гравировка»:

None:
Включите, если вы хотите только отметить или просверлить площадки.

Pause:
« Pause » (M00) G-Code будет вставлен в конце выбранного режима расчета траектории.

Tool number:
Номер инструмента, который будет использоваться для выбранного режима расчета траектории инструмента.
Обычно выбирается только опция «Изоляция».

Clear copper

Enable:
Разрешить создание траектории инструмента, которая очистит неиспользуемую медь.
Инструментальная траектория с включенной «Clear copper» и с «Boarder» установлена в 0:

И когда “Boarder” установлен в 5:

Border:
Расстояние от контура печатной платы, где фольга будет очищена.

Pause:
Вставьте ‘Pause’ G-Code (M00)  когда вся фольга.

Tool Number:
Номер инструмента, который будет использоваться для очистки меди.

7.) Примените «Деформация»

Смотрите руководство «Деформация», Шаг 9.

### 8.) Фрезеруйте плату.