Стерликов Роман Сергеевич, 15.09.2017 13:50

Кнопкой "SET" выбирается и сохраняется нужный параметр Кнопка"«" перебор между десятками/еденицами и.т.д.

Кнопка "ESC" - отмена/возврат

Кнопки "UP" / "DOWN" - изменение значения параметра / перебор функций

Базовые настройки SUNFAR Е550:

F0.00 (задание частоты)

- - через аналоговый вход F0.02 (Команда запуска)

0001 - терминал (например кнопкой СМ-Х1)

F0.04 = 400 - Верхний лимит частоты F0.01 = 400 - Максимально заданная частота F0.03 = 130 - Нижний лимит частоты F0.05 = 5 - Бремя разгона F0.06 = 5 - Бремя остановки

F0.07 = (функция разгона торможения) 0-линейная 1-парабола F0.11 = 5 Усиление крутящего момента. (0-20%)

F0.12 = 400 - Базовая частота

F0.13 = 220 или 330 - Выходное напряжение в зависимости от модели

F3.13 = 150 - Предел по току (150- значение соответствующее минимальной мощности, 250-максимальная)

Пример рассчета:

Мощность частотного преобразователя 2000w Мощность шпинделя 1500w.

Считаем разницу мощностей в % (2000W -100% a 1500w -75%)

Параметр F3.13 = (150+75)= 225

Для пробного пуска рекомендуется выставить значение 150!

Если мощности шпинделя и частотного преобразователя совпадают то модно выставлять максимальное значение 250.

Для управления от мачЗ (через терминал):

F0.00 = 1 (аналоговый вход)

F0.02 = 0001 (терминал)

F1.00 =0 (нижний порог аналогового напряжения)

F1.01 =9 (верхний порог аналогового напряжения)

F1.03 = 150 (минимальная заданная частота)

F1.04 = 400 (максимально заданная частота)

F1.08 (назначение многофункционального входа Х1)

- (FWD прямое вращение)

12 (обратное вращение)

4/5 (кнопки jog)