Использование Арткам для резки деталей на плоскости.

В настоящее время с развитием компьютерной техники и появлением малогабаритных хоббийных  станков ЧПУ появляется все больше возможностей для автоматизации в домашних условиях процессов проектирования и изготовления различных деталей (нервюры, шпангоуты и т.д.) для моделизма.  При этом общая схема такого моделирования выглядит примерно следующим образом – сначала  создается чертеж детали (файл) в программах типа Автокад и им подобным, затем на его основе создается управляющая программа (УП), с помощью которой затем станок ЧПУ изготавливает деталь.

Данное пособие описывает основные действия по созданию такой управляющей программы (УП) с применением программного обеспечения Арткам-2008.

Для примера попробуем изготовить управляющую программу (УП) для изготовления шпангоута авиамодели. Для начала «откроем»  Арткам и увидим его главное окно:

Т.к. чертеж (файл) шпангоута у нас уже существует в Автокаде, поэтому в разделе «Модели»  нажмем «Открыть существующую» и получим:

Выберем файл исходной детали «шпангоут.dwg», отметим его и нажмем «Открыть». В открывшемся окне «Размер новой модели» увидим примерные размеры будущей детали (высота, ширина). Далее установим единицы измерения «мм», применительно к детали выберем положение начала осей координат, ползунок «разрешение» установим в среднее положение и нажмем «ОК».

Далее появится окно «Импортируемый файл», в котором расставим «галочки и точки» как на прилагаемом рисунке и нажмем «ОК».

Появится следующее окно, в котором нужно нажать «Траектории» (левый нижний угол).

В следующем окне в разделе «2D УП» нажмем значок «Обработка по профилю».

Открывается новое окно и начинаем настраивать раздел «Обработка по профилю». Т.к. сначала в шпангоуте будем производить выборку внутренней полости, то в разделе «Сторона обработки» отметим точкой «Внутрь».

Допустим, изготовление шпангоута производим из 4мм фанеры одним проходом фрезы. Тогда значения в «Начальный проход», «Финишный проход» установим с некоторым запасом по глубине резания - 5мм.

Двигаем ползунок раздела вниз, значение «Плоскости безопасности» устанавливаем 10мм, далее в «Профильный инструмент»  нажимаем  «Выбрать».

В появившемся окне «База инструмента» принимаем решение ее дополнить новой фрезой и поэтому нажимаем  «добавить инструм» (смотри  стрелку).

В окне «Редактировать инструмент» заполним графы примерно как на рисунке и нажимаем «ОК».

Теперь в «Базе инструментов» появится новая фреза- «отрезная»,  маркируем ее и нажимаем «Выбор».

Теперь в подразделе «Профильный инструмент» появляется слово «отрезная», что означает - выбор конкретной фрезы произведен. Далее в «Направление резания» маркируем точкой «Встречное» ( при этом более чистое резание материала) и двигаем ползунок раздела еще ниже.

В подразделе «Порядок обработки» выбираем «Вручную», далее наводим стрелку-указатель мышки на траекторию внутренней выборки шпангоута, нажимаем и добиваемся выделения этой траектории как на рисунке. Далее окончательно сдвигаем ползунок вниз.

В подразделе «УП» указываем имя данной траектории «1», нажимаем  кнопку «Сейчас». Теперь данная траектория реза создана. Проверим это – последовательно нажимая «Траектории»,  и значок указанный стрелкой в разделе «Операции с УП» нового открытого окна.

В итоге откроется окно «Сохранить УП» с траекторией «1-отрезная». Выбираем формат выходного файла УП как на рисунке и нажимаем «Сохранить». Теперь траектория реза в нужном формате сохранена.

Теперь производим аналогичные действия по созданию следующей управляющей программы (УП) по обработке внешнего периметра шпангоута под номером «2».

В итоге в окне «Сохранить УП» появляется следующая траектория «2-отрезная», которую также вышеуказанными способами сохраняем в аналогичном формате.

Далее красной и черными стрелками созданные управляющие программы (УП) «1» и «2» перемещаем вправо, устанавливая необходимую очередность их обработки. В нашем случае – сначала 1, затем 2. Далее опять их вместе сохраняем в указанном на рисунке формате и уже в виде единого файла под названием «Шпангоут-1» сохраняем в отдельной папке, например  «СНС-модели».

Загрузка управляющей программы (УП) и начало работы.

Закрываем Арткам и открываем МАЧ. Далее через меню «File» - «Load G-Code» загружаем управляющую программу «Шпангоут-1.сnc», выключаем бегущую строку (при наличии) кнопкой   «Reset» и нажимаем «Cycle Start». Станок начинает работать, выключение/пауза программы – нажатие кнопки «Stop».

Удачи, Питерский.