Пример подготовки файла G-Code фрезерования и сверловки печатной платы на станке  с ЧПУ

- Используемое программное обеспечение:

  - EsayEDA (https://easyeda.com/) – проектирование схемы устройства и создание на ее основе печатной платы.

  - FlatCAM (http://flatcam.org/) – создание файлов G-Code для станка с ЧПУ.

  - … - программа управления станком с ЧПУ.

- Подготовка файлов в EasyEDA.

После того, как в программе закончено создание печатной платы, необходимо сохранить Gerber файлы:

В появившемся диалоговом окне необходимо выбрать «No, Generate Gerber»

После этого программа предложит свое имя файла в zip архиве и попросит указать место сохранения.

ВНИМАНИЕ! Программа FlatCAM не «видит» путь к файлу, если в этом пути встречается кириллица (русские буквы).

Можно сохранить zip архив в нужном месте и с нужным именем, но для дальнейшей работы необходимо после извлечения файлов из архива сохранить их в папку, путь к которой не будет содержать кириллицы.

Извлекаем все файлы из zip архива.

Ниже указаны основные, необходимые файлы для обработки в программе FlatCAM.

- Запускаем программу FlatCAM (в примере показана работа в версии 8.5)

При первом запуске программы необходимо выполнить основные настройки, а именно:

Открыть закладу Options

И установить по умолчанию mm (размеры в миллиметрах).

По очереди открываем файлы, которые понадобятся в работе.

Для открытия файла с дорожками печатной платы выбираем

File -> Open Gerber… и находим сохраненный файл Gerber_TopLayer.GTL

Если все до этого момента сделано правильно, то в окне программы откроется печатная плата

Открываем файл с границами печатной платы

File -> Open Gerber… и находим сохраненный файл Gerber_BoardOutline.GKO

В окне программы добавиться еще один файл (закладка Project) и границы печатно платы

Следующий файл – отверстия для компонентов.

ВНИМАНИЕ! При открытии файла с отверстиями необходимо выбирать в программе FlatCAM другой тип файлов.

Открываем File -> Excellon… Gerber_drill_PTH.DRL

В окне программы FlatCAM на закладке Project добавится еще один файл и в основном окне на печатной плате будут указаны отверстия.

ВНИМАНИЕ! Если не были произведены предварительные настройки в программе FlatCAM или они были сделаны неправильно, то возможно получить результат, указанный на рисунке.

Еще раз проверить правильность настройки программы FlatCAM.

В окне Project выделить файл  Gerber_drill_PTH.DRL и удалить его с помощью клавиши «Delete» или через меню программы Edit -> Delete

После проверки настроек программы вновь открыть файл отверстий.

Открываем File -> Excellon… Gerber_drill_PTH.DRL

Примечание. Если вновь получен результат отверстий как указано на рисунке выше, то необходимо на закладке Options выбрать вместо APPLICATION DEFAULTS -> PROJECT OPTIONS еще раз убедиться, что размеры выбраны в mm. Вновь удалить файл Gerber_drill_PTH.DRL и снова его открыть.

В результате должно в окне Project появиться три файла и в основном окне добавятся отверстия на печатной плате для компонентов.

Если на печатной плате помимо отверстий для компонентов присутствуют технические отверстия, например, для крепления платы, то при создании Gerber файлов в программе EsayEDA в архиве будет присутствовать файл Gerber_drill_NPTH.DRL

Этот файл открывается аналогично предыдущему для отверстий под компоненты.

И окончательный результат указан на рисунке

На этом первый этап по импорту файлов из программы EsayEDA заканчивается.

ВНИМАНИЕ! Всю проделанную до этого момента работу необходимо сохранить. File -> Save Project (Сохранить Проект) или Save Project As…(Сохранить Проект Как…) и выбрать путь и имя текущего проекта.

Сохранение как и в любых других офисных приложениях и определяется исключительно желанием пользователя.

Далее переходим непосредственно к работе в программе FlatCAM.

- Первым шагом приступаем к работе с дорожками печатной платы. Для этого в окне Project дважды кликаем по файлу Gerber_TopLayer.GTL и программа автоматически откроет диалоговое окно для задания параметров фрезерования

Для лучшего удобства и понимания с каким именно участком мы сейчас работаем можно отключить все остальные участки. Обратить внимание на включенную/выключенную галочку Plot, которая отвечает за отображение/скрытие участка.

Отключатся все участки, кроме текущего.

В окне настройки фрезы указываем параметры для фрезы, которой будут фрезероваться изоляционные проходы между дорожками.

Для данной фрезы и текущей печатной платы настройки будут иметь вид

Диаметр режущий фрезы 0,2 мм

Количество проходов 2

Наложение следующего прохода на предыдущий 0,05 мм

Объединить проходы (вкл.)

После выбора параметров нажимаем на Generate Geometry

После обработки рядом с дорожками печатной платы появляются пути прохода фрезы, которые указаны красным цветом. При увеличении масштаба видно, что фрезерование будет происходить в два прохода, как и было задано.

В окне Project добавляется файл с геометрией прохода дорожек фрезой

Дважды кликая по этому файлу переходим к следующим настройкам.

Глубина опускание фрезы для снятия слоя меди. Обязательно отрицательное значение – 0,05 мм.

Высота подъема фрезы при переходе на следующий участок – 3 мм.

Скорость подачи фрезы (скорость перемещения при выполнении фрезерования). Указывается в единицах в минуту. При установке в настройках единиц в “mm”, значение будет мм/мин. – 20 мм/мин.

Скорость оборотов шпинделя. Указывается в соответствии с возможностями станка и необходимой скорости – 8000 об/мин.

Несколько проходов для достижения необходимой глубины реза. При установке галочки будет доступна настройка глубины реза каждого прохода. При фрезеровании границ дорожек глубина реза изначально небольшая. Возможно выполнение в один проход. Данная настройка может быть полезна при обрезке платы по ее границам. Далее этим и воспользуемся.

После установки всех необходимых параметров нажимаем Generate.

В результате получаем «следы» прохода фрезы.

А в окне Project новый файл.

Дважды кликаем по этому файлу и переходим уже к созданию окончательного файла G-Code.

Выбираем параметры формирования файла G-Code.

И после этого нажимает Export G-Code.

Программа предложит сохранить сгенерированный файл. В имени файла предпочтительно указать номер операции, например, 1_freza_***, чтобы в дальнейшем, при отправке кодов на станок можно было ориентироваться на последовательность операций. Созданный файл открывается приложением «Блокнот», это обычный текстовый файл.

Создание файла фрезеровки дорожек печатной платы на этом закончен.

- После фрезерования границ дорожек печатной платы (по желанию) можно приступать к фрезерованию полигонов (ненужных участков меди на печатной плате).

Переходим к файлу Gerber_TopLayer.GTL, дважды кликаем по нему. И еще нам необходим файл с границами печатной платы Gerber_BoardOutline.GKO. В основном окне должны быть отображены только дорожки печатной платы и ее границы.

В параметрах нас интересует раздел

Здесь необходимо подобрать параметр Boundary Margin таким образом, чтобы геометрия прохода фрезы максимально приближалась (или даже накладывалась) на границу печатной платы.

Галочка Rounded corners добавляет округлые углы прохода фрезы по краям платы.

После установки параметров нажимаем Generate Geometry. Красными линиями будет показана геометрия прохода фрезы, а также в окне Project добавиться новый файл.

Дважды кликаем по нему и переходим к настройкам параметров

Создается траектория движения фрезы для удаления всех ненужных участков меди.

Диаметр инструмента – 0,1 мм

Наложение последующего прохода на предыдущий – 0,02 мм

Расстояние до края удаляемых участков – 0,1 мм

Нажимаем Generate.

Программа предлагает указать удаляемый участок. Подводим указатель мыши и нажимаем. Потребуется некоторое время для создания геометрии прохода фрезы.

В результате должно получиться

В окне Project добавляется файл

Дважды нажимаем на него и переходим к заданию параметров работы фрезы (см. описание по установке параметров выше).

И нажимаем Generate в результате получаем

Синим цветом указываются участки очищаемые в результате работы фрезы.

В окне Project добавляется новый файл

Дважды нажимаем на него и переходим к параметрам экспорта файла G-Code (см. выше описание по экспорту).

Сохраняем полученный файл с информативным именем (с указанием номера операции, например, 2_freza..***).

ПРИМЕЧАНИЕ. Если в результате сгенерированный файл не устраивает по каким-либо причинам, то его можно удалить в окне Project и изменив параметры инструмента или другие настройки повторить генерацию геометрии. Да! И не забываем периодически сохранять сам проект!

- Следующей операцией будет сверление отверстий для монтажа компонентов. Для этого нам потребуется файл с дорожками печатной платы Gerber_TopLayer.GTL и файл с отверстиями Gerber_drill_PTH.DRL. Все остальные слои для удобства можно (нужно) отключить.

В окне параметров указаны диаметры отверстий. Если (как в данном примере) различия в диаметрах несущественны, то можно воспользоваться одним сверлом для всех отверстий. Если же различия будут более значительные (например, 0,2-0,3 мм), то есть возможность предусмотреть постановку станка на паузу для замены сверла. Для этого необходимо выбирать каждый диаметр отдельно и производить настройку параметров для каждого вида отверстий. Установить галочку на Tool change (будет доступна опция установки высоты подъема шпинделя для замены инструмента) Tool change Z в мм.

После этого нажимаем Generate. Программа отрисует траекторию движения сверла. В окне Project добавиться файл сверловки.

Дважды нажимаем на него и переходим к экспорту файла G-Code до этого указав нужный диаметр сверла.

ПРИМЕЧАНИЕ. Какой бы диаметр в данном месте вы не указали, станок будет сверлить тем инструментом, который будет в нем установлен .

Формируем файл G-Coda и это будет 3-й файл операций с подходящим именем, например, 3_sverlo_0_8mm…***

- Если, а чаще всего – ДА, на печатной плате присутствуют технические отверстия для крепления платы или для иных целей, и они имеют значительно больший диаметр, чем те, которые мы делаем для компонентов, то следующим шагом создаем G-Code для таких отверстий. Открываем файл Gerber_drill_NPTH.DRL ставим галочку Plot если ранее слой был выключен, а также убираем те слои, которые не нужны. В качестве ориентира можно оставить дорожки и границы платы.

Указываем необходимые параметры и генерируем геометрию. В окне Project добавляется файл.

Дважды нажимаем на него и генерируем G-Code. В имени файла опять желательно указать номер операции, например, 4_sverlo_2_2mm…***

- После проведения всех операций по фрезеровке и сверлению на печатной плате ее можно вырезать из основного куска текстолита.

Для этого переходим к файлу границ печатной платы Gerber_BoardOutline.GKO

Оставляем только информативные слои. В данном случае границы платы и близкие к ней технические отверстия.

Здесь нас интересует следующий раздел установки параметров Board outcut.

Указываем диаметр инструмента – 1,0 мм

Расстояние от границы платы – 0 мм

Размер оставляемых (не вырезаемых) перемычек – 2 мм

И указываем количество и расположение перемычек – 2 шт (слева/справа).

Создаем геометрию Generate Geometry. Результат отобразится в основном окне программы.

В окне Project добавиться новый файл

Дважды нажимаем на него. И в параметрах настраиваем в соответствии с используемым инструментом.

После чего генерируем файл прохода обрезного инструмента.

Полученный результат.

И новый файл в окне Project

Дважды нажимаем его для создания G-Code.

Экспортируем файл G-Code с указанием информативного имени файла, например, 5_obrezka_0_8mm…***

- Файлы G-Code подготовленные с помощью программы FlatCAM переносятся на компьютер, подключенный к станку с ЧПУ и открываются и запускаются в нужной последовательности (здесь помогут информативные имена файлов) специальной программой управления станками с ЧПУ.

- Не забываем сохранять Project. Возможно в дальнейшем потребуется корректировка по настройке параметров для используемых инструментов. Все указанные в примере настройки не являются догмой, а лишь используются как справочные.

- Для удобства и распечатки в заключительном разделе разработана памятка для работы в программе FlatCAM.

Дополнение

Инструкция по редактированию геометрии (удаление линий геометрии)

Иногда при проходе гравера или фрезы некоторые участки не прорезаются до текстолита. Чтобы не проходить полностью всю геометрию еще раз с новой величиной погружения инструмента, можно удалить из геометрии линии, которые не требуют повторного прохода.

В частности, при формировании геометрии обрезки печатной платы получается два прохода инструмента (внешний и внутренний). В результате установки параметров инструмента и параметров прохода, а также после нажатия Generate Geometry получаем файл *.iso

- Необходимо двойным нажатием ЛКМ открыть файл *.iso

- На панели инструментов выбрать пиктограмму Edit Geometry

- Выбрать пиктограмму Cut Path

- И выбрать внутреннюю красную линию геометрии.

- На панели инструментов выбрать пиктограмму Delete Shape ‘-‘

- На панели инструментов выбрать пиктограмму Update Geometry

- Установить параметры инструмента и нажать Generate

Полученный файл *.iso_cnc экспортировать в G-code.

Инструкция по подготовке кода в случае частичного фрезерования без удаления меди между полигонами

Иногда приходится удалять медь между полигонами (высоковольтные дорожки). При этом удалять медь на все плате чревато большими временными затратами. Если необходимо только на локальном участке платы произвести выборку меди, то необходимо выполнить следующие действия.

- Открываем gerber файл с нужным слоем.

- Дважды кликаем по файлу нужного слоя.

- Настраиваем параметры для фрезерования дорожек и создаем геометрию для слоя. В результате у нас сформируется файл *.iso

- Дважды кликаем по файлу *.iso переходим в режим редактирования геометрии. На панели инструментов нажимаем на иконку «Edit Geometry», далее нажимаем на панели инструментов на иконку «прямоугольник». Создаем прямоугольную (можно другую по желанию) и выделяем ту область, в которой необходимо провести удаление меди между дорожками.

- Нажимаем на панели инструментов на иконку «Update Geometry». Прямоугольник должен стать красного цвета.

- Вновь на панели инструментов нажимаем на икону «Edit Geometry».

Для удобства можно отключить другие слоги, кроме текущего.

- Удерживая клавишу Ctrl выделяем прямоугольник и все!!! Дорожки (геометрии) входящие в прямоугольную область.

- После выделения на панели инструментов нажимаем иконку «Polygon Subtraction».

- Нажимаем «Update Geometry».

- Слева, в параметрах, в разделе Paint Area задаем параметры инструмента для удаления меди между дорожками (диаметр инструмента, наложение, отступ).

- Программа попросит выделить область для расчета. Кликаем указателем мышки внутри прямоугольной области, но не внутри дорожки, а по той части, что должна быть удалена. Результат должен выглядеть так.

- В списке файлов добавиться новый файл *.iso_paint

- Дважды кликаем по этому файлу, входим в редактирование и настраиваем параметры инструмента и генерируем код для прямоугольной области.

- Возвращаемся к списку файлов и выбираем файл *.iso дважды кликаем по нему и уже для данной геометрии настраиваем параметры инструмента и генерируем код. В результате получаем.

- Не забываем, что у нас два!!! Файла кода. Экспортируем оба.

Памятка по созданию файлов G-Code

(EasyEDA -> FlatCAM -> G-Code)

- Создать Gerber файлы в программе EasyEDA, извлечь файлы из архива, сохранить на диске. Путь к файлам не должен содержать кириллицы.

- В программе FlatCAM поочередно открыть нужные файлы (дорожки, границы, отверстия компонентов и технические отверстия).

- Последовательно обработать каждый файл указывая используемый инструмент и параметры работы инструмента:

  - Открыть файл.

  - Задать параметры инструмента (фреза, сверло).

  - Параметры работы инструмента (глубина, проходы, зазоры, скорость подачи, скорость вращения шпинделя).

  - Создать геометрию прохода инструмента.

  - Создать файл фрезерования/сверления на основе геометрии.

  - На основании файла создать файл G-Code.

- При создании файла для удаления ненужных полигонов из меди, предварительно задать границы обработки максимально близкие к границам обрезки.

- В именах файлов предусмотреть информативность для определения последовательности операций и используемых инструментов (актуально для п.6).

- Перенести файлы на носитель для использования на удаленном компьютере, подключённом к станку ЧПУ.