G76 Многозаходный цикл нарезания резьбы

G76 P1.5 Z-100 I-1 J0.5 R1 K0.045 Q30 H1 L2 E0.45

P- шаг резьбы в расстоянии за 1 оборот.
Z- длина резьбы. В конце цикла инструмент останется в положении Z-.
I- расстояние положения резца и расстояние переезда, до вершины резьбы (отрицательное положение для наружной резьбы и положительное значение для внутренней)

J - глубина первого реза.

R – съем материала. R= 1 все проходы будут одинаковыми. R=2 площадь (или объем) снимаемого материала будет постоянный при всех проходах.
K- глубина резьбы (обычно пол шага)

Q- угол входа в нитку резьбы для облегчения нарезания больших резьб.

H - количество чистовых проходов.
E- сбег резьбы (0, 0,1 0,5) в процентах от шага (в начале, в конце, и в начале и в конце). При 0 короткий сбег, при 0,05 сама резьба увеличивается в длине. Если задано Z-10 то при Е0,05 резьба будет длиной примерно 15мм.

L- значения от 1-3 выбирается место сбега резьбы (1- в начале, 2- в конце, 3- и в начале и в конце)