Содержание

Глава 1	Вводная часть	1

Глава 2	Программирование	3

2.1 Основные понятия 	4

2.2 Инструкция программы 	5

2.3 Функции подготовки 	13

Глава 3	Объяснение управления	58

3.1 Краткое изложение	58

3.2 Панель управления и переключатели (Далее показано: два типа)	59

3.3 Команда, которая выполняется с помощью клавиатуры	59

3.4 Руководство по эксплуатации	62

3.5 Автоматическое управление	69

3.6 Безопасное использование, экстренная аварийная сигнализация	73

3.7 Параметры управления	74

3.8 Установление параметра исправления инструмента	83

3.9 Компенсация момента винта	88

3.10 Выявление неисправностей	93

3.11 Управление программой	95

Глава 4	Установка оборудования и подключение	102

4.1 Технические требования электрического оборудования	102

4.2 Технический индекс оборудования	102

4.3 Среда эксплуатации 	102

4.4 Установка оборудования и подключение 	103

4.5 Размер установочного устройства (Первый тип: 325x250x120; Второй тип:: 400x245x120)	103

4.6 Задний вид	105

4.7 Диаграмма подключения интерфейса	105

4.8 Машинная установка токарного станка 	116

4.9 Пластина электроприбора токарного станка 	124

Глава 1	Вводная часть

Эта система представляет собой универсальную токарную систему с ЧПУ, разработанную нашей компанией. Схема управления использует новейший промышленный высокоскоростной процессор ARM, крупномасштабную полевую и программируемую технологию FPGA, многослойную печатную плату, машина использует высокоинтегрированные микросхемы и компоненты для поверхностного монтажа, устройство компактное и разумно сконструированное, что обеспечит надежность и стабильность системы.

Управление в режиме реального времени на высокой скорости (максимальная скорость движения до 240 м/мин, максимальная скорость интерполяции подачи может достигать 30 м/мин), высокая точность; экран с разрешением 800x600 пикселей матричного TFT LCD адаптивного ЖК-дисплея, с равномерностью яркости светодиодной подсветки и длительным сроком службы, снижение яркости дисплея возможно за счет изменения температуры окружающей среды, что является недостатком. Полноэкранный режим отображения английского меню, на котором работать просто и удобно.

Эта система предназначена для токарного станкеа с двух или трех- четырехосевой системой. Универсальная полностью цифровая система управления с обратной связью, множество команд, программный код соответствует международному стандарту ISO. Прямое управление сервоприводом переменного тока с помощью двухканального сервопривода переменного тока.

Это руководство подробно описывает программирование и использование методов системы токарного станка.

Важные замечания:

- При первом использовании этой системы, пожалуйста, внимательно прочитайте все пункты каждой главы, чтобы ваша работа была более эффективной.

- Все функции третьей и четвертой оси действуют при настройке назначенной системы.

- Все функции абсолютных значений должны выбрать абсолютные значения системы, для все функции шины вы должны выбрать систему с шиной для более эффективной работы.

- Кнопка «Выполнить» на панели системы может быть использована при отладке (параметр № 9-D14 в прочих параметрах для установки «Действующий» «Недействительный»), должен быть дополнен внешней кнопкой «Выполнить» при установке системы, в противном случае это может привести к аварии из-за нажатия кнопки!!! Поэтому система запрещает нажимать кнопку многократно, иначе наша компания не несет никакой ответственности!!!

Глава 2	Программирование

Токарный станок с ЧПУ является высокоэффективным автоматическим оборудованием по запрограммированной программе обработки заготовки. При программировании используется язык управления системой ЧПУ в соответствии с требованием и чертежом детали для описания траектории обработки и вспомогательные действия. Идеальная система может не только обеспечивать обработку надлежащего качества заготовки, но и сделать функции фрезерования удобными в применении и полными, что для программирования очень важно, в этой главе будут представлены многие виды команд и использование программы ЧПУ. Пожалуйста, прочитайте внимательно.

2.1 Основные понятия

Абсолютное программирование: координаты данных режима программирования основаны на установленной абсолютной системе координат. X, C/Y, Z, A

Пример: G00 X200 Z300

При использовании C оси для программирования, команда будет выполняться в соответствии с аббревиатурой, если ось C является осью вращения. Также можно использовать G990, чтобы указать абсолютную координату для программы

Относительное программирование (инкрементальное программирование): это задание расстояния и направления конечной точки операции по сравнению с начальной точкой. U, V, W заменяют это.

Пример: G00 U100 W-200

Также можно использовать G991 для указания относительных координат программы.

Смешанное программирование: программирование одного сегмента происходит с помощью как абсолютного, так и относительного программирования.

Пример: G00 X200 W30

Программирование диаметра: все координаты оси X представлены диаметром.

2.2 Инструкция программы

Название программы: название программы обработки.

Программный сегмент: состоит из номера строки, инструкции и данных.

Пример: N0001 G00 X20 W-300

Инструкция режима: инструкция, которая может функционировать в программе.

Это работает как в этой программе, так и в последующей.

В одной и той же операции может быть несколько команд режима, таких как M03 (вращение шпинделя по часовой стрелке), M04 (вращение шпинделя против часовой стрелки), M05 (стоп шпинделя). Все они используются для управления шпинделем. Режимы одного типа подразделяются на одну группу режимов. Исходный выбранный режим называется исходным режимом. В вышеприведенной группе режимов - M05 является исходным режимом.

Режим приостановки (режим удаления): это команда, которая может превратить инструкцию режима в исходную инструкцию или аннулировать. Например, M20 (инструкция окончания программы), означает окончание операции и возврат к исходному состоянию.

Инструкция без режима: это инструкция, которая не обладает функцией сохранения и работает только в сегменте программы.

2.3 Инструкция программы

2.3.1 Функциональное значение символов, списка данных.

| Функции |  | Символический адрес | Смысловое значение |  |  |  |  | Диапазон данных |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программный сегмент No |  | N | Номер программного сегмента |  |  |  |  | 0000-9999 |  |
| Функция подготовки |  | G | Содержание и режим назначенной инструкцией операции |  |  |  |  | 00-99 |  |
| Вспомогательная функция |  | M | Вспомогательная инструкция по эксплуатации |  |  |  |  | 00-99 |  |
| Функция инструмента |  | T | Инструкция по смене инструмента |  |  |  |  | Инструмент 0000-9999 |  |
| Функция шпинделя |  | S | Первая скорость шпинделя |  |  |  |  | 0-99999 |  |
| Функция шпинделя |  | SS | Вторая скорость шпинделя |  |  |  |  | 0-99999 |  |
| Скорость резки |  | F | Скорость в минуту, за оборот |  |  |  |  | 1-15000мм/мин, 0.001-200мм/р |  |
| Координаты символа |  | X/U C/V Z W/A | Значение координат X C Z A 0сь |  |  |  |  | ±99999.9999мм |  |
| Шаг средней винтовой линии резьбы |  | F(I) | F для системы показателей, I для установления |  |  |  |  | 0.1-1000 мм, 1-99 насечек/дюйм |  |
| Основные координаты |  | I K | XZ Увеличение значения координат осей |  |  |  |  | ±99999.9999мм |  |
| Радиус дуги |  | R | Значение радиуса дуги, значение радиуса инструмента |  |  |  |  | 0.001-99999.999мм |  |
| Время задержи |  | P | Время задержки запланированной задержки |  |  |  |  | 0.001-65с |  |
| Вход в программу |  | P | Вход в вызывающий программный сегмент |  |  |  |  | 0000-99999 |  |
| Повторение |  | L | Времена цикла или вызова подпрограммы L могут использоваться как числа многопоточной винтовой резьбы. |  |  |  |  | 1-99999 | 1-99 |
| Пропуск части программы |  | / | Символ “/” перед N - строка не выполняется. |  |  |  |  | Параметр № 9 в прочих параметрах может пропустить эту функцию |  |

2.3.2 Таблица программных команд

| Группа |  | Код | Функции | По умолчанию | Режим | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные функции управления | G00 G01 G02 G03 G32 G332 G333 G31 G311 | Быстрый переход к точке позиционирования (быстрый ход) Линейная интерполяция Круговая интерполяция по часовой стрелке Круговая интерполяция – против часовой стрелки Спиральная интерполяция G02 спиральный G03 спиральный Проверьте перепад – сигнала тревоги нет Проверьте перепад – сигнал тревоги | √ | √ √ √ √ √ |  |
|  | Сигналы управления циклами | G70 G71 G72 G73 G74 G75 G76 G90 G92 G93 G94 G22 G800 | Отмена обработки центрального отверстия Цикл цилиндрической плотной поверхности Цикл плотной торцевой поверхности Закрытый цикл Цикл глубокого отверстия Слот цикла Цикл комплексного фрезерования Абсолютный отсчет (размер) Цикл фрезерования Цикл нарезания резьбы Выключение цикла торцевой поверхности Завершение цикла Отмена цикла |  | √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ |  |
|  | Возвращение к началу | G26 G261 G262 G263 G264 | Отмена всех действий Вернуться к оси Х Вернуться к оси Y Вернуться к оси Z Вернуться к оси A |  | √ |  |
|  | Возвращение к G25 | G61 G611 G612 G613 G614 | Вернуть все к G25 X => G25 Y => G25 Z => G25 A => G25 |  | √ |  |
|  | Сохранение | G25 | Сохранение текущей координаты |  | √ |  |
|  | Переход к нулевой точке | G28 G281 G282 G283 G284 М800 М881 М882 | Переход к нулевой точке оси XZ Переход к нулевой точке оси X Переход к нулевой точке осиY/C Переход к нулевой точке оси Z Переход к нулевой точке оси A Переход к нул. точке энкодера оси C Останавливает ось С, включает выход М61, ожидает сигнал М22 Останавливает ось А, включает выход М63,ожидает сигнал М24 |  | √ |  |
|  | Установка | G50 G52 G184 G185 | Установка системы координат Установка ограниченной части системы координат Установка текущих координат инструмента Установка всех координат инструмента |  | √ √ |  |
| 2 | Линейная скорость | G96 G97 | Постоянная скорость реза Отмена | √ | √ √ |  |
|  | Подача | G98 G99 | Установка подачи в минуту Установка подачи за оборот | √ | √ √ |  |
|  | Режим | G15 G16 G990 G991 G21 G20 | Отмена полярных координат Полярные координаты Абсолютные координаты Относительные координаты Метрическая координаты Подтверждение опасности | √ √ √ | √ √ √ √ √ √ |  |
| 3 | Задержка | G04 | Время задержки |  |  |  |
| 4 | Режим реза | G60 G64 | Остановить работу Продолжить работу | √ | √ √ |  |
| 5 | Компенсация | G40 G41 G42 | Отмена компенсации радиуса режущей кромки инструмента Компенсация режущей кромки инструмента – слева Компенсация режущей кромки инструмента - справа | √ | √ √ √ |  |
| 6 | Рабочие координаты | G53 G54 G55 G56 G57 G58 G59 | Координаты станка Рабочие координаты 1 Рабочие координаты 2 Рабочие координаты 3 Рабочие координаты 4 Рабочие координаты 5 Рабочие координаты 6 | √ | √ √ √ √ √ √ √ |  |
| 7 | Шпиндель | M03 M04 M05 M203 M204 M205 M7053/M7054 Pxxxx | Вращение шпинделя по ч. c. Вращение шпинделя против ч. с. Останов вращения шпинделя Вращение 2-го шпинделя по ч. c. Вращение 2-го шпинделя против ч. с. Останов вращения 2-го шпинделя Это задержка времени после вращения шпинделя по ч.с./против ч. с., время определяется «P». Единица измерения: миллисекунды. Пример: M7053 P2000; Означает задержку в 2с, для остановки шпинделя. | √ | √ √ √ |  |
| 8 | Охлаждение | М08 М09 | Включить охлаждение Выключить охлаждение | √ | √ √ |  |
| 9 | Зажим | М10 М11 | Закрыть зажим Открыть зажим | √ | √ √ |  |
| 10 | Бабка | М79 М78 | Зафиксировать Отпустить | √ | √ √ | М79 |
| 11 | Смазка | М32 М33 | Включить смазку Выключить смазку | √ | √ √ | М32 |
| 12 | Продувка | М59 М58 | Включить продувку Выключить продувку | √ | √ √ | М59 |
| 13 | Выходы определяемые пользователем | М61 М60 | Определяемый пользователем выход 1 |  | √ √ | М61 |
|  |  | М63 М62 | Определяемый пользователем выход 2 |  | √ √ | М63 |
|  |  | М65 М64 | Определяемый пользователем выход 3 |  | √ √ | М65 |
|  |  | М67 М66 | Определяемый пользователем выход 4 |  | √ √ | М67 |
|  |  | М69 М68 | Определяемый пользователем выход 5 |  | √ √ | М69 |
|  |  | М71 М70 | Определяемый пользователем выход 6 |  | √ √ | М71 |
|  |  | М73 М72 | Определяемый пользователем выход 7 |  | √ √ | М73 |
|  |  | М75 М74 | Сервопривод шпинделя выбирает режим управления положением, когда ось C является выходным импульсным сигналом, закрывает сигнал M75 при запуске системы M03 / M04 |  | √ √ | М75 |
| 14 | Входа определяемые пользователем | М12 М13 | Проверяет наличие сигнала на входе М12 Проверяет отсутствие сигнала на входе М12 |  | √ √ | Пропустить, когда условия являются логичными. Пример: M12 P120. Программа переходит к 120-й строке для выполнения. |
|  |  | М14 М15 | Проверяет наличие сигнала на входе М14 Проверяет отсутствие сигнала на входе М14 |  | √ √ |  |
|  |  | М16 М17 | Проверяет наличие сигнала на входе М16 Проверяет отсутствие сигнала на входе М16 |  | √ √ |  |
|  |  | М18 М19 | Проверяет наличие сигнала на входе М18 Проверяет отсутствие сигнала на входе М18 |  | √ √ |  |
|  |  | М28 М29 | Проверяет наличие сигнала на входе М28 Проверяет отсутствие сигнала на входе М28 |  | √ √ |  |
|  |  | М22 М23 | Проверяет наличие сигнала на входе М22 Проверяет отсутствие сигнала на входе М22 |  | √ √ |  |
|  |  | М24 М25 | Проверяет наличие сигнала на входе М24 Проверяет отсутствие сигнала на входе М24 |  | √ √ |  |
| 15 | Механизмы переключения скоростей шпинделя | М41 М42 М43 М44 | Первый переключатель Второй переключатель Третий переключатель Четвертый переключатель |  |  |  |
| 16 | Подпрограмма | М97 М98 М99 | Перейти к строке программы Вызвать подпрограмму Возврат из подпрограммы |  |  | L = 1-99 P - номер строки подпрограммы |
| 17 | Программа | М87 М00 М01 М02 М30 М20 | Увеличивает счетчик деталей на 1 Пауза Паузы по условию сигнала М22 Конец программы Программа M05, M09 окончена Повтор цикла |  |  | Прочие параметры P10: 0 - не задано автоматическое увеличение счетчика на1 1 - командаM87 увеличивает счетчик на1 |
| 18 | Шпиндель | S SS | Установить скорость первого шпинделя Установить скорость второго шпинделя |  | √ √ | Первый шпиндель = 0-65000 Второй шпиндель = 0-65000 |
| 19 | Инструменты | Tаб | а) номер инструмента для замены б) номер привязки инструмента |  |  | а.б = 00-12 а = 0 интрумент не менять б = 0 Показать координаты токарного станка |

| 20 | Чтение абсолютных координат двигателя | М500 М501 М502 М503 М504 | Чтение абсолютных координат всех осей и сброс всех текущих машинных координат Чтение абсолютных координат оси X и сброс текущих машинных координат оси X Чтение абсолютных координат оси Y и сброс текущих машинных координат оси Y Чтение абсолютных координат оси Z и сброс текущих машинных координат оси Z Чтение абсолютных координат четвертой оси и сброс текущих машинных координат четвертой оси |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Очистка рабочих координат | М315 М317 М318 М319 М320 | очистить рабоч. координаты по оси A очистить рабоч. координаты по оси X очистить рабоч. координаты по оси Y очистить рабоч. координаты по оси Z очистить рабоч. координаты по всем осям |  |  |  |
| 22 | Очистить станочные координаты | М415 М417 М418 М419 М420 | очистить станочные координаты оси A очистить станочные координаты оси X очистить станочные координаты оси Y очистить станочные координаты оси Z очистить станочные координаты всех осей |  |  |  |
|  | Инструкции для двигателей с шинным управлением | М133 М135 | Вращение двигателя в соответствии с указанной скоростью включить указанный двигатель |  |  | Пример: M133 X300; M135 Z0; выключить драйвер оси Z M135 X1; Включить драйвер оси X |

2.4 Инструкция по программированию и использованию

2.4.1 Условия программирования

1. Инструкция расширения существует в сегменте одновременно: одна программная строка позволяет расширять команды, чтобы уменьшить количество строк, но одна и та же группа команд не может совместно использовать один сегмент.

2. Внутри сегмента программы, команды и параметры могут быть расположены по желанию.

Такие как: G01 U10 W-30 можно записать: U10 G01 W-30

3. В программном сегменте запрещено повторения команд.

4. В сегменте не может быть несоответсвующих параметров и управления.

5. «0», перед инструкцией разрешается не писвть, например: G01 G03 можно записать как G1 G3.

6. Команда опционной точки, начала линии или точки после смены инструмента должна быть запрограммирована по абсолютным координатам.

7. Команда без режима действует только в указанной строке программы, например: G61.

8. Инструкция режима всегда эффективна до появления новой инструкции.

N0000 G01 X300 F100; Команда G01

N0001 X260; Команда G01

N0002 G00 Z200; Команда G00, G01 недействительна

2.4.2 Команды

Базовые команды G включают в себя: G00, G01, G02, G03, G04, G28, G32, G50.

- Быстрое движение (G00)

Инструмент перемещается в нужное положение в соответствии со скоростью G00 указанной в параметрах.

В качестве абсолютного метода используйте координату конечной точки для программирования ；

В качестве метода увеличения используйте дистанцию движения для программирования.

Формат：G00 X(U)_ Y/C(V)_ Z(W)_ A_

Примечание: X, Y, Z, A - оси движения. Данные указывают расстояние и направление движения абсолютным или увеличенным методом.

G00 двигаться к целевой точке по прямой линии.

Скорость движения определяется параметром.

Пример: движение от А до В.

Абсолютная программа: G00 X20 Z0;

Относительная программа: G00 U - 60 W - 40;

Обратите внимание: Похожий расчет при использовании абсолютной координаты вращающейся оси для программирования, программный расчет при использовании относительной координаты;

G00 каждой оси задается параметром, указанная скорость подачи с F недействительна. Скорость G00 можно разделить на 5% ～ 100%, всего шесть передач, ее можно выбрать клавишей на панели.

G00 является командой режима, когда следующая команда также G00, таким образом она может быть прорущена. G00 может быть записана как G0.

Уделите больше внимания тому, находится ли инструмент в безопасной зоне или нет, в случае поломки инструмента оси X и Z быстро движутся

(2) Линейная интерполяции (G01).

Используется для движения по одной оси или для интерполяционного движения по 2,3,4 осям.

Формат：G01 X(U)_ Z(W)_ Y/C(V)_ A_ F_

Примечание: X, Y, Z, A - оси движения. Данные указывают расстояние и направление движения абсолютным методом или методом прогрессии. Скорость движения обозначается буквой F. Команда F является режимом.

Линейная интерполяция

Пример: движение от A до B со скоростью F

Абсолютная программа: G01 X40 Z-30 F100;

Относительная программа: G01 U20 W-30 F100;

G01 также может указать движение оси X и оси Z в одиночку

F скорость подачи G01 может быть изменена скоростью подачи через панель, диапазон составляет 0% ~ 150%.

G01 также может быть записано как G1.

- Дуговая интерполяция (G02 / G03)

G02 обозначает Круговую интерполяцию по часовой стрелке, а G03 - Круговую интерполяцию против часовой стрелки.

I - 2-кратное увеличение оси X, начальная точка которой находится в центре окружности (нет необходимости удваивать ее, когда ось X является направлением радиуса),

K - увеличение оси Z, начальная точка в центре окружности, а XZ - конечные координаты.

Это может быть также запрограммировано как R, вместо I К.

Формат:

G02 X（U）＿ Z（W）＿ I＿ K＿ F＿；

G03 X（U）＿ Z（W）＿ I＿ K＿ F＿；

G02 X（U）＿ Z（W）＿ R＿ F＿；

G03 X（U）＿ Z（W）＿ R＿ F＿；

Пример: движение от А до В.

Абсолютная программа: G02 X40 Z-20 I25 K0;

Относительная программа: G02 U20 W-20 I25 K0;

Программа R: G02 X40 Z-20 R25;

G02 U20 W-20 R25.

Обратите внимание:

1. При обработке дуговой заготовки обычно используется шариковый инструмент (дуговой инструмент) в реальном процессе, он должен использовать функцию коррекции радиуса инструмента в программировании (команда G41 G42).

2. F - скорость инструмента в направлении дуги.

(4) Винтовая резьба (G32)

Формат：G32	Z（W）-	X（U）-	F（I）-	SP-

G32 - команда по обработке со спиральной интерполяцией. Z / W - длина оси Z, она обрезает прямую резьбу, X / U - длина оси X, она обрезает головную резьбу; F - метрический вывод, диапазон 0,1-1300 мм; I – стандартный шаг резьбы, диапазон - 1-99 зубцов / дюйм; L - несколько номеров головок нитей, диапазон - 1-999, значение по умолчанию - 1.

Команда по обработке резьбы должна выполняться при условии, что станок оснащен фотоэлектрическим датчиком (энкодером) обратной связи; в противном случае система будет находится в режиме ожидания. Когда шпиндель вращается по часовой стрелке, он обрабатывает положительную резьбу в отрицательном направлении оси Z и отрицательную резьбу в положительном направлении. Скорость подачи резания F = KxN соответствует обработке резьбы, сверхвысокая скорость разрушит зубья, для этой системы требуется N≤2000 н / мин, F≤3000 мм / мин.

Пример:

Прямая резьба: N0000 G32 W-30 K1,5; прямая нить длиной 30, шаг 1,5

Метрическая резьба: N0000 G32 W-30 I10.2; нить каждого дюйма 101/2

Головная резьба: N0000 G32 U-50 K2; нить длиной 50, шаг 2

Если требуется грубая или точная обработка, то можно добавить скорость вращения точной обработки в команду по точной обработке резьбы.

Пример 1:

N0000	T0101	S1200; T1 - инструмент для грубой обработки, скорость вращения 1200

N0010 G00 U-1; продвижение инструмента

N0020 G32 W-30 K1.5; грубая обработка

Пример 2:

G00 U-62.0；

Н

G32 W-74.5 F4.0；

G00 U62；

W74.5；

U-64；

G32 W-74.5；

G00 U64.0；

W74.5；

Обратите внимание:

1. Если передача шпинделя и датчика обратной связи не равна 1: 1, измените параметр оси № 412, № 413;

412 – количество зубцов (требования: меньше или равно количеству зубцов датчика обратной связи, если он больше количества зубцов датчика обратной связи, он должен соответствовать наборам ключей нашей компании);

413 - номер зубца – датчика обратной связи;

2. В процессе резки винта F и скорость недействительны.

3. В процессе резки винта шпиндель не остановится, что бы вы ни делали, если пользователь захочет приостановить работу, система остановит работу только после обработки этого сегмента.

(5) Круглая винтовая резьба (G332, G333)

Формат：G332/G333 Z(W)_ X(U)_ R_ F(I)_ SP_

Используйте метод см. Команду G02, G03, G32.

(6) Дуга в трехмерном пространстве (G06)

Формат: G06 X_ Y_ Z_ I_ J_ K_ F_

Функция:

Если вы не знаете центр и радиус дуги в трехмерном пространстве, но уже узнали координаты трех точек на дуге, таким образом, вы можете использовать G06, среднюю точку между начальной точкой и конечной точкой, чтобы убедиться в направлении дуги.

Команда: G06 - код режима G;

I: относительное значение координаты начальной точки, через которую проходит дуга, относительно начальной точки (X) (значение радиуса, направление);

J: относительное значение координаты начальной точки, через которую проходит дуга, относительно начальной точки (Y) (направление);

K: относительное значение координаты начальной точки, через которую проходит дуга, относительно начальной точки (Z) (направление).

Обратите внимание:

1) Средняя точка: любая точка, кроме начальной и конечной точек на дуге.

2) Когда три точки коллинеарны, срабатывает системная сигнализация.

3) I = 0 при пропуске I, K = 0 при пропуске K, J = 0 при пропуске J; системный сигнал тревоги, если одновременно пропустить I, J, K.

4) Значение I, J, K аналогично значению смещения I, J, K центральной координаты относительно координаты начальной точки в G02 / G03.

5) G06 не может обработать весь круг.

6) Эта инструкция содержит большое количество вычислений, которые могут использоваться только с шинной системой, возможна несовместимость с другой системой;

Пример:

G0 X10 Y28 Z10

G06 X30 Y98 Z10 I5 J-6 K-5 F100

X130 Y198 Z120 I55 J-86 K-65

G0 X0 Z0

M02

(7) Команда по замедлению (G04)

В рабочем процессе задерживает некоторое время перед выполнением другого движения.

Формат: G04 P_ or X_ or U_

P слово единица измерения мс, время опоздания

X слово единица S, означает время опоздания

U слово единица S, означает время опоздания

Пример:

G04 X1; опоздание 1с.

G04 P1000; опоздание 1с.

G04 U1; опоздание 1с.

Специальное применение: G04 может быть точной инструкцией останова, такой как обработка угловых заготовок, иногда она появляется при резании, если использовать инструкцию G04 за углом, она очищает при фрезеровании. Пример:

Программа

N150 G01 X20 Z10 F100；

N160 G04 P150；（Очистка при фрезеровании）

N170 G01 W-10；

（8）Возврат к исходной точке (G28/G281/G282/G283/G284)

Инструкция возврата к исходной точке означает, что инструмент перемещается в исходную точку согласно назначенной оси

Формат: G28 X(U)_ Z(W)_ Y(V); ZXYA вернуться к исходной точке

G281; только ось X возвращается к исходной точке

G282; только ось Y возвращается к исходной точке

G283; только ось Z возвращается к исходной точке

G284; только ось А возвращается к исходной точке

M800 C - вернуться к исходной точке датчика обратной связи, вывести сигнал M75 для выбора режима управления положением, когда ось C является осью вращения, закрыть сигнал M75 при запуске системы M03 / M04.

X Z - средняя точка отступления до контрольной точки, используйте абсолютное значение или приращение.

Процесс:

（9） Настройка системы координат локальной системы (G50)

Формат： G50 X（x） Z（z); Чтобы установить координаты заготовки

Обратите внимание:

При компенсации, если использовать G50, чтобы установить координату, то используйте G50, чтобы установить положение в системе координат процесса. Обычно отменяют коррекцию инструмента перед запуском программы. Автоматическая отмена компенсации на инструмент после возврата системы к исходной точке.

G50 S; Установите максимальную скорость шпинделя при фрезеровании с постоянной линейной скоростью.

В соответствии с этой инструкцией установите максимальную скорость шпинделя по инструкции G96 - постоянная скорость линии при фрезеровании.

(10) Стойка или конический цикл (G90)

Формат цикла стойки: G90 X(U)＿ Z（W）＿ F＿;

Цикл фрезерования стойки

Пример:

N10 T0101；

N20 G00 X55 Z4 M03；

N30 G01 Z2 F100 M08；

N40 G90 X45 Z-25；

N50 X40；

N60 X35；

N70 G00 X100 Z100；

N80 T0100 M09；

N90 M05；

N100 M30；

Каждый шаг резьбы возвращается в начальную точку в указанной выше программе, поэтому снова запустите команду с режущей кромкой, измените программу обработки детали цикла следующим образом для повышения эффективности:

N50 G90 X45 Z-25 F100;

N60 G00 X47;

N70 G90 X40 Z-25;

N80 G00 X42;

N90 G90 X35 Z-25;

N100 G00

Формат конического цикла: G90 X(U)＿ Z（W）＿ R＿ F＿;

Цикл конического фрезерования

Пример:

N10 M03 S1000；

N20 T0101；

N30 G00 X65 Z5；

N50 G96 S120；

N60 G99 G01 Z2 F1 M08；

N70 G90 X60 Z-35 R-5 F0.2；

N80 X50；

N90 G00 G98 X100 Z100 M09；

N100 G97 S1000 T0100；

N110 M05；

N120 M30；

(11) Цикл сверления торцевой поверхности (G94)

Формат: G94 X(U)＿ Z（W)＿ F＿;

Цикл фрезерования торцевой поверхности

Пример:

N10 M03 S1000;

N20 T0101;

N30 G00 X65 Z5;

N50 G96 S120;

N60 G99 G01 Z2 F1 M08;

N70 G90 X60 Z-35 R-5 F0.2;

N80 X50;

N90 G00 G98 X100 Z100 M09;

N100 G97 S1000 T0100;

N110 M05;

N120 M30;

Каждый шаг резьбы должен возвращаться к исходной точке в указанной выше программе, снова обрезать части внешнего диаметра. Это отнимает некоторое время, поэтому можно измените часть цикла в следующем порядке для повышения эффективности:

N50 G94 X30 Z-5 F100；

N60 G00 Z-3；

N70 G94 X30 Z-10；

N80 G00 Z-8；

N90 G94 X30 Z-15；

N100 G00 X100 Z60；

Формат цикла конической торцевой поверхности: G94 X(U)＿ Z（W）＿ R＿ F＿;

Цикл конического фрезерования торцевой поверхности

Пример:

……

N40 G01 X55 Z2 F200；

N50 G94 X20 Z0 R-5 F100；

N60 Z-5；

N70 Z-10；

N80 G00 X Z；

……

R-5 в N50 программе: R - 5 = - 15 - (- 10) = -5 мм

(12) Цикл винтовой резьбы (G92)

- Формат цикла с прямой резьбой:

G92 X (U)＿ Z（W）＿ F/I＿;

Цикл прямой винтовой резьбы

Формат:

N10 M03 S××；

N20 T0101；

N30 G00 X45 Z5；

N40 G92 X29.2 Z-45 F1.5；

N50 X28.6；

N60 X28.2；

N70 X28.04；

N80 G00 X100 Z50；

N90 T0100 M05；

N100 M30；

2) Формат цикла прямой винтовой резьбы

G92 X(U)＿ Z（W）＿ R＿ F/I＿;

Цикл прямой винтовой резьбы

Пример:

N10 M03 S××；

N20 T0101；

N30 G00 X55 Z10；

N40 G01 X60 Z5 F100；

N50 G90 X66.25 Z-60 R1.875；

N60 G92 X66.88 Z-50 R1.4 I11；

N70 X66.9 I11；

N80 X67 I11

N90 X67.4 I11；

N100 X67.6 I11；

N110 X67.8 I11；

N120 G00 X100 Z50；

N130 T0100 M05；

N140 M30；

Обратите внимание:

1. Если передача шпинделя и датчика обратной связи не соответствует 1:1, измените параметр оси № 412 № 413;

412 - количество зубцов (требования: меньшее или равное количество зубцов датчика обратной связи, количество зубцов датчика обратной связи не должно превышать норму, а должен соответствовать наборам ключей нашей компании);

413 - количество зубцов датчика обратной связи;

2. При обработке дюймового шага резьбы, I является без режима, просто действуйте в одной формулировке, поэтому каждая формулировка должна быть плюс I в цикле резьбы.

3. Скорость шпинделя S - это скорость обработки шага резьбы Fx, система требует, чтобы это значение было меньше 3000 мм / мин; скорость заднего вращения оси X равна FxSx, которая задается параметром скорости № 24, система требует, чтобы это значение было меньше 5000 мм / мин, например: при обработке F2, S1200, это значение должно быть меньше 20.

- Контроль замедления или ускорения в цикле резьбы:

В конце резьбы, из-за индекса управления замедлением, расстояние шага неоднородно, чем выше скорость шпинделя, тем длиннее шаг неоднородности. Чтобы уменьшить ошибку, следует уменьшить индекс времени замедления или ускорения, но это приведет к зависанию двигателя, если он совпадает с шаговым двигателем. Чтобы решить эту проблему:

- можно выбрать ось Z в соответствии с линейной константой скорости ускорения или замедления;

- можно выбрать ось X с высокой скоростью G00 для задней части.

Соответствующий параметр выглядит следующим образом (см. Главу, где описываются параметры):

Параметр скорости

№ 22 константа ускорения или замедления оси Z при обработке резьбы

№23 константа ускорения или замедления оси Y при обработке резьбы

No.24 Коэффициент скорости задней части серводвигателя в цикле резьбы

No.25 Начальная скорость серводвигателя в цикле резьбы

No.26 Максимальная скорость задней части серводвигателя в цикле резьбы

- Многопоточная функция обработки, функция обработки угла смещения

Используйте L, чтобы указать размер прямой резьбы.

Обработка угла смещения SP. Формат: G92 X_ Z_ F_ L_ [или SP];

Примечание:

● Повторите L раз команду G92: L номер резьбы. L - режим, после указания он будет эффективен.

● Диапазон L: 1 ～ 100. В противном случае, в соответствии с L1 для обработки (один поток).

● SP (Q) указывает угол резания при запуске, единица измерения - градус, диапазон: 0-360 °, единица Q - 0,001 градус. Не удалось использовать SP для указания при многозаходной обработке.

Например: L03, 3 резьбы, непрерывное выполнение 3 раза G92. В первый раз начните обработку сразу, когда шпиндель начнет вращаться, во второй раз, после смещения на 120 градусов, начните резьбу, в третий раз, начните резьбу после смещения на 240 градусов,

Например:

G92 X50.Z-100 F5 L5; X50; обработка 5 резьб

X48.5; X48.5, обработка 5 резьб

X45; X45, обработка 5 резьб

G00 X100 Z100;

......

5) Резьба задней части при фиксированном цикле резьбы

Формат программы:

G92 X Z F/I P;

P: объем задней части: значение P по умолчанию может быть установлено параметром № 20 в параметре процесса (по умолчанию при включении).

Установите единицу: P1 означает 0,1 шага; P10 означает 1 шаг.

Область действия: 1–225, когда заданное значение за пределами диапазона недопустимо.

6) Задняя часть под любым углом

При нарезке резьбы без дополнительной заправки система должна иметь функцию автоматической подкладки задней части при обработке резбы, чтобы получить качественный отрезок нити. Включите формат программы поддержки задней части при резьбе:

G92 X_ Z_ F_ J_ K_P_;

● J, K задайте соотношение задней части X, Z. Когда J2 K1, X в два раза быстрее, чем Z.

● P: объем задней части. Настройка: 0,1 шага. Установите диапазон: 1 ~ 255 (выход за пределы этого диапазона недопустим). Значение по умолчанию может быть установлено параметром № 20 в параметре процесса (По умолчанию при включении).

● J, K, P - значение режима.

● При выполнении J0 или K0 в G92 отмените любой заданный угол, фиксированный 45 градусов. Значение по умолчанию составляет 45 градусов при включении.

● Если для J, K задано отрицательное число или больше 65535, это недопустимая настройка. Диапазон: 1 ~ 65535.

(13) Использовать как фиксированный цикл

Можно в соответствии с формой заготовки и рабочей поверхности выбрать подходящий фиксированный цикл. Следующее:

1) Цикл цилиндрической резьбы G90:

2) Цикл конической резьбы G90:

3) Цикл резьбы торцевой поверхности G94:

4) Цикл конической резьбы торцевой поверхности G94:

Внимание 1: Данные X (U), Z (W), R - все значения режима в фиксированном цикле G90 G92 G94, исходные показатели всегда эффективны, когда нет новых указанных X (U), Z (W), R, кроме шага винта I в дюймовой резьбе. Программная инструкция G90, G92, G94 всегда работает, для отмены можно использовать G-код G00, G01.

Внимание 2: следующие три вида ситуации;

1) Если за фиксированным циклом просто нет движущейся программы инструкций, повторите этот фиксированный цикл.

2) Данный цикл использует кнопку запуска, чтобы запустить программу при использовании MDI.

3) При условии наличия M, S, T в фиксированном режиме – его (режим) можно использовать при одновременной обработке. Если отмените фиксированный цикл после M, S, T (из-за G00 G01), пожалуйста, снова установите фиксированный цикл.

Например:

N10 T0101;

……

N50 G90 X20 Z10 F100;

N60 G00 T0202;

N70 G90 X20.5 Z10;

……

(14) Включение фиксированного цикла (G93)

G93 Z (W) F/I;

Нажатие имеет два вида метода: отслеживание датчиком обратной связи положения шпинделя (P411 = 0, шпиндель должен соответствовать датчику обратной связи), сервопривод интерполяции шпинделя по оси Z и шпинделю (P405 = 0, P410 = 92, P411 = 4). Через параметр № 404-№ 411 в параметре оси. Исполнение выглядит следующим образом:

- Первый такой же, как G32, подача оси Z отрицательна в соответствии с нарезанием резьбы.

- Переместиться к координате, заданной программой, автоматически остановить шпиндель, после полной остановки шпинделя шпиндель автоматически поворачивается в отрицательное положение в соответствии со спецификацией, ось Z возвращается в исходное положение.

- Остановить вращение шпинделя, восстановить направление вращения шпинделя перед программой.

Примечание:

- Цикл такой же, как у G90, G93 - код режима. Таким образом, G93 должен указывать G01 или G00 и т. д.

G93 Z-100 F5; цикл включения до Z-100; Z-101; цикл включения до Z-101; G00 X50; G00.

Метод включения по оси X:

1) параметр № 41 в параметре скорости «режим интерполяции дуги (0 означает A; 8 означает B)» установлен на 2;

2) Введите G19 в программный сегмент включения X, введите G17 в программный сегмент включения Z, введите G18 в следующий программный сегмент после завершения включения.

Например: G93 G19 X-100 F2

G93 G17 Z-100 F2

G18 G0 X30

Обратите внимание:

- Если выполнить G93 после того, как ось Z переместилась в положительное значение, система должна выполнить сначала интерполяцию отрицательную из-за отрицательного значения. Следует установить параметр интерполяции. Если шаговый двигатель завис, следует установить меньшее значение частоты интерполяционной компенсации. Или введите команду для перемещения отрицательной оси Z в первую очередь перед выполнением G93.

- Параметр остановки времени вращения шпинделя влияет на время начала вращения после остановки. Пожалуйста, обратите внимание на настройку:

Примечание 1: ось Z должна двигаться отрицательно.

Примечание 2: Шпиндель должен начать вращаться перед выполнением G93.

Примечание 3: Важно чтобы время остановки вращения шпинделя токарного станка было коротким.

Примечание 4: Скорость вращения шпинделя не должна быть высокой.

Примечание 5: Для указания дюймовой резьбы при указании I используется G32 G92.

Примечание 6: При выборе режима ускорения и замедления, скорость шпинделя меняется, происходит некоторая задержка при смене резьбы. Так что, если требуется точность, не стоит выбирать разную скорость за короткий промежуток времени. Однако при использовании шагового двигателя скорость шпинделя не может быть слишком высокой, иначе это может привести к зависанию.

(15) Цикл толщины стойки

Цикл толщины стойки

Формат:

G71 U（△d） R (e);

G71 P（ns） Q（nf） U（△u） W（△w） F（f） S（s） T（t）; △d: частота подачи, нет сигнала; Параметр пользователя P1. E: обратная дистанция; Параметр пользователя P2.

Ns: первая N линия.

Nf: последняя N линия.

△u：X не меняет положения; Параметр пользователя P4.

△w：Z не меняет положения; Параметр пользователя P5.

Примечание 1: G71 при использовании цикла грубой обработки, только в программе G71 F S T действуют эффективно, но F S T в программе ns → nf эффективны для точной обработки, что недопустимо в цикле грубой обработки.

Примечание 2: A — B должны соответствовать режиму увеличения или уменьшения по оси X и Z.

Примечание 3: G97 и G96 недопустимы для цикла грубой обработки, когда программа ns → nf включает функцию выбора постоянной линейки скорости, G96, G97 в G71 или передний программный сегмент действует для цикла грубой обработки.

Примечание 4: от A до A`, возможно, G00 и G01 находятся в программном сегменте NS, но не содержат инструкции перемещения по оси Z.

Примечание 5: В программном сегменте от NS до NF нет подпрограмм.

Примечание 6: Используйте G71, чтобы вырезать форму, есть четыре метода, режим четырех видов резки - в соответствии с инструментом, который параллелен оси Z, △ u, △ w припуск на точную обработку, как показано ниже:

(16) Цикл торцевой поверхности (G72)

G72 и G71 - инструкция цикла грубой обработки, но G72 идет вдоль направления, параллельного оси X для обработки цикла резки, формат:

G72 W (△d) R (e);

G72 P (ns) Q (ns) U (△ u) W (△ w) F (f) S (s) T (t);

Параметры d, e, ns, nf, u, w, f, s, t и G71 имеют одинаковое значение

Цикл грубой обработки торцевой поверхности.

Используйте G72, чтобы вырезать форму, есть четыре ситуации. Неважно, что это за инструмент, параллельный оси X, для повторной резки. △u, △ w – показаны на рисунке:

Между A и A` программный сегмент ns может содержать G00 или G01, но не может содержать инструкцию оси X, между A` и B все оси X и Z должны быть увеличены или уменьшены на графике, это направление увеличения или уменьшения.

(16) Замкнутый цикл резки (G73)

Замкнутый цикл резки в соответствии с формой резки должен быть близок к окончательной форме.

Этот способ очень эффективен для отливки или резки заготовки. Цикл G73 показан следующим образом:

Формат:

G73 U (i) ＿ W（k）＿ R(d) ＿；

G73 P(ns) ＿ Q(nf) ＿ U(△u)＿ W(△w)＿ F(f)＿ S(s)＿ T(t)＿；

N(ns)……; --\

……;	|

.	>	A→A′→B , ns → nf

.	|

.	|

.	|

N（nf）……; --/

я ： X грубая толщина; Пользовательский параметр P7.

k: Z грубая толщина; Пользовательский параметр P8.

d: время резки; Пользовательский параметр P6.

Другие такие же, как G71.

Примечание 1: Цикл соответствует программе, которая находится между P и Q в G73. Инструмент возвращается к точке A автоматически после завершения цикла.

Примечание 2: Увеличение или уменьшение оси X или Z недопустимо при использовании G73.

(17) Цикл точной обработки на токарном станке (G70)

Можно использовать G70 для точной обработки после использования G71 G72 G73 для завершения черновой обработки.

Формат программы:

G70 P (ns) Q (nf) ns и nf такие же, как указано выше.

F, S, T недействительны в G71 G72 G73, когда точная обработка, F, S, T действуют только при ns → nf. Инструмент использует быструю подачу, чтобы вернуться к начальной точке после окончания G70 и начать чтение следующего сегмента программы цикла G70.

N10 M03 S1500；

N20 T0101；

N30 G00 X160 Z10；

N40 G71 U2 R1；

N50 G71 P60 Q120 U2 W1 F100 S2000

N60 G00 X40;

N70 G01 Z-30 F80；

N80 X60 W-30；

N90 W-20；

N100 X100 W-10；

N110 W-20；

N120 X140 W-20；

N130 G70 P60 Q120；

N140 G00 X200 Z50；

N150 T0100 M05；

N160 M30；

Пример 2: G72 G70

N10 M03 S2000；

N20 T0202；

N30 G00 X176 Z2；

N40 G72 W2 R1；

N50 G72 P60 Q120 U2 W1 F100；

N60 G00 Z-72；

N70 G01 X160 Z-70 F80；

N80 X120 W10；

N90 W10；

N100 X80 W10；

N110 W20；

N120 X36 W22.08；

N130 G70 P60 Q120；

N140 G00 X200 Z50；

N150 T0200 M05；

N160 M30；

Пример 3: G73 G70

N10 M03 S3000；

N20 T0303；

N30 G00 X220 Z40；

N40 G73 U14 W14 R0.010；

N50 G73 P60 Q110 U４ W2 F100；

N60 G00 X80 Z2；

N70 G01 Z-20 F80；

N80 X120 W-10；

N90 W-20；

N100 G02 X160 W-20 R20；

N110 G01 X180 W-10；

N120 G70 P60 Q110；

N130 G00 X250 Z50；

N140 T0300 M05；

N150 M30；

(18) Цикл глубокого отверстия на торцевой поверхности (G74)

Формат:

G74 R（e）；

G74 X（u）P（△i）Z（w） Q（△k） F（f）；

е: обратное расстояние; Пользовательский параметр P10. Z (w) Z глубина;

X (u) X координата конечной точки;

Δk ： Z толщина заготовки; Пользовательский параметр P9.

Δi ： X толщина заготовки.

Пример:

N10 G00 X0 Z10；

N20 G74 R2；

N30 G74 Z-80 Q10000 F800；

N40 G00 X50 Z50；

N50 M30；

(19) Цикл слота фрезерования (G75)

Формат:

G75 R(e)＿;

G75 X(U)＿ P(Δi)＿ Z（w）＿ Q（△k）＿F(f)＿;

е: обратное расстояние; Пользовательский параметр P10.

X (u) X глубина;

Z (w) Z координата конечной точки;

Δi ： X толщина заготовки; Пользовательский параметр P9.

Δk ： Z толщина заготовки.

Пример:

N10 M03 S1000;

N20 T0101;

N30 G00 X35 Z-50;

N40 G75 R1;

N50 G75 X-1 P5000 F60;

N60 G00 X100 Z50 M09;

N70 M05;

N80 T0100;

N90 M30;

(20) Комплексный цикл винтовой резьбы (G76)

На рисунке:

Метод фрезерования:

Формат:

G76 P(b)(c)(m)(r)(a) Q(Δd min) R(d) ;

G76 X(U) Z(W) R(i) P(k) Q(Δd) F(f) L(L)[or SP];

b ： 0 ——— дегрессия подачи;

1 ——— равноудаленная подача ；

2 ——— Если первая подача слишком длинная, она делится на две подачи.

c ： 0 ——— ввод справа;

1 ——— ввод слева;

2 ——— ввод посредине;

3 ——— ввод справа и слева, первый канал - средний.

m: время окончания, пользовательский параметр P11.

r: длительность выхода, пользовательский параметр P12.

a: угол резьбы (градус), параметр пользователя P13.

Δd min: минимальная глубина фрезерования, параметр пользователя P14.

d: оставшийся последний поворот, параметр пользователя P15.

I: X степень подачи конической винтовой резьбы.

f: метрический вывод.

L: некоторое количество бабок.

SP: начальный угол: 0-360 °

N10 M03 S1000;

N20 T0101;

N30 G00 X80 Z20;

N40 G76 P00011060 Q100 R0.1 ;

N50 G76 X60.64 Z-85 P3680 Q1800 F6.0 ;

N60 G00 X100 Z50;

N70 T0100;

N80 M05;

N90 M30;

Примечание 1: обратите внимание на резьбу, используйте G32 для резьбы так же, как и G92.

Примечание 2: укажите количество фасок резьбы, это также действует на круг резьбы G92.

Примечание 3: при установке шагового двигателя из-за ускорения или замедления резьба на задней поверхности будет неоднородной. Поэтому следует выбрать линейное ускорение или замедление для управления осью X с помощью G00 для быстрого движения назад.

Обратите внимание на составной тип фиксированного цикла (G70 ~ G76):

(а) В указанном составном типе программных сегментов с фиксированным циклом P, Q, X, Z, U, W, R и др. необходимые параметры необходимо указывать непосредственно в каждом программном сегменте.

(b) В программном сегменте G71, G72, G73, если есть P, укажите порядковый номер, тогда программный сегмент, соответствующий порядковому номеру, должен быть G-кодом G00 или G01.

(c) В режиме MDI нельзя выполнить инструкцию G70, G71, G72, G73. В то время как G74, G75, G76 могут быть выполнены.

(d) В программном сегменте G70, G71, G72, G73 и программном сегменте между P и Q не удалось указать M98 / M99.

(e) В программном сегменте G70, G71, G72, G73 не может быть следующей инструкции в программном сегменте,  в которой указываются P и Q.

★ за исключением одноразового кода G04 (-)

★ за исключением кода G00, G01, G02, G03

★ M98 / M99

(f) при реализации составного фиксированного цикла (G70 ~ G76) можно выполнить действие для прекращения ручного перемещения, но, чтобы снова запустить выполнение составного фиксированного цикла, необходимо вернуться, чтобы включить руководство перед перемещением положения. Если вы не вернетесь снова, мобильное руководство не будет находиться в абсолютном значении, а будет под воздействием смены положения, величина которого будет равна величине мобильного руководства.

(g) G70, G71, G72, G73, P порядковый номер, указанный в Q, не должен совпадать в этой программе.

(h) В G70, G71, G72, G73 используйте P Q, чтобы указать программный сегмент формы точной обработки, последняя команда движения не может быть фаской или переходным циклом.

(21) Цикл исправления (G22, G800)

G22 - команда цикла программы, G800 - команда окончания цикла. Обе должны быть использованы вместе, для повтора процесса. L - время цикла, диапазон 1-99999. Инструкция цикла может быть вложенной.

Формат: 	G22 L

G800; торец

Например:

N0000 M03 M08

N0001 G0 X200 Z200

N0002 G01 W-100 F300

N0003 G22 L6 ； цикл, повторяющийся 6 раз

N0004 G01 U-22 F100

N0005 W U 11 U6

N0006 W-30

N0007 W-10 U5

N0008 G0 U10

N0009 W51

N0010 G800 цикл торцевой поверхности

N0011 G26

N0012 M30

(22) Настройка координат детали (G52), настройка координат инструмента (G184, G185)

При программировании в системе координат заготовки, установите систему регулируемых координат для программирования.

Формат:

G52 X_Z_; установить абсолютные координаты

G52 U_W_; настроить относительные координаты

G52 X0Z0; отменить

G184 X_Z_P_L_; установить текущую/абсолютную координату инструмента P & L

G184 U_W_P_L_; установить относительную координату текущего & P & L инструмента

G185 X_Z_; установить все абсолютные координаты инструмента

G185 U_W_; установить все относительные координаты инструмента

Используйте G52, чтобы установить регулируемую систему координат в системе координат токарного станка и системе координат заготовки. Установите начало вспомогательной системы координат в токарной системе координат или используйте X-Z-, чтобы указать положение заготовки в системе координат.

При настройке локальной системы координат движение с абсолютным режимом является значением координат локальной системы координат. Используйте G52, чтобы указать новую нулевую точку, которая может изменить положение локальной системы координат. Для того чтобы отменить локальную систему координат и указанные координаты в системе координат заготовки, следует составить локальную систему координат.

Настройка локальной системы координат не изменяет системы координат заготовки и токарного станка. При настройке системы координат заготовки, если не указывать все значения координат оси, не указывать значение координат оси локальной системы - координаты не отменятся, а останутся без изменений. После сегмента программы G52 следует указать инструкцию движения в абсолютном режиме.

Настройка координат заготовки

Пример:

N1 G00 X60 Z20

N2 G52 X0 Z-236

N3 T0101

N4 M03 S800 M08

N5 G01 Z35 F100

N6 X-1

N7 X70

N8 G71 U2 R1

N8 G71 P10 Q15 U0.5 W0.5 F150

N10 G01 X30

N11 X40 Z25

N12 Z20

N13 G02 X50 Z15 R5

N14 G03 X60 Z10 R5

N15 G01 Z0

N16 G00 X70

N17 G52 X0 Z0

N18 M05

N19 M30

(23) Назад к исходной точке (G26, G261, G262, G263, G264)

Формат：

G26, G261, G262, G263, G264; XZ, X, Y, Z,A Формат:

| N0000 | G00 X120 Z300 |
| --- | --- |
| N0001 | G01 X150 Z50 F160 |
| N0002 | G26 |
| N0003 | M2 |

(24) Назад к точке G25 (G25, G61, G611, G612, G613, G614)

G25 запоминает текущую координату X Z, G61 возвращает координату X Z точки G25, G611 возвращает X, G612 возвращает Y, G613 возвращает Z, G614 возвращает A, G25 совпадает с G26, если не установлено.

Формат:

G25; Сохранить текущую координату

G61, G611, G612, G613, G614; XZ, X, Y, Z, A

Например:

N0000 	G0 X20 Z80

N0001	G01 U5 W－16 F200

N0002	W－100

N0003	G00 U10

N0004	Z80

N0005	G25

N0006	G01 U10 W-30

N0007	G0 X100 Z200

N0008	G61

N0009         M2

(25) Продолжить фрезерование (G60 / G64)

Формат:

G60; отменить

G64; продолжить

(26) Постоянная скорость резания (G96/ G97)

Формат: 	G96 S_Постоянная скорость резания

G97 Сброс в нейтральное положение

В состоянии постоянной линейной скорости G96, адресное слово S_ означает линейную скорость (М/мин)

После отмены постоянной линейной скорости G97, адресное слово S_ означает скорость шпинделя (R / M)

Нажмите «абсолютная координата», чтобы изменить скорость шпинделя в состоянии постоянной линейной скорости G96.

Примечание:

G96: постоянная линейная скорость эффективна.

G97: отменить функцию постоянной линейной скорости

G50 S: ограничить максимальную скорость шпинделя.

S: значение S за G96 представляет собой постоянную линейную скорость фрезерования, единица измерения М/мин; Значение S перед G97 указывает скорость шпинделя после отмены постоянной линейной скорости; например, по умолчанию, для реализации команды G96 перед скоростью вращения шпинделя.

Примечание 1: используйте постоянную линейную скорость, шпиндель должен автоматически изменять скорость. (например, серво шпиндель, шпиндель с переменной частотой) установите максимальную предельную скорость в системном параметре.

Примечание 2: под контролем постоянной линейной скорости нижнее предельное значение скорости шпинделя в G96 может быть установлено параметром № 35 в параметре скорости.

Примечание 3: переустановка шпинделя не может осуществляться при функционировании с постоянной линейной скоростью.

Например:

N1 T0102 X40 Z5

N2 M03 S400

N3 G96 S80

N4 G00 X0

N5 G01 Z0 F60

N6 G03 U24 W-24 R15

N7 G02 X26 Z-31 R5

N8 G01 Z-40

N9 X40 Z5

N10 G97 S300

N11 M30

(27) Режим подачи (G98, G99)

N1 T0102 X40 Z5

N2 M03 S400

N3 G96 S80

N4 G00 X0

N5 G01 Z0 F60

N6 G03 U24 W-24 R15

N7 G02 X26 Z-31 R5

N8 G01 Z-40

N9 X40 Z5

N10 G97 S300

N11 M30

Формат:

G98 - команда подачи в минуту

G99 - подача за оборот

(28) Пропустить проверку (G31, G311)

G31 X_Z_F_P_; нет предупреждений об опасности

G311 X_ Z_F_P_; есть предупреждение

P: N строка + (X00 / X39 + 1000 или 2000), 1000 означает наличие скачка, 2000 означает аннулирование скачка

Например: G31 X50 Z100 F100 P331022; если X22 доступен, то перейдите к N33.

G311 X50 Z100 F100 P2021; если произошло аннулирование X21, то перейдите к следующей строке.

(29) Рабочая координата (G53 / G54 / G55 / G56 / G57 / G58 / G59)

Формат: G53(G54/G55/G56/G57/G58/G59)

G53 координата станка

G54 координата заготовки 1

G55 координата заготовки 2

G56 координата заготовки 3

G57 координата заготовки 4

G58 координата заготовки 5

G59 координата заготовки 6

Например:

(30) Коррекция на радиус инструмента (G40, G41, G42)

Формат: 	G40; отменить коррекцию на радиус инструмента

G41; коррекция радиуса инструмента фрезы слева от 	смещения заготовки

G42; коррекция радиуса инструмента фрезы справа от 	смещения заготовки

Левый и правый в G41, G42 рассматриваются с направления фрезерования, инструмент находится слева или справа от заготовки. Радиус инструмента обозначен R. Выполнение коррекции начинается на программной линии G41, G42, в закрытом углу система генерирует автоматически проходящую дугу, позволяя передавать вектор смещения радиуса инструмента последнего программного сегмента к такому из следующего программного сегмента. Вектор коррекции инструмента описывает значение и метод направления коррекции инструмента, его радиус является радиусом инструмента. Направление для дуги определяется направлением радиуса. Для линии ее направление является вертикальным по отношению к направлению линии.

Когда вектор проходит по дуге с закрытым углом, он вызывает ошибки, если угол меньше 180 градусов, потому что переход становится внутренним переходом с закрытым углом. Эта система проходит только по внешнему замкнутому углу и остается действительной только для G01, G02, G03, то есть внешний замкнутый угол между прямой линией и прямой линией, дугой и дугой, прямой линией и дугой может генерировать транзитную дугу.

Левая и правая компенсации

Параметр инструмента

Например:

N1 T0101

N2 M03 S400

N3 G00 X40 Z5

N4 G00 X0 G42

N5 G01 Z0 F60

N6 G03 U24 W-24 R15

N7 G02 X26 Z-31 R5

N8 G01 Z-40

N9 G00 X30

N10 G40 X40 Z5

N11 M30

(31) Программа координат полюсов (G15 / G16)

Формат:

G15: отменить;

G16-IP-(XZ): координаты полюса;

Например:

N1 G16 X0 Z0

N2 G01 X30.0 Z100.0 F200.0

N3 X150.0

N4 X270.0

N5 G15

N6 M02

(32) Переключить миллиметр и дюйм (G20 / G21)

Формат:

G20: дюйм;

G21: миллиметр;

(33) Вызов подпрограммы (M97 / M98 / M99)

M97 P	Нет условия для перехода к P

M98  P L	Вызовите подпрограмму P, укажите название 	подпрограммы.

Например: P sub \\% ab12 означает, что имя подпрограммы - ЧПУ \\ sub \\% ab12 ， L слово указывает время вызова.

M99 Конец подпрограммы

Подпрограмма может делать вызов следующим образом:

Например:

(34) Функции Т (инструмента)

Формат	функция

Таблица	a: номер инструмента ， b: номер компенсации

Формат:

| N0000 | T0101 |  |
| --- | --- | --- |
| N0001 | G0 | X30 Z500 |
| N0002 | T0303 |  |
| N0003 | G00 | X50 |
| N0004 | T0505 |  |
| N0005 | M02 |  |

(35) S, SS скорость шпинделя

Первый шпиндель использует «S», параметр скорости P36 контролирует максимальную скорость, выводит напряжение преобразования частоты 0-10В.

Второй шпиндель использует «SS», параметр скорости P40 контролирует максимальную скорость, выводит напряжение преобразования частоты 0-10В.

(36) F Подача скорости

F используется для скорости подачи G01, G02, G03 и т. д.

G98: F0,01 - 20000 мм/мин, G99: 0,001-500 мм/р.

(37) Инструкция по микропрограмме

1. Входная инструкция: WAT

Ожидание входного порта X верной или неверной инструкции

Формат: WAT + (-) X

Примечание: «+» означает, что ввод верный;

«-» означает, что ввод неверный;

«X» означает входной порт X00-X55; см. диагноз ввода / вывода;

Инструкция выхода

2. Инструкция выхода: OUT

Установите выходной порт Y верной или неверной инструкцией

Формат: OUT + (-) Y

Примечание: «+» означает, что вывод верный;

«-» означает, что вывод неверен;

«Y» означает выходной порт Y00-Y31; см. диагноз ввода / вывода;

3. Переменные и распределение: =

1) # 0 - # 20 локальная переменная: только локальные переменные могут использоваться для хранения данных в макропрограмме, например, в результате операции, когда питание отключено, локальные переменные инициализируются пустыми. Присвоение аргумента локальной переменной при вызове макропрограммы.

2) # 21 - # 600 глобальных переменных: значения в разных макропрограммах одинаковы.

Когда питание отключено, переменная # 21 - # 100 инициализируется в ноль, данные переменной # 101 - # 600 сохраняются без потери, даже если питание отключено.

3) # 1000-- системная переменная: системные переменные используются для изменения различных данных при чтении работающего ЧПУ. Например, текущая позиция и компенсация инструмента.

Специальное примечание: макропеременные # 100 - # 155 и # 190 - # 202  используются системой, пользователи не могут их использовать.

4) Макропеременные # 1001 - # 1099 соответствуют значению смещения оси X токарного станка T1 - T99 (Единица измерения: микрон)

Макропеременные # 1401 - # 1499 соответствуют значению смещения оси Z токарного станка T1 - T99 (Единица измерения: микрон)

Может прочитать значение, например: # 200 = # 1003; Чтобы прочитать значение смещения оси X третьего инструмента в макропеременные # 200.

Может изменить значение, например: # 1003 = 23000; Чтобы изменить значение смещения оси X третьего инструмента до 23000 микрон.

# 1003 = # 1003 + 50; Для увеличения значения смещения оси X третьего инструмента 50 микрон.

5) Переменные ввода / вывода:

#1800: X00-X07（D0-D7）

#1801: X08-X15（D0-D7）

#1802: X16-X23（D0-D7）

#1802: X16-X23（D0-D7）

#1803: X24-X31（D0-D7）

#1804: X32-X39（D0-D7）

#1805: X40-X47（D0-D7）

#1806: X60-X67（D0-D7）

#1808: Y00-Y15（D0-D15

#1809: Y16-Y31（D0-D15）

Формат: #i = Выражение

4. Арифметико-логическая операция

Таблица:

| Функции | Формат | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Определение | #i = #j |  |
| Дополнение | #i = #j + #k ; |  |
| Вычитание | #i = #j - #k ; |  |
| Умножение | #i = #j * #k ; |  |
| Деление | #i = #j / #k ; |  |
| Синус | #i = SIN(#j) ; |  |
| A sin | #i = ASIN(#j); |  |
| Косинус | #i = COS(#j) ; | 90.5 градусов означает 90 |
| A cos | #i = ACOS(#j); | градусов 30 минут |
| Тангенс | #i = TAN(#j); |  |
| A tan | #i = ATAN(#j); |  |
| Квадратный корень | #i = SQRT(#j); |  |
| Абсолютное значение | #i = ABS(#j) ; |  |
| Округлять вверх | #i= ROUND(#j); |  |
| Округлять вниз | #i = FIX(#j); |  |
| Округлять | #i = FUP(#j); |  |
| Натуральный логарифм | #i = LN(#j); |  |
| Экспоненциальная функция | #i = EXP(#j); |  |
| Или | #i = #j OR #k ; |  |
| Программа исключающего ИЛИ | #i = #j XOR #k ; |  |
|  |  | Выполнение с двоичной системой |
| И | #i = #j AND #k ; |  |

5. Безусловный перевод: GOTO N

При переводе в строку программы с порядковым номером появляется ошибка при указании за пределы 1-99999, можно использовать выражение для указания порядкового номера.

Например: GOTO 5, GOTO # 100

6. Условный перевод: IF (Условное выражение) GOTO или THEN

Если указанное условное выражение выполнено, выполнить этот сегмент; если указанное условное выражение не соответствует, выполнить следующий сегмент.

Например: IF (# 100 EQ 2) THEN # 100 = 5

IF (# 101 GT 2) GOTO 6

IF (# 101 GT 2) GOTO 6

Значение операции:

EQ равно

NE не равен

GT больше чем>

GE больше или равно

LT меньше чем <

LE меньше или равно

7. Цикл: WHILE (условное выражение) DO 1, 2, 3

Определите условное выражение перед WHILE. Когда указанные условия будут выполнены, запустите программу между DO и END. В противном случае перейдите к строке программы после END. Цикл вставки не более 3.

Например: WHILE (# 100 LT 3) DO 1

......

WHILE (# 103 EQ 5) DO 2

......

WHILE (# 200 GE 20) DO 3

......

END 3

......

END 2

......

END 1

8. Безрежимный вызов макропрограммы: G65

Формат: G65 P- L- <A-B-C -...

Передача данных аргумента>

P - название макропрограммы, L - время вызова, A B C - аргумент, название аргумента выглядит следующим образом:

# 0-> A, # 1-> B, # 2-> C, # 3-> D, # 4-> E, # 5-> F, # 6-> H, # 7-> I, # 8 -> J, # 9-> K, # 10-> M, # 11-> Q, # 12-> R, # 13-> S, # 14-> T, # 15-> U, # 16-> V, # 17-> W, # 18-> X, # 19-> Y, # 20-> Z.

Особое внимание: адреса G, L, N, Q, P не могут быть использованы в качестве аргумента.

Например:

Основная программа: 9000

G00 X0 Z0

G65 P8000 L1 A5 B6

G0 X0 Z0

M30

Макропрограмма: 8000

N1 # 2 = # 0 + # 1

N2 IF (# 2 EQ 10) GOTO 4

N3 GOO X # 2

N4 G00 Z # 1

N5 M99; Вернуться

9. Режим вызова макропрограммы: G66 G67

Команда G67 - отменить команду G66. Формат такой же, как у G65.

Например:

Основная программа: 9000

G00 X0 Z0

G66 P8000 L2 A5 B6

A8 B1

A9 B10

G67

M30

Макропрограмма: 8000

N1 # 2 = # 0 + # 1

N2 IF (# 2 EQ 10) GOTO 4

N3 GOO X # 2

N4 G00 Z # 1

N5 M99; Вернуться

(38) Пользовательская макроинструкция (G120-G160, M880-M889)

Каждый определяемый пользователем G-код соответствует макропрограмме ProgramGxxx, M-код соответствует макропрограмме ProgramUser0 – ProgramUser9, пользователь не может запрограммировать макропрограмму в системе ЧПУ, он должен отредактировать макрос-код в компьютере, а затем скопировать в систему.

Например, определить функцию G152: модель импульсного цикла сверления дуги (необходимо скопировать макропрограмму ProgramG152 в систему).

Формат: G152 Xx Yy Zz Rr Ii Aa Bb Hh Ff;

X: координата X с указанием абсолютного или инкрементного значения центра.

Y: координата Y с указанием абсолютного или инкрементного значения центра.

Z: глубина отверстия

R: быстрое приближение к координатной точке

F: скорость фрезерования

I: Радиус

A: угол первого отверстия

B: укажите приращение угла (по часовой стрелке, когда отрицательный)

C: Макропрограмма ProgramG152 выглядит следующим образом:

# 80 = # 0

# 81 = # 1

# 82 = # 2

# 83 = # 3

# 84 = # 4

# 85 = # 5

# 86 = # 6

# 87 = # 7

# 88 = # 8

# 89 = # 9

# 90 = # 10

# 91 = # 11

# 92 = # 12

# 93 = # 13

# 94 = # 14

# 95 = # 15

# 96 = # 16

# 97 = # 17

# 98 = # 18

# 99 = # 19

#100=#20

#30=#4003

#31=#4014

G90

IF[#30 EQ 90] GOTO 1

G53

#98=#5001+#98

#99=#5002+#99

N1 WHILE[#86 GT 0] DO 1

#35=#98+#87*COS[#80]

#36=#99+#87*SIN[#80]

G81X#35Y#36Z#100R#92F#85

#80=#80+#81

#86=#86-1

END 1

G#30 G#31 G80

M99

2.5 Искусственный экземпляр для программирования

При фактическом программировании необходимо в соответствии с требованием к чертежам и обработке выбрать правильный режим папки установки и подходящий инструмент и в сочетании с фактическими рабочими характеристиками токарного станка выбрать правильный допуск фрезерования, например:

Пример 1: инструмент:

Цилиндрическая фреза T01; Паз для фрезерования Т02, ширина инструмента 3 м; Резьбонарезной инструмент T03 с углом 60 градусов

Запрограммируйте следующее:

N10 M03 S1000 ；

N20 T0101;

N30 G00 X41.8 Z2 M08； Быстрое перемещение к точке фрезерования, смазочно-охлаждающая жидкость включена

N40 G01 X48 Z-1 F100；	Фаска (скос)

| N50 Z-60 | Точная обработка резьбы |
| --- | --- |
| N60 X50 | Инструмент работает |
| N70 X62 W－60 | Точная обработка в конусе |
| N80 W－15 | Точная обработка в Φ62 мм по окружности |
| N90 X78 | Инструмент работает |
| N100 X80 W-1 | Фаска (скос) |
| N110 W-19 | Точная обработка в Φ80 мм по окружности |
| N120 G02 X80 W-60 R70 | Точная обработка по дуге (I63.25 K － 30) |
| N130 G01 Z-225 | Точная обработка в Φ80 мм по окружности |
| N140 X85 | Инструмент работает |
| N150 Z-290 | Точная обработка в Φ85 мм по окружности |
| N160 X90 M09 | Инструмент работает, смазочно-охлаждающая жидкость отключена |
| N170 G00 X150 Z50 | Быстрое передвижение к точке смены инструмента |
| N180 T0202 | Сменить инструмент и установить возвращение № 2 к исходной точке |
| N190 M03 S800 | Изменить скорость шпинделя |
| N200 G00 X51 Z-60 M08 | Быстрое передвижение к точке обработки, используйте левую точку инструмента, чтобы исправить |
| N210 G01 X45 F90 | Фрезерование паза Ф45 мм |
| N220 G00 X51 | Инструмент работает |
| N230 X150 Z50 M09 | Вернитесь к точке поддержки инструмента; смазочно-охлаждающая жидкость выключена |
| N240 T0303 | Сменить инструмент и установить исправление |
| N250 M03 S1500 | Изменить скорость шпинделя |
| N260 G00 X62 Z6 M08 | Быстрое перемещение к точке обработки; смазочно-охлаждающая жидкость включена |
| N270 G92 X47.54 Z-58 F1.5 | Цикл нарезания резьбы |
| N280 X46.94 |  |
| N290 X46.54 |  |
| N300 X46.38 |  |
| N310 G00 X150 Z50 M09 | Вернитесь к начальной точке фрезерования; выключите смазочно-охлаждающую жидкость |
| N320 T0300 | Отмена исправлений |
| N330 M05 | Остановка шпинделя |
| N340 M30 | Программа окончена |

2.6 Использование для шлифовального станка

Используется для шлифовальной машины с активным измерительным прибором и контрольным прибором для обработки

- Лицевой метод шлифования

Т0101

| М60 | Используйте M60, чтобы выбрать режим измерения торцевой поверхности |
| --- | --- |
| М03 | Запустите шпиндель наждачного круга |
| М63 | Для измерения начала точки измерения; системный вход M63 одинарный, когда токарный станок оснащен этим оборудованием |
| G04 X1 | Задержка 1 секунда |
| G00 X0 Z1 | Для приблизительного обмера торцевой поверхности |
| G31 W-3 F100 P1031 | Для грубой обработки торцевой поверхности достаточно М16 |
| G31 W-1 F10 P1028 | Для точной обработки торцевой поверхности достаточно М18 |
| G0 Z1 |  |
| М62 | Запустите оборудование измерения торцевой поверхности |
| М02 |  |

2. Режим шлифования в круговом режиме T0101

| М61 | Используйте M61, чтобы выбрать режим измерения скорости вращения |
| --- | --- |
| М03 | Запустите шпиндель наждачного круга |
| G04 X1 | Задержка 1 секунда |
| G00 X10 Z1 | Для приблизительного обмера лицевой части |
| G31 U-3 F100 P1027 | Достаточно грубого шлифования торцевой части M22, убедитесь, что в пределах 3 мм |
| G31 U-2 F10 P1026 | Достаточно мелкого шлифования торцевой части M24, убедитесь, что в пределах 2 мм |
| G31 U-1 F1 P1025 | Достаточно шлифования вокруг тонкой полироли торцевой части М28, убедитесь, что в пределах 1 мм. |
| G0 X10 |  |
| M02 |  |

3. Компенсация стирания наждачной бумагой

T0202

| G00 X100 Z100 | Должна быть фиксированная точка наждачного круга |
| --- | --- |
| G22 L5 |  |
| GO U-0.01 | Исправить 0,05 мм |
| G01 W-20 F10 |  |
| W20 |  |
| G800 |  |
| G185 X100 |  |
| M02 |  |

Глава 3 Объяснение управления

3.1 Краткое изложение

При использовании системы ЧПУ просто задайте параметр системы, отредактируйте программу, ручное управление, автоматическое управление. Тогда работать будет легко. Есть некоторые детали для дальнейшего инструктажа.

3.2 Панель управления и переключатели (показано ниже: два типа)

3.3 Инструкция по клавиатуре

3.3.1 Повышение скорости

(1) Быстрое перерегулирование(G)

Существует шесть передач в режиме быстрой коррекции от 5% до 100%, при этом регулировка клавиши быстрого переключения осуществляется по следующей инструкции: G00, G26, G28, G611, G613, фиксированный цикл быстрой подачи, быстрая ручная подача.

(2) Отмена подачи (F)

Имеется шестнадцать передач в режиме коррекции подачи от 0% до 150%. Регулировка ключа коррекции подачи предназначена для следующей инструкции: G01, G02, G03, коррекция подачи фиксированного цикла и эффективный ручной режим.

(3) Отмена шпинделя (S)

Существует 16 передач в режиме коррекции шпинделя от 5% до 150%, регулируя ключ коррекции шпинделя для скорости первого шпинделя.

3.3.2 Переключатели

| Переключатель |  |  | Функции |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Аварийная остановка. Запускающее устройство и двигатель немедленно останавливаются, выключают шпиндель, охлаждающую жидкость, ждут нажатия кнопки и инициализируют значения. |
|  |  |  | Интервенционный переключатель: Когда программа работает или находится в ручном режиме, она может в реальном времени регулировать скорость подачи; Процентный переключатель шпинделя: В процессе вращения шпинделя регулирует скорость соответственно. |

Кнопки:

| Клавишные |  | Функции |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Буквенная клавиша |  | AB C S E F G H I J K L M N O P Q R S TU V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |  |
| Цифровая клавиша |  | , - для инструкций программы, редакции параметра; цифровые клавиши используются для ввода данных и выбора подменю. |  |
| Клавиша редактирования |  | «↑, ↓, →, ←, Del, PgUp, PgDn» для программирования, для выбора меню можно использовать клавиши со стрелками. |  |

| Функ-е клавиши | «Esc» возврат назад или остановка операции |
| --- | --- |
|  | «Enter» выбор подменю и изменение новой строки |
|  | «Del» удалить программу |
|  | «program» входит в редактирование программы |
|  | «parameter» ввод параметров настройки |
|  | «diagnosis» диагностика ввода/вывода |
|  | «manual» ввод ручного состояния |
|  | «handwheel» для запуска или остановки функции маховика |
|  | «Tool» для подтверждения текущего положения инструмента в системе координат станка. |
|  | «redeem» для исправления ошибок смены инструмента |
|  | «auto» ввод автоматического состояния |
|  | «MDI» вход в функцию MDI |
|  | выбор автокоординат / обработка диаграмм |
|  | для одного сегмента или постоянной работы |
|  | для режима координат или режима моделирования скорости |
|  | для непрерывного ручного или инкрементного приращения |
| Клавиши управления | “ ”вращение шпинделя по ч. с. и против ч. с. “” охлаждающая жидкость вкл / выкл “”для переключения между держателем электроинструмента и держателем сменного инструмента “ ” для переключения между непрерывной высокоскоростной и низкой скоростью с ручным приводом “” все оси возвращаются в исходную точку “” шпиндельный патрон вкл / выкл “” предохранительный палец вкл / выкл “”выбор маховика “” регулировка скорости шпинделя “”регулировка скорости подачи “”регулировка скорости G00 |
| Клавиши подачи | +Y +A–Y -A |

.

3.4 Ручное управление

Система настраивает одноуровневое управление меню, удобное в использовании, быстрое, с возможностью поиска необходимой информации.

3.4.1 Ключ ручного управления

(1) «F»: принимая мм / мин в качестве единицы для установки скорости ручной подачи, диапазон ввода составляет от 1 до 30000 мм / мин. И метод ввода в соответствии с методом ввода данных в параметре.

(2) «  »: переключение цикла с «непрерывного ручного» на «инкрементное приращение»

(3) «S»: установите скорость первого шпинделя. Диапазон составляет от 0 до 99999, максимальное значение зависит от параметра № 36 в параметре скорости.

(4) «I»: изменить шаг приращения вручную

(5) «»: нажмите один раз, чтобы увеличить или уменьшить скорость подачи на 10%, когда параметр оси № 1 равен 0, диапазон составляет от 0% до 150%, всего 16 передач.

(6) «»: нажмите один раз, чтобы увеличить или уменьшить G00 или ручное быстрое переключение на 20%. Диапазон составляет от 5% до 100%, всего 16 передач.

(7) «»: нажмите один раз, чтобы увеличить или уменьшить коррекцию шпинделя на 10%, когда параметр № 2 в параметре оси равен 0. Диапазон составляет от 5% до 150%, всего 16 передач.

(8) «»: для переключения цикла «0,001», «0,01», «0,1» или «0,1», «0,01», «0,001» в функции маховика.

(9) «Диагностика»: введите диагноз ввода или вывода.

(10) «Настройка»: установка значения (G54-G59) в координате детали (G54-G59); Используйте «MDI» для установки G54-G59 в координатах токарного станка (G53).

(11) «Авто»: выберите автоматический режим.

(12) «Ручной»: выберите ручной режим.

(13) Управление шпинделем: «» Управление шпинделем по часовой стрелке, против часовой стрелки, останов, соответствует инструкциям M03, M04, M05. Если параметр № 56 в параметре оси равен «8», то нажатие на «шпиндель против часовой стрелки» означает поворот на несколько оборотов против часовой стрелки.

(14) «Охлаждение»: включение или выключение охлаждающей жидкости соответствуют инструкциям M08, M09.

(15) «Патрон»: патрон затягивается или ослабляется в соответствии с инструкциями M10, M11.

(16) «Ручная регулировка скорости»: нажмите «1», «2», «3», «4», «5», «6», «7», «8», «9», чтобы установить коррекцию подачи «F30», «F60», «F120». «F250», «F500», «F1000», «F1500», «F2000», «F2500», «F3000».

(17) «Задняя бабка»: затяжка или ослабление задней бабки соответствуют инструкциям M79, M78.

(18) «Переключение непрерывного ручного или инкрементного приращения»: нажмите «» для непрерывного ручного или инкрементного приращения, в случае ручного приращения отображается I = XXXX.XXX.

(19) «Назад к исходной точке»: нажмите «» и X или Z, ось X или Z автоматически вернется к исходной точке; Сначала нажмите «0» по оси X, а затем по оси Z; Нажмите «Esc», чтобы отменить действие. Скорость, контролируемая параметром № 31 № 33 в параметре скорости, направление определяется параметром № 28 в параметре оси.

(20) «Управление держателем инструмента»: нажмите «», чтобы автоматически сменить следующий инструмент, если это держатель инструмента; После смены следующего инструмента он остановится, если это держатель инструмента; Инструмент, который  изменился, будет исправлен. Нажмите «T» и номер, чтобы сменить инструмент напрямую.

(21) «Подача координат»: нажмите «↑ ↓ ← →», соответствующие оси подачи A и оси Z в положительном или отрицательном направлении.

(22) «Переключить скорость»: нажмите «», чтобы переключить скорость на системную скорость, которая изменяется параметром № 1 в параметре скорости, когда она находится в координатной подаче, снизьте предыдущую скорость. Если установить скорость выше, чем скорость в параметре, это будет заданная скорость подачи.

(23) «Переключить отображение координат»: нажмите «PgUp» или «PgDn», чтобы переключить отображение, которое соответствует «относительному», «абсолютному» «механизму».

(24) «Partno clear»: нажмите «Del» и «Enter».

(25) «Вернуться к координатной точке G53»: нажмите «Q» и Enter.

(26) «Инкрементальная система координат»: нажмите «Setup», чтобы зафиксировать или установить 0 после выбора «относительной» координаты.

PS: очистка координат станка: нажмите «E» в параметре, а затем нажмите «Enter».

3.4.2. Непрерывное управление

Непрерывная операция состоит в том, чтобы выбрать время в качестве основы, Нажмите для подачи вверх, чтобы остановить подачу. Определившись с осью и используя «↑ ↓ ← →» для подачи, скорость подачи определяется отображением на интерфейсе (F) умноженной на  расход.

При непрерывном запуске нажмите «», чтобы переключить скорость на значение параметра № 1 № 2 в параметре скорости. Если установить скорость выше, чем скорость в параметре, скорость подачи будет равняться параметру № 1 № 2 в режиме быстрой коррекции параметров скорости.

Чтобы упростить пользователю одноосную фрезу в ручном режиме, установите ручную скорость в ручном режиме. Нажмите «F» и введите скорость.

Когда жесткий предел выходит за пределы положительной и отрицательной оси вращения подачи в двух направлениях, остановите подачу и предложите подачу в обратном направлении (так же и в дальнейшем).

Ручная максимальная скорость ограничена параметром № 3 в параметре скорости, при установке скорости выше значения параметра будет параметром № 3.

Когда № 38 другой параметр 8, «» превращается в переключатель, нажмите один раз, чтобы включить (больше не нужно постоянно нажимать), нажмите снова, чтобы выключить.

3.4.3 Приращение вручную

Эта операция предназначена для установки значения приращения в качестве основы, нажмите «↑ ↓ ← →» один раз, чтобы запустить значение приращения. Появится запрос «I = 0010.000» в ручном приращении для значения приращения 10 мм, нажмите «I» для проверки и Enter. Также нажмите handwheel (маховик) и «», чтобы переключить значение на 0,001 мм, 0,01 мм, 0,1 мм

Скорость - это скорость на дисплее (F), умноженная на расход.

3.4.4 Вернуться к исходной точке токарного станка (контрольная точка)

В этой системе существует два способа возврата к исходной точке: не только переключение для исходной точки, но также можно установить число с плавающей точкой, следующие методы:

Переключатель для базовой точки:

Операция возврата к исходной точке заключается в подаче каждой оси в положение базовой точки станка по очереди. Когда параметр оси подачи, который возвращается к исходной точке, равен 0, ось координат определяет базовую точку и возвращается к импульсному сигналу «Ноль», данные координаты токарного станка автоматически будут равны 0.

Включите электропитание системы, сбросьте аварийный сигнал и кнопку аварийной ситуации после отключения питания ЧПУ, необходимо вернуться к исходной точке, чтобы правильно установить координаты токарных станков.

Инструкция:

- Система требует возвращаться к исходной точке каждый раз, когда она включена, требование может быть установлено параметром № 26 в параметре оси, оно может быть быстрым или принудительным;

- Способ и тип обнаружения сигнала могут быть установлены с помощью параметра № 27 в параметре оси, поэтому обнаружение переключателя опорной точки является результативным. Также эффективно обнаружение импульсного сигнала Z электродвигателя после обнаружения переключателя опорной точки (максимальная точность). После этого легко определить прямое или обратное направление импульсного сигнала Z электродвигателя.

- Направление для возврата к исходной точке можно установить с помощью параметра № 28 в параметре оси, D2 D4 соответствуют оси X Z, 0 - вперед, 1 - назад.

- Последовательность X Z обратно к исходной точке может быть установлена параметром № 28 в параметре оси, X является первым, когда D8 равен 0, Z является первым, когда D8 равен 1.

- Тип переключателя для опорной точки можно установить с помощью параметра № 29 в параметре оси, D0 D2 соответствуют оси X Z, 0 всегда включен, 1 всегда выключен.

- Максимальная длина обнаружения импульса Z электродвигателя может быть установлена параметром № 30 № 31 в параметре оси, значение должно быть меньше импульса электродвигателя, выполняющего цикл.

- Расстояние сдвига после возврата к исходной точке можно установить с помощью параметра № 32 № 33 в параметре оси, координаты быстрого перемещения к значению параметра после возврата к исходной точке.

Отсутствие переключателя для опорной точки:

Чтобы установить плавающую точку, включите соответствующую функцию с плавающей точкой параметром № 23 в параметре оси, установите № 24 № 25, чтобы убедиться, что плавающая точка оси X и оси Z исходная точка токарного станка.

Шаги для установки опорной точки следующие:

1. Установка параметра № 23 в параметре оси, для установки оси, которая запускает плавающую точку. Например: Включите ось X «00001000». (Ось Z - «00100000», включите их обе - 00101000.)

2. Перемещение оси X в обозначенное положение, чтобы установить плавающую точку.

3. Нажмите «Параметр», «Параметр оси» и выберите параметр № 24, «Enter», во всплывающем диалоговом окне с координатой с плавающей точкой оси X. Импортируйте значение установки координат токарного станка.

Если это 0, токарная координата оси X теперь является исходной точкой оси X. Токарный станок возвращается в это положение каждый раз при возврате к исходной точке.

Если это 15, текущая координата токарного станка оси X составляет 15.000, расстояние до базовой точки токарного станка составляет 15 мм.

Способ установки плавающей точки оси Z такой же, как и описанный выше для установки точки оси X.

Операция возврата к исходной точке:

В ручном режиме нажмите «» и выберите ось X Z, чтобы вернуться к исходной точке в диалоговом окне. Установите параметр № 28 в параметре оси на «1», чтобы ось Z вернулась к опорной точки. При условии абсолютных и относительных координат цикл станет готовым при успешном возвращении к исходной точке, в противном случае аннулируется.

Если процесс остановлен, нажмите «Stop Стоп» или «Reset Сброс», чтобы остановить возврат к исходной точке.

Обратите внимание:

Каждый раз при включении питания система должна возвращаться к исходной точке, чтобы убедиться в точности процесса токарного станка. Даже когда система выключается не как обычно или в случае аварии, она должна вернуться к исходной точке, в противном случае могут возникнуть проблемы.

3.4.5 Маховик

Два типа: ручной и с помощью приборной панели, параметр № 1 в прочих параметрах для установки. Приборная панель:

Нажмите «Маховик» и «Z» или «X», чтобы выбрать ось, «», чтобы отрегулировать передачу.

Ручной

Нажмите «handwheel маховик» и с помощью переключателя выбора оси выберите ось, с помощью оси и с помощью переключателя блокировки маховика отрегулируйте передачу.

Инструкция

Маховик в основном используется для «Tool инструмента», скорость и подача маховика связаны с быстрым или низким вращением маховика. Скорость не слишком высокая, лучше всего, когда система взаимодействует с шаговым двигателем.

Скорость генератора импульсов маховика должна быть ниже 200 об / мин (маховик на 100 импульсов за цикл), ускорение маховика регулируется параметром № 17 в параметре скорости (чем больше, тем быстрее). Максимальная скорость контролируется № 20 (ось X) № 21 (ось Z).

Маховик не влияет на обработку диаграмм с автоматическими координатами, он работает только в рабочих координатах.

3.4.6 Инструмент

Поскольку ни один инструмент не является одинаковым при использовании нескольких инструментов обработки, необходимо идентифицировать их до значения возмещения, то есть выполнить возмещение. Инструмент фактически перемещает инструмент к поверхности детали в этой точке, фактическое измерение значений точки импортирует непосредственно в систему, система рассчитывает отклонение и сохраняет его в соответствующем регистре коррекции инструмента автоматически.

Нажмите «Tool», затем выберите «X» или «Z» и «Enter», чтобы выбрать ось. Есть два метода:

План А (предложить)

(1) Зажмите заготовку, выберите соответствующую скорость шпинделя и скорость подачи, запустите шпиндель.

(2) Выберите инструмент «Tool», например: T0202

(3) Используя ручную непрерывную обработку, вырежьте немного цилиндра или отверстия на заготовке.

(4) Ось Z выходит (ось X не может двигаться), останавливает шпиндель.

(5) Измерьте диаметр заготовки (цилиндр или отверстие).

(6) Нажмите «Tool», затем «X», «Enter» и импортируйте вышеуказанное значение измерения в диалоговое окно, нажмите «Enter» для подтверждения.

(7) Используйте тот же метод, чтобы отрезать торцевую поверхность заготовки.

(8) Измерьте заднюю поверхность заготовки и шпиндельного патрона (Z = 0) на расстоянии.

(9) Нажмите «Tool», затем «Z», «Enter» и импортируйте вышеуказанное значение измерения в диалоговое окно, нажмите «Enter» для подтверждения.

Второй инструмент уже сделан (T02). Повторите (1) —— (9), чтобы другие инструменты тоже были выполнены.

План б

(1) Зажмите заготовку, выберите соответствующую скорость шпинделя и скорость подачи, запустите шпиндель.

(2) Выберите инструмент «Tool», например: T0202

(3) Используя ручную непрерывную обработку, вырежьте немного цилиндра или отверстия на заготовке.

(4) Нажмите «Tool», в системе появится диалоговое окно.

(5) Оси X и Z обе выходят, останавливают шпиндель.

(6) Измерьте диаметр заготовки (цилиндр или отверстие).

(7) Нажмите «X» и импортируйте вышеуказанное значение измерения в диалоговое окно, нажмите «Enter» для подтверждения.

(8) Используйте тот же метод, чтобы отрезать торцевую поверхность заготовки. Выключите питание.

(9) Нажмите «Tool», в системе появится диалоговое окно.

(10) Оси X и Z обе выходят, останавливают шпиндель.

(11) Измерьте заднюю поверхность заготовки и шпиндельного патрона (Z = 0) на расстоянии.

(12) Нажмите «Z» и импортируйте вышеуказанное значение измерения в диалоговое окно, нажмите «Enter» для подтверждения.

Второй инструмент уже сделан (T02). Повторите (1) —— (12), чтобы другие инструменты тоже были выполнены.

Разница между двумя методами:

План А (рекомендуется)

(1) Убедитесь, что ось «инструмента» не сможет выйти за пределы.

(2) Инструмент должен касаться заготовки.

(3) Используйте направление оси «Z» для «инструмента»

План б

(1) Ось может выйти за пределы.

(2) Инструмент не должен касаться заготовки.

(3) Используйте направление оси «X» для «инструмента».

В вышеописанном процессе разность значений импорта и координат токарного станка будет автоматически сохранена системой в соответствующей коррекции на инструмент. Таким образом, неточность инструментов настройки может быть корректно изменена соответствующим резаком.

Система каждого инструмента независима друг от друга, у каждого своя собственная система координат, поэтому каждый инструмент может использовать «Tool» в любое время и инструмент уничтожается в процессе обработки инструмента.

Инструкция

- Когда группе инструментов, которые будут использоваться для обработки двух или более деталей, требуется рабочая координата для достижения общей группы инструментов смещения. Итак, убедитесь в правильности значений координат заготовки перед настройкой инструментов. Методы работы следующие:

(1) Выберите инструмент.

(2) Нажмите «MDI», чтобы выбрать соответствующие координаты (54-59).

(3) Используя ручное управление, вырежьте или высверлите цилиндрическое отверстие на заготовке.

(4) Ось Z выходит (ось X не может двигаться), останавливает шпиндель.

(5) Измерьте диаметр заготовки (цилиндр или отверстие).

(6) Нажмите «Setup», «X» и «Enter», импортируйте значение измерения, нажмите «Enter».

(7) Используйте тот же метод, чтобы отрезать торцевую поверхность заготовки.

(8) Измерьте концевую поверхность заготовки и шпиндельного патрона (Z = 0) на расстоянии.

(9) Нажмите «Setup», «Z» и импортируйте значение меры, нажмите «Enter».

Разница значений импорта и значения координат инструмента будет автоматически сохранена в соответствующем параметре системой, соответствующая координата детали теперь установлена. Это делается после завершения настройки инструментов, как указано выше. Сделано, чтобы код в первой строке выполнял выбор соответствующей координаты.

2. Просто установите один из инструментов после аварии токарного станка или потери шага, и тогда все инструменты будут в порядке.

Метод: в состоянии G53 переключите «Tool» в «Setup», как описано выше.

3.5 Авто операция

Авто относится к обработке программы редактирования заготовки. Эта система может начинаться с произвольной точки, а также с произвольной линии или с произвольного инструмента. Начиная произвольную строку или с произвольного инструмента, необходимо использовать абсолютную координату для редактирования программы. Авто операция не может переместить ручную координату.

Выбор текущей программы: в интерфейсе программы нажмите «↑↓», чтобы переместить курсор к программе, которая будет выполняться, нажмите «C», чтобы выбрать программу для автоматического выполнения.

Переключение отображения координат: нажмите «PgUp» или «PgDn», чтобы переключить отображение, которое соответствует «относительному», «абсолютному» «станку».

3.5.1 Автоматический процесс

«Одиночный или непрерывный»: нажмите «» для переключения цикла.

«Непрерывный»: программа продолжает выполнение каждого сегмента программы (программной строки) до конца или команды остановки.

«Одиночный»: программа просто выполняет одну программную строку и завершается, ждет другой операции или снова нажимает «Run», чтобы выполнить одну следующую программную строку.

«Координата или цифра»: нажмите «» для переключения цикла.

«Автоматические координаты»: ось координаты будет отображаться со значением.

«Автоматическое вычисление»: ось координат будет отображаться с рисунком. Существует два вида фигур: горизонтальный токарный станок и токарный станок с наклонной станиной, параметр № 3 в параметре инструмента для управления.

«»: Программа быстро моделирует, ось координат неподвижна.

3.5.2 Обработка в произвольной строке программы или с произвольным инструментом

A. Импортируйте строку для запуска

При автоматическом режиме обработки нажмите «-», чтобы открыть диалоговое окно, импортируйте номер строки, нажмите «Enter» для подтверждения, строка будет строкой для запуска.

Обратите внимание: 1. Строка - это фактическая строка в программе, а «N» не обозначает строку 2. Строка по умолчанию - это строка приостановки программы в предыдущий раз, чтобы упростить операции пользователя.

3. В интерфейсе координат используйте «N» для поиска строки и нажмите «Reset», чтобы вернуться в начало программы.

B. Отметьте линию для запуска. Система обрабатывает строку, которую вы импортируете, со скоростью, которая установлена параметром № 5 в параметре скорости (G01 / G02 / G03), затем обрабатывает программу в обычном режиме.

Система имеет функцию для запуска на линии разметки. При автоматическом режиме обработки нажмите «N», чтобы открыть диалоговое окно для импорта линии разметки, нажмите «Enter» для подтверждения. Нажмите «Run Выполнить» для обработки программы в строке, которую вы импортируете (отметка).

Обратите внимание:

Линия не является фактической линией, это «N» обозначает линию. Система обрабатывает строку, которую вы импортируете, со скоростью, которая установлена параметром № 5 в параметре скорости (G01 / G02 / G03), затем обрабатывает программу в обычном режиме.

C. Некоторый инструмент для запуска

Система имеет функцию для запуска на каком-либо инструменте. При автоматическом режиме обработки нажмите «G» и номер инструмента, который нужно запустить (только номер инструмента, а не номер компенсации; например: 0304, просто импортируйте «03»), нажмите «Enter» для подтверждения. Нажмите «Run Выполнить» для обработки программы на инструменте, который вы импортируете.

Обратите внимание: система обрабатывает строку, которую вы импортируете, со скоростью, которая устанавливается параметром № 5 в параметре скорости (G01 / G02 / G03), затем обрабатывает программу в обычном режиме.

3.5.3 Запустить программу

Нажмите «Auto», чтобы переключиться в автоматический режим для обработки программы, двумя следующими способами

(1) Нажмите «Run Выполнить»

(2) Включить Run Выполнить внешнего сигнала.

3.5.4 Остановка обработки программы

Пять способов остановить:

- Инструкция программы M00 M01 M02 M30 M20.

- Нажмите «» для запуска текущей строки и остановки.

- Интервенционный переключатель посередине или справа.

- Включите останов внешнего сигнала.

- Нажмите «Reset Сброс», чтобы остановить все действия программы (например, шпиндель, инструменты и другие).

3.5.5 Контроль в реальном времени в автоматическом процессе

(1) Переключатель вмешательства: для координат приостановки подачи и остановки шпинделя. Левый, средний, правый 3-х передач полностью.

Слева: координата подачи и шпиндель не ограничены.

Середина: прекратить подачу, шпиндель не ограничен.

Справа: остановить подачу и шпиндель.

Остановить здесь означает приостановить, поверните влево переключатель, чтобы продолжить процесс; Нажмите «Reset», чтобы выйти из автоматического процесса и остановить обработку, строка программы вернется к первой из программ обработки.

В ручном режиме шпиндель не ограничивается переключателем, а только кнопкой.

(2) «”»: нажмите один раз, чтобы увеличить или уменьшить на 10% скорость подачи, когда параметр оси № 1 равен 0, диапазон составляет от 0% до 150%, всего 16 передач; Когда параметр оси № 1 равен 1, управление переключается с внешнего переключателя, произвольно отрегулируйте скорость процесса в соответствии с другой ситуацией.

(3) «»: нажмите один раз, чтобы увеличить или уменьшить G00 или ручное ускоренное переключение на 20%. Диапазон составляет от 5% до 100%, всего 16 передач. Отрегулируйте быструю коррекцию произвольно в соответствии с другой ситуацией.

(4) «»: нажмите один раз, чтобы увеличить или уменьшить коррекцию шпинделя на 10%, когда параметр № 2 в параметре оси равен 0. Диапазон составляет от 5% до 150%, всего 16 передач. Когда параметр оси № 1 равен 1, внешний ленточный переключатель принимает управление. Произвольно отрегулируйте скорость шпинделя в процессе в соответствии с другой ситуацией.

(5) Остановка в процессе. В непрерывном режиме в условиях процесса нажмите «», чтобы прекратить работу после выполнения текущей строки программы, дождитесь начала работы.

(6) Приостановить в процессе: поверните интервальный переключатель вправо или влево и включите внешний сигнал остановки Останов, программа обработки остановится; Нажмите «Reset» для выхода из режима автоматической обработки, и строка программы вернется к первой из программ обработки.

(7) Продолжить подачу: Когда процесс приостанавливается, нажмите «Ручное управление Manual», чтобы продолжить подачу автоматически, также можно настроить координаты, нажмите «Auto» и «Выполнить Run», чтобы автоматически перейти к точке приостановки и завершить.

(8) Выход из процесса: нажмите «Reset» при обработке, приостановке или продолжении подачи.

3.5.6 Режим работы MDI

В ручном или автоматическом режиме координат нажмите «M», чтобы перейти в режим обработки MDI. Обрабатывая строку программы, которую вы ввели в «MDI», нажмите «Esc», чтобы отказаться и выйти при вводе, нажмите «Run», чтобы выполнить введенную строку программы.

3.5.7 Режим работы маховика

Нажмите «Handwheel Маховик» в автоматическом режиме, программа поворота маховика обрабатывается автоматически, скорость зависит от скорости «F», отмены подачи и вращения маховика (быстро или медленно). Этот режим предназначен для попыток обработки в запущенной программе.

Обратите внимание: ускорение, замедление и максимальная скорость вращения маховика управляются параметром № 17 № 18 № 19 № 20 № 21 № 21 в параметре скорости и параметром № 23 в параметре обработки, используйте ускорение, замедление и скорость G00, когда параметр задан как недействительный.

3.5.8 Функция DNC

В этой системе объем памяти пользователя составляет 32 Мбит, используйте DNC для обработки, когда программа обработки превышает 32 МБ или оставшееся пространство хранения. Включите RS232 или USB, чтобы реализовать функцию DNC в этой системе.

А. Инструкция для RS232-DNC

1. Используйте выделенную линию связи для соединения компьютера и системы, чтобы установить соответствующий интерфейс связи и скорости системы.

2. Используйте специальное коммуникационное программное обеспечение этой системы на компьютере, чтобы установить соответствующий интерфейс связи и скорости. Нажмите «Send CNC program file Отправить файл программы ЧПУ», выберите файл программы для связанного процесса, введите статус отправки файла программы.

3. Чтобы войти в интерфейс программного файла в системе ЧПУ, нажмите «L» для ввода статуса связанного процесса, теперь в верхнем правом углу интерфейса дисплея «RS232 - DNC», нажмите «Run» чтобы запустить реализацию связанного процесса в автоматическом статусе.

4. Поверните «Intervention switch Интервенционный переключатель» в среднее или правое положение, чтобы остановить работающую систему в процессе связанного процесса, нажмите «Stop» или «Reset», чтобы выйти из состояния связанного процесса.

Обратите внимание: 1. Скорость передачи данных зависит от операционной среды при использовании последовательного порта для отправки файлов.

2. Длина коммуникационного кабеля не должна превышать 10 метров.

3. Только специальное коммуникационное программное обеспечение этой системы может отправлять программу на компьютер пользователя. Установите скорость отправки ПК как NC, в противном случае аннулируйте.

Б. Инструкция USB-DNC

USB-DNC реализуется U-диском, включает U-диск и систему, выбирает программу для выполнения на U-диске.

Нажмите «B», чтобы открыть U-диск в интерфейсе программы, выберите соответствующую программу, нажмите «C», чтобы выполнить программу, нажмите «Auto», чтобы войти в автоматический режим, и нажмите «Run», чтобы обработать программу.

Обратите внимание: 1. Не отключайте U-диск в процессе USB-DNC, иначе обработка выключится.

2. Вернитесь к интерфейсу системной программы из интерфейса U-диска после завершения USB-DNC.

3. После выбора программы лучше всего нажать «P», чтобы скомпилировать один раз, чтобы убедиться, что программа работает правильно перед выполнением программы USB-DNC.

3.6 Включите безопасность, быстрое оповещение

3.6.1 Аварийная остановка

Нажмите «» при возникновении аварийной ситуации, система остановит все действия токарного станка и покажет «Emergency stop Аварийная остановка» на интерфейсе. Ждите кнопку вверху. M67 импортирует эффективный сигнал, когда параметр No.29 в другом параметре будет установлен эффективно.

Нажмите «» в процессе или запустите токарный станок, системная координата и положение токарного станка могут измениться, убедитесь, что системная координата снова перед обработкой, лучше всего выполнить операцию возврата к исходной точке, чтобы сделать координату такой же, как положение токарного станка.

Кнопка может быть внешней, которая управляется параметром № 27 в другом параметре, чтобы она всегда открывалась или закрывалась.

3.6.2 Сброс системы

Нажмите «Reset», чтобы остановить текущую операцию в любое время, когда система работает, особенно остановите все действия токарного станка (шпиндель, инструменты и т. д.) В автоматическом или ручном режиме, координата не потеряется, поэтому не нужно возвращаться к исходной точке.

3.6.3 Сигнализация

Экран показывает информацию об ошибках и мигает, когда на токарном станке есть сигнал тревоги, программа остановлена, координата остановлена, проверьте причину тревоги и устраните неисправности для повторного запуска. Сигнал M67 действует, когда параметр № 29 в другом параметре равен «1».

(1) Оси X и Z принудительно ограничены положительно: ось X или Z находится в положительном положении, которое принудительно ограничено.

(2) Оси X и Z принудительно ограничены отрицательно: ось X или Z находится в отрицательном положении, которое принудительно ограничено.

(3) Аварийный сигнал шпинделя и инвертора (преобразователя частоты): действует аварийный сигнал инвертора токарного станка. (ALM1)

(4) Авария № 0: Аварийный сигнал шпинделя токарного станка действителен (ALM2).

(5) Аварийный сигнал драйвера по осям X и Z: действует сигнал тревоги сервоприводов. (УАП). Нажмите «B» для импорта сигнала INTH для сброса сервоприводов в режиме диагностики.

(6) Аварийный сигнал № 5 для дверного выключателя: действует аварийный сигнал M12 (дверной выключатель).

(7) + 5 В напряжение: напряжение питания низкое, + 5 В системы низкое.

(8) Аварийный останов: нажмите кнопку аварийного останова.

3.7 Работа с параметрами

При любых статусах состояния нажмите «parameter», чтобы ввести состояние для установки параметра. Параметры в этой системе включают «параметры обработки», «параметры скорости», «параметры осей», «параметры инструмента», «прочие параметры», «параметры координат», «пароли», всего 7 видов.

Нажмите N J V Q A B C соответственно, чтобы войти в соответствующий интерфейс, после входа в интерфейс параметров, нажмите «↑ ↓», чтобы выбрать номер параметра, и нажмите «Enter», чтобы открыть диалоговое окно для импорта данных, и снова нажмите «Enter», чтобы успешно исправить параметр.

Инструкции параметров:

3.7.1 Пользовательские параметры (обработка)

Обратите внимание: подробные инструкции см. в главе 2.

1. Цикл G71 / G72 по умолчанию толщина подачи (10 мкм) [радиус оси X]

Цикл G71 X толщина подачи оси;

Цикл G72 толщина подачи по оси Z;

2. Цикл G71 / G72 заданное по умолчанию расстояние назад (10 мкм) [радиус оси X]

Цикл G71 ось X толщины задней части;

Цикл G72 Толщина оси Z задней части.

3. G71 G72 G173 инструкция

[1 означает Да, 0 означает Нет]

«1» означает G71 / G72 / G73 завершение обработки инструкции.

4. G71 / G72 / G73 по умолчанию X остаются (10 мкм)

5. G71 / G72 / G73 по умолчанию Z остаются (10 мкм)

5-1, G71 / G72 / G73 автоматически вычисляют направление подачи / назад [0 означает Нет, 1 означает Да]

6. G73 время резки

7. G73 X грубая толщина (10 мкм) [Радиус оси X]

8. G73 Z грубая толщина (10 мкм)

9. Толщина подачи G74 / G75 по умолчанию (10 мкм) [Радиус оси X]

10. G74 / G75 обратное расстояние по умолчанию (10 мкм) [Радиус оси X]

11. Время окончания G76

12. Длина выхода G76 (1/10 отведения)

13. Угол зуба резьбы G76 (градус) [0 ~ 180 °]

14. G76 минимальная глубина резания (10 мкм) [Радиус оси X]

15. Оставшийся поворот G76 (10 гм)

16. Х программный режим [1 означает радиус, 0 означает диаметр]

17. Запущенная программа требует запуска шпинделя [1 означает Да, 0 означает Нет]

18. Установите М20 время автозапуска [Отрицательный означает бесконечный цикл]

19. Установите количество деталей

20. G92 (1/10 отведения)

21. G01 / / G03 задержка линии (мс) [> 100]

22. Задержка линии G00 (мс) [> 100]

23. Ускорение маховика [50-100]

24. G76 [8 означает размер толщины]

33. M03 / M04 / S определяет скорость вращения шпинделя (0: реле M69, 8: обратная связь с датчиком обратной связи)

34. Ошибка (об / мин) скорости шпинделя определяется обратной связью датчика обратной связи

200. Время защиты экрана системы [> = 2 минуты]

201. Время задержки G92 / G76 (мс) [> 100]

202. Внутренний параметр системы

203. Строгий осмотр G41 / G42 (34818: нет, 6326274: да)

210. Включить область отображения графики (8: ручной, 0: автоматический)

211. Отрицательный конец оси X на графике

212. положительный конец оси X на графике

213. Отрицательный конец оси Y в графике

214. Положительный конец оси Y на графике

215. Отрицательный конец оси Z в графике

216. положительный конец оси Z на графике

230. выберите исполнительную программу через вход (+4 ...... + 128, +256 ..... +

32765: соответствуют X26-X31, X16-X23)

231. режим «Delete Удалить» [0: удаление назад, 1: удаление вперед]

232. Проверьте наличие шпинделя перед тем, как начать нарезку резьбы.

[18: Да, 0: Нет]

233. круговая обучающая функция G06 [0: нет, 1: да]

234. Функция возврата программы [+8: Да при использовании маховика для запуска программы]

3.7.2 Параметры скорости

1. Скорость оси X G00 (мм / мин)

2. Скорость оси Z G00 (мм / мин)

3. Ручная максимальная скорость подачи (мм / мин)

4. Авто максимальная скорость подачи (мм / мин)

5. G01 / G02 / G03 скорость по умолчанию (мм / мин)

6. Нулевая скорость движения (мм / мин)

7. Ручная скорость подачи оси (мм / мин)

8. Ручная скорость шпинделя (об / мин)

9. Начальная скорость подачи (мм / мин)

10. Скорость движения на непрерывном треке (мм / мин)

11. Ограничение скорости осей G1G2G3

[1 означает Да, 0 означает Нет]

12. X G1G2G3 максимальная скорость (мм / мин)

13. Z G1G2G3 максимальная скорость (мм / мин)

14. X ускорение [1 ~ 99999]

15. Z ускорение [1 ~ 99999]

16. Автоматическое ускорение [1-500]

17. Ускорение маховика [500--30000]

18. Ускорение маховика при выполнении программы[> 500]

19. Скорость работы программы от маховика G00 скорость (мм / мин)

[> 10]

20. Маховик ось X, предельная скорость (мм / мин)

21. Маховик ось Z  предельная скорость (мм / мин)

22. Создание потока Z ускорение [Серводвигатель 0]

23. Создание потока X ускорение [Серводвигатель 0]

24. Скорость движения назад по оси X при обработке «винтовая резьба» для серводвигателя

25 Винтовая резьба шагового двигателя, ось X Скорость подъема назад

26, Винтовая резьба шагового двигателя X Ось назад Макс. скорость

27 тип ускорения [0 линейное, 8  криволинейное]

28 начальное значение криволинейного типа ускорения [> = 10]

29 ускорение криволинейного типа ускорения [> = 10]

30 максимальное ускорение криволинейного типа ускорения

[> = 500]

31 Скорость движения оси X при прямом движении в реф. точку(мм/мин)

32 Скорость движения оси X при обратном движении в реф. точку (мм/мин)

33 Скорость движения оси Z при прямом движении в реф. точку(мм/мин)

34 Скорость движения оси Z при обратном движении в реф. точку (мм/мин)

35 минимальная скорость шпинделя G96 (об / мин)

36 первая максимальная скорость шпинделя (об / мин)

37 вторая максимальная скорость шпинделя (об / мин)

38 третья максимальная скорость шпинделя (об / мин)

39 четвертая максимальная скорость шпинделя (об / мин)

40 максимальная скорость второго шпинделя (об / мин)

41 режим обратной компенсации G02 / G03 (0 означает A; 8 означает B)

42 режим B, обратная компенсация скорости (мм / мин)

42-1 режим B, обратная компенсация Начальная скорость подачи (мм / мин)

42-2 режим B, ускорение обратной компенсации (мм / мин / с)

43 скорость остановки маховика (мм / мин) [> 100]

51 Следуйте за стучащим ножом, когда скорость шпинделя (об / мин) [> 1]

52 При нажатии на компенсацию зазора шпинделя (Импульс)

53. Следуйте за снятием резцов перед реверсированием (гм) [10-5000] 54. Скорость возврата резьбы (мм / мин) [> = 60]

58 принудительное ограничение сброса скорости (мм / мин)

60 G01 / G02 / G03 плавный ход (1: нет, 60: да)

61 G01 / G02 / G03 нормальное время работы [2-50]

101 начальная скорость подачи по X (мм / мин) [> 1]

102 начальная скорость подачи по Y (мм / мин) [> 1]

103 начальная скорость подачи по Z (мм / мин) [> 1]

111 скорость скачка X на непрерывной траектории  (мм / мин) [> 1]

112 скорость скачка Y на непрерывной траектории  (мм / мин) [> 1]

113 скорость скачка Z на непрерывной траектории  (мм / мин) [> 1]

200 Продолжительног перемещение G00 [1 - нет, 16 - да]

210 Функция нарезания резьбы ожидает заданной скорости шпинделя

[0 - нет, 1-  Да]

3.7.3 Параметры осей

1 Переключатель полосы подачи оси [1 - да, 0 - нет]

2 переключатель  шпиндель и G00 [1 - да, 2 - G00, 0 - нет]

3 Отрицательная область оси X (мм)

4 Положительная область оси X (мм)

5 Отрицательная область оси Z (мм)

6 Положительный объем оси Z (мм)

7 Время остановки шпинделя (10 мс)

8 Длинный сигнал остановки шпинделя  [0 - нет, 1 - да]

9 Проверка энкодера шпинделя SP [1 - да, 0 - нет]

10 Количество импульсов энкодера SP  [используется система умножения на 4]

10-1 Аварийный уровень количества импульсов рассогласования энкодера и шпинделя (диагностика) [> 10 означает действительное]

10-2 Количество импульсов энкодера SP  [4кратное для резьбы] (когда Энкодер:SP не 1: 1)

11Действие программного ограничения координат по осям

[D2X; D3Y; D4Z; D5A; 1 недействительный, 0 действительный]

12, обратная компенсация оси X (мкм)

13 обратная компенсация оси Z (мкм)

14 сигнал направления движения  оси X [1 - нормальное, 0 - обратное]

15 сигнал направления движения  оси Z [1 - нормальное, 0 - обратное]

16, Активизация электронного редуктора [1 - Да, 0 - Нет]

17 Числитель электронного редуктора оси X (1-999999)

18 Знаменатель электронного редуктора оси X (1-999999)

19 Числитель электронного редуктора оси оси Z (1-999999)

20 Знаменатель электронного редуктора оси Z (1-999999)

21, XYZA Тип сигнала концевика положительного движения [0 open, 1 close]

22, XYZA Тип сигнала концевика отрицательного движения [0 open, 1 close]

23 Сигнал датчика реф. точки

[D3X; D4Y; D5Z; D6A; 0 - датчик на станке; 1 датчик отсутствует (плавающая реф. точка]

24 Координата реф. точки оси X  станка, когда реф. Точка оси X является плавающей точкой

25 Координата реф. точки оси Z  станка, когда реф. Точка оси Z является плавающей точкой

26 Требование к подаче оси на реф. точку [1 - не использовать, 0 -окончание работы, 8 - принудительно, 9 - обязательно]

27 тип подачи оси к реф. точке [0 означает обратную проверку, 1 означает обратную проверку, нет проверки, 2 означает отсутствие обратной проверки, 3 означает отсутствие]

28 Направление поиска реф. точки[D2 X; D3 C (Y); D4 Z; D5 A; D8 = 1 ось Z первой; 0 – положительное направление; 1 - отрицательное направление]

29 Тип входа датчика реф.точки [D0 X; D1 C (Y); D2 Z; D3 A; 1 - close, 0 - open]

30 Расстояние поиска реф. точки оси X (100 мкм) [радиус]

31 Расстояние поиска реф. точки  оси Z (100 мкм) [радиус]

32 Значение смещения после нахождения реф.точки оси X (10 мкм)

33 Значение смещения после нахождения реф.точки оси Z (10 мкм)

50  Работает ли шпиндель или нет при смене скорости шпинделя (имеется в виду четыре скорости редуктора шпинделя)

[1 - работает, 0 – не работает, 64 – сохранение состояния шпинделя]

51  Скорость двигателя при переключении шпинделя (1 / 100 об/мин)

52 Направление при смещении шпинделя

[0 - M03,1 - M04]

53 Время остановки при переключении шпинделя (10 мс)

54 Время вращения на низкой скорости при переключении шпинделя (10 мс)

55 Время задержки для остановки шпинделя (10 мс)

56 Точка ручного шпинделя M04 [8 означает M04]

68 отрицательное время задержки оси подачи (10 мс)

80 координатный план оси XZ

[D2Z рабочее пространство, D3X рабочее пространство, D4Z инструменты, D5X инструменты, D6Z круговое движение, D7X круговое движение]

109 C(Y) G1G2G3 максимальная скорость (мм / мин)

111 C(Y) Макс. скорость вращения маховика (мм / мин)

117 Отрицательная область оси C(Y) (мм)

118 Положительная область оси C (Y) (мм)

119 Установка координаты станка ось C(Y), когда она настроена как плавающая реф.точка (без датчика реф.точки)

309 Ось B G1G2G3 максимальная скорость (мм /мин)

404 направление вращения двигателя шпинделя SP (0 - обратное, 1 - нормальное)

405 Электронный редуктор оси шпинделя SP (0 - «да», 1 - «нет»)

406 Числитель электронного редуктора оси шпинделя SP на пониженной передаче (1-999999)

407 Знаменатель электронного редуктора оси шпинделя SP на пониженной передаче (1-999999)

408 Числитель электронного редуктора оси шпинделя SP на высокой передаче (1-999999)

409 Знаменатель электронного редуктора оси шпинделя SP на высокой передаче (1-999999)

410 Наименование оси шпинделя SP при интерполяции (91 - X, 92 - Y/C, 93 - Z, 94 - A, 95 - B)

411 Режим интерполяции [0 – по энкодеру; 4 – интерполяция по шпинделю SP]

412, Кол-во зубьев шпинделя SP (<№ 413)

413 Кол-во имп.в энкодера датчика обратной связи шпинделя (> № 412)

414 Ось A движется как (7 - как ось X, 8 – как ось Y, 9 – как ось Z)

3.7.4 Параметры инструментов

1 Функции инструмента

[1 - «да» и не обнаруживает сигнал датчика номера инструмента, 8 - «да» и обнаруживает сигнал датчика номера инструмента, 0 - «нет»]

2 Количество инструмента +1

3 Тип токарного станка [0 - передний и горизонтальный, 1 - задний и горизонтальный, 8 - передний и вертикальный, 9 - задний и вертикальный]

4 Максимальное время положительного вращения инструмента (с)

5 Время задержки после положительного вращения инструмента (мс)

6 Время задержки после остановки инструмента (мс)

7 Время затяжки инструмента при обратном вращении (мс)

9 Сигнал датчика достижения инструмента в положении (1 - да, 0 - нет)

10 Ось C установить компенсацию радиуса инструмента (0 - A, 1 - B)

11 Ось C Отмена компенсации радиуса инструмента (0 - A, 1 - B)

20 Режим инструмента

[1 - нормальный, 0 – счет инструмента с кодированием]

32 Сигнал положения инструмента / фильтрация сигнала WAT [+ 256 + 512 + 1024 соответствуют 2/4/8 мс сигнала положения инструмента, + 2048 + 4096 + 8192 соответствуют сигналу WAT 2/4/8 мс]

3.7.5 Прочие параметры

1, установить тип под-панели [1 - ручной MPG, 0 – режим  MPG: управление с панели]

2 Положение токарного патрона на станке [1 - снаружи, 0  - внутри]

3 Использовать переключатель вмешательства [1 Да, 0 Нет]

4, Автоматическая смазка (0 – да, 1 - нет)

5 Время работы автоматической смазки (0,01 с)

6 Время простоя автоматической смазки (с)

7 Датчик двери M12 (0 - нет, 1 - да)

8 Тип сигнала датчика двери (0 - open, 1 -close)

9 Битовый параметр:

D1: «1» для сброса;

D2: «1» пусто;

D5: «0» Не останавливать шпиндель SP и охлаждать его при нажатии «Reset»;

D6: «1» при команде G00 оси X и Z двигаются независимо;

D7: «1» возврат инструмента - самостоятельно;

D8: «1» Сохранить состояние патрона шпинделя SP (M10 / M11) при отключении питания;

D9: Смена инструмента Режим1 или Режим2;

D10: «1» Автоматическое редактирование стпроки программы;

D12: «1» Символ пропуска функции («/» является недействительным);

D13: «1» Щит возвращается в исходное положение;

10 Автоматический подсчет деталей [1- Да, 0 - Нет]

11 Увеличение номера строки при редактировании программы

12 Внутренний параметр

13 Блокировка шпинделя и патрона (0 – нет блокировки, 1 - частичная блокировка, 8 - полная блокировка)

13-1 Блокировка для шпинделя и предохранительного пальца (0 – нет блокировки, 1 - частичная блокировка, 8 – полная блокировка, 16 – супер полная блокировка)

14. Доступны ли кнопки смазки и охлаждения при работе программы (0 - нет, 1 - да)

15 Проверка зажима патрона M10 / разжима M11 (1 - необходимость проверки)

16 Проверка окончания движения вперед M79 / назад M78

(1 – необходимость проверки)

17 Тип сигнала ошибки сервопривода ALM1 (0 - open, 1 -close)

18 Тип сигнала ошибки шпинделя SP ALM2 (0 - open, 1 -close)

19 Тип сигнала ошибки привода инструмента ALM3 (0 - open, 1 -close)

20 Сигнал управления патроном (0 - одинарный, 1 - двойной M10 / M71)

21 Конечный управляющий сигнал (0 - одинарный, 1 - двойной M79 / M73)

22 Управление внешним патроном (0 - нет, 1 - да)

23 Внешнее финальное управление (0 - нет, 1 - да)

24 M10M11 время короткого сигнала (с)

24-1 M10 длинный или короткий сигнал [0 - короткий, 1 - длинный]

24-2 M71 длинный или короткий сигнал [0 - короткий, 1 - длинный]

24-3 При включении питания сигнал зажима патрона по умолчанию

[0 - M10, 1 - M11]

25 Ввремя короткого сигнала M79M78 (с)

25-1 M79 - длинный или короткий сигнал [0 - короткий, 1 - длинный]

25-2 M73 - длинный или короткий сигнал [0 - короткий, 1 - длинный]

26 Тип сигнала «Аварийная остановка» (Emerge Stop) (0 - open, 1 - close)

27 Тип сигнала «Аварийная остановка2» (Emerge Stop2) (0 - open, 1 - close)

28 При выполнении программы статус выхода M69 STOP выход M65

(0 недействительно, 1 действительно)

29 Выход M67 состояния тревоги  (0 - недействительно, 1 - действительно)

30 Установить язык (1 - китайский, 0 - английский)

31 Активированы ли входа/выхода  ПЛК

32 Аактивированы ли быстрые входа/выхода ПЛК

33 Активировать HY сигнал запуска [1 - да, 0 - нет]

34 Активировать HA сигнал остановки [1 - да, 0 - нет]

35 Програмные пределы осей без датчикой реф.точни в ручном режиме

[1 - да, 0 - нет]

36 Установка системного времени [Год-месяц-день-час-минута]

37 Скорость RS232

[0 = 7200; 1 = 9600; 2 = 14400; 3 = 19200; 4 = 38400; 5 = 57600; 6 = 115200]

38 Блокировка кнопки «Manual rapid» [8 Да]

39 Специальный параметр

40 Специальный параметр

41 Подготовить текущие параметры к выгрузке

42 Востановить  исходные параметры

50 Стоит ли указывать точку на последний сегмент, если начинать с середины [8 - «да», 0 - «нет»]

120 Нажать изменение координат в ручном режиме (4 - X по вертикали / Z по горизонтали; 16 - Z по вертикали / X по горизонтали; 32 - четвертую ось)

200 Ось X граница рассогласования (импульсов), при которой включается авария [> 1]

201 Ось Y граница рассогласования (импульсов), при которой включается авария [> 1]

202 Ось Z граница рассогласования (импульсов), при которой включается авария [> 1]

203 Четвертая ось граница рассогласования (импульсов), при которой включается авария [> 1]

205 Ось X граница рассогласования (импульсов), при которой выключается авария [> 1]

206. Ось Y граница рассогласования (импульсов), при которой выключается авария [> 1]

207 Ось X граница рассогласования (импульсов), при которой выключается авария [> 1]

208 Четвертая ось граница рассогласования (импульсов), при которой выключается авария [> 1]

210. Ось X возвращает частицы электронного редуктора.

[Автоматический расчет и импорт: шаг экипажа (гм) и номер кодера.]

Ось Y1.Y возвращает частицы электрического зубчатого колеса.

[Автоматический расчет и импорт: шаг экипажа (гм) и номер кодера.]

Ось 212.Z возвращает частицы электрических передач.

[Автоматический расчет и импорт: шаг экипажа (гм) и номер кодера.]

213. Четвертая ось возвращает частицы электрического зубчатого колеса.

[Автоматический расчет и импорт: шаг экипажа (гм) и номер кодера.]

215.X ось обратной связи знаменателей электрического зубчатого колеса.

[Автоматический расчет и импорт: шаг экипажа (гм) и номер кодера.]

216.Y ось обратной связи знаменателей электрических передач.

[Автоматический расчет и импорт: шаг экипажа (гм) и номер кодера.]

217.Z ось обратной связи знаменателей электрических передач.

[Автоматический расчет и импорт: шаг экипажа (гм) и номер кодера.]

218. Четвертая ось обратной связи знаменателей электрических передач.

[Автоматический расчет и импорт: шаг экипажа (гм) и номер кодера.]

300 Какой применен тип энкодера на осях перемещения

[X-D2, Y-D3, Z-D4, A-D5, «0» - инкрементальный энкодер, «1» - абсолютный энкодер]

301. Абсолютный энкодер:  адрес младших 16бит многооборотных данных.

302. Абсолютный энкодер: адрес  старших 16 бит данных за один оборот

303 Абсолютный энкодер:  адрес младших 16бит многооборотных данных.

304 Х ось каждого цикла абсолютного числа импульсов датчика обратной связи.

305.Y ось каждого цикла абсолютного числа импульсов датчика обратной связи.

306.Z ось каждого цикла абсолютного числа импульсов датчика обратной связи.

307. Четвертая ось каждого цикла абсолютного числа импульсов датчика обратной связи.

309.Х ось каждого цикла абсолютного датчика обратной связи соответствует координатному расстоянию. [нм]

310.Y ось каждого цикла абсолютного датчика обратной связи соответствует координатному расстоянию. [нм]

Ось 311.Z каждого цикла абсолютного датчика обратной связи соответствует координатному расстоянию. [нм]

312. Четвертая ось каждого цикла абсолютного датчика обратной связи соответствует координатному расстоянию. [нм]

314.X ось абсолютного датчика обратной связи многооборотного сдвига данных.

[Импортировать «E» для очистки многооборотных данных]

315.Y ось абсолютного датчика обратной связи многооборотного сдвига данных.

[Импортировать «E» для очистки многооборотных данных]

316.Z ось абсолютного датчика обратной связи многооборотного сдвига данных.

[Импортировать «E» для очистки многооборотных данных]

317. Четвертая ось абсолютного датчика обратной связи многооборотного смещения данных.

[Импортировать «E» для очистки многооборотных данных]

500 Количество инструментов станка.

501 Изменяет цвет интерфейса (1 или 8)

601. Один ключ для определения шага.

602. Один ключ для определения сервопривода.

900, определяемый пользователем диалог обработки [1 означает недействительный, 4 означает часть, 8 означает все]

901, Последовательность возврата на реф.точку (> 9) [всего 6 битов, первые 5 битов 1/2/3/4/5 соответствуют X / Y / Z / A / B, последний равен 0]

910 M18 / M22 / M24 / M28 - высокоскоростной вход [1 – да , 0 - нет]

911 M18 - обучение, а M28 - запись [1 - да, 0 - нет]

912 Нажатие «Reset» вызывает сброс выходов [1 - да, 0 - нет]

3.7.6 Координаты

1-0 Текущая координата [G54-G59]

1-1 X рабочая координата G54-G59 (мм)

1-3 Z рабочая координата G54-G59 (мм)

2-0, Текущий набор координат заготовки [G54.1-G54.48]

2-1, X координаты детали [G54.1-G54.48] (мм)

2-3, Z координаты заготовки [G54.1-G54.48] (мм)

1, X рабочих координат G54 (мм) [Изменить приращение, импортировать «E» для очистки]

3, Z рабочих координат G54 (мм) [Изменить приращение, импортировать «E» для очистки]

6, X рабочих координат G55 (мм) [Изменить приращение, импортировать «E» для очистки]

8, Z рабочих координат G55 (мм) [Изменить приращение, импортировать «E» для очистки]

11, X рабочих координат G56 (мм) [Изменить приращение, импортировать «E» для очистки]

13, Z рабочих координат G56 (мм) [Изменить приращение, импортировать «E» для очистки]

16, X рабочих координат G57 (мм) [Изменить приращение, импортировать «E» для очистки]

18, Z рабочих координат G57 (мм) [Изменить приращение, импортировать «E» для очистки]

21, X рабочих координат G58 (мм) [Изменить приращение, импортировать «E» для очистки]

23, Z рабочих координат G58 (мм) [Изменить приращение, импортировать «E» для очистки]

26, X рабочих координат G59 (мм) [Изменить приращение, импортировать «E» для очистки]

28, Z рабочих координат G59 (мм) [Изменить приращение, импортировать «E» для очистки]

3.7.7 Пароль

Установка пароля включает в себя:

1. Включен ли пароль ЧПУ?

2. Включен ли заводской пароль ?

Оригинальный пароль «NEWNEW».

3. Включен ли пароль пользователя?

Оригинальный пароль «KERKER».

4. Изменить пароль ЧПУ

5. Изменить заводской пароль

6. Изменить пароль пользователя:

7. Использование времени: (дней)

8. Версия программного обеспечения.

3.8 Установка параметров коррекции инструмента

Нажмите «Redeem», чтобы войти в интерфейс «Redeem» в любом интерфейсе, включая «Radius compensation», «Redeem», «Clear all value», «Clear current value», «Measure tool», «Posit tool», «Set», всего 7 функций, соответствуют «N», «J», «V», «Q», «A», «B», «C» для входа в соответствующий интерфейс ， нажмите« Esc »для возврата в интерфейс основного меню.

3.8.1 Коррекция радиуса

Нажмите «N», войдите в интерфейс Radius compensation (компенсации радиуса) в интерфейсе Redeem. Параметр используется для установки углового радиуса инструмента.

Способ установки: нажмите «↑ ↓», чтобы переместить курсор на соответствующий инструмент, и нажмите «Enter», чтобы открыть диалоговое окно, введите соответствующий радиус инструмента, нажмите «Enter».

Нажмите «V» или «Q», чтобы все начальные или текущие инструменты были равны 0.

Обратите внимание: номер корректора не может соответствовать номеру инструмента, каждый инструмент может использовать любой номер корректора, компенсация радиуса соответствует номеру корректора, поэтому номер корректора совпадает с номером коррекции радиуса.

3.8.2 Длина корректировки

Нажмите «J», чтобы вывести интерфейс изменения длиня корректора. Параметр используется для изменения принятой длины корректора или его сброса.

Метод изменения длины:

Нажмите «↑ ↓», чтобы переместить курсор на соответствующий номер инструмента, и нажмите «Enter», чтобы открыть диалоговое окно, введите изменяющуюся ось в диалоговое окно и введите изменяемое значение (ввод от -0,05 до плюс 0,05), нажмите «Enter» для подтверждения. Система рассчитывает текущее значение корректировки после завершения настройки.

Метод сброса корректора:

Переместите токарный станок в положение, чтобы измерить соответствующую координату инструмента, нажмите «↑ ↓», чтобы переместить курсор на соответствующий номер инструмента, и нажмите «A», чтобы открыть диалоговое окно, введите ось сброса в диалоговое окно и введите значение измерения соответствующей оси, нажмите «Enter» для подтверждения. Компенсация длины соответствующей оси была сброшена. Система автоматически обновляет текущее значение исправления после окончания настройки.

Метод инициализации значения коррекции длины инструмента:

Нажмите «V» или «Q», чтобы инициализировать всю компенсацию длины или текущую компенсацию длины.

3.8.3 Инструмент позиционирования

Нажмите «B», чтобы войти в интерфейс установки средств в интерфейсе корректоров. Параметр используется для установки типа инструмента при применении коррекции радиуса инструмента.

Способ установки: нажмите «↑↓», чтобы переместить курсор на соответствующий номер инструмента, и нажмите «Enter», чтобы открыть диалоговое окно, введите код соответствующего вида инструмента и нажмите «Enter» для подтверждения.

Нажмите «N», чтобы инициализировать все виды инструментов на 0.

Введение инструмента позиционирования

Используйте функцию коррекции на инструменте только тогда, когда инструмент находится в цикле, чтобы сделать корректную программу обработки очень сложной. Функция коррекции инструмента может компенсировать автоматически

А. Положение инструмента

Вершина точки инструмента (A) фактически не существует, как показано на рисунке. Настроить инструмент позиционирования проще, чем установить фактический центр инструмента (далее). При использовании положения инструмента для программирования не нужно учитывать радиус инструмента. Инструмент в начале координат положения, как показано ниже.

Обратите внимание: для некоторых токарных станков с электрической базовой точкой стандартная точка (например, центральная вершина инструмента) может быть отправной точкой. Расстояние от стандартной точки до центра радиуса суппорта инструмента или установленногоинструмента может быть смещением инструмента.

Когда остальная часть инструмента находится в начальной точке.

Использование центральной передней части для программирования

Использование положения инструмента для программирования

B. Направление положения инструмента

От центральной передней части инструмента, чтобы увидеть направление инструмента, определяется направление фрезы, поэтому должны быть установлены до того же времени со значением компенсации. Направление инструмента позици-онирования может быть выбрано с помощью 8 видов соответствующего номера, как показано ниже.

С помощью инструмента для позиционирования № 0 или № 9, когда центральный наконечник инструмента совпадает с исходным положением. Установите номер инструмента в параметре инструмента в каждом номере коррекции.

3.8.4 Установить количество

Нажмите «C», чтобы открыть диалоговое окно в интерфейсе исправления для настройки и управления всеми корректорами.

В общее количество корректоров входит количество самих инструментов.(сначала нумеруются инструменты, затем корректора – нумерация общая, сквозная)

3.9 Винтовая компенсация

Дважды нажмите «Параметр» в интерфейсе параметров, чтобы войти в интерфейс компенсации винта, чтобы установить компенсацию винта.

Винтовая компенсация используется для автоматической компенсации погрешности шага винта, компенсации влияния от погрешности шага винта до предвидения работы токарного станка. Система принимает режим хранения компенсации винта: сделав исходную точку токарного станка отправной точкой при отладке, измерив кривую ошибки винта, изучив коррекционную кривую в соответствии с кривой ошибки, введите значение коррекционной кривой в параметр коррекции и Система будет компенсировать в соответствии с параметром в автоматическом режиме.

Интерфейс винтовой компенсации

Винт компенсации по оси в качестве единицы для установки хранения, установить ось X Z отдельно, нажав «N» «J» для переключения; Каждая ось винта с компенсационным интерфейсом имеет зоны буксировки (базовый параметр и настройка компенсации), нажимая «→ ←», чтобы переместить курсор для реализации.

Основной параметр:

Нажмите «↑ ↓», чтобы выбрать текущий базовый параметр для установки в базовом параметре, нажмите «Enter», чтобы открыть диалоговое окно для импорта компенсации ошибок для каждой оси и импорта основной информации о компенсации винта.

Установить компенсацию:

В области настройки компенсации будет отображаться значение компенсации и точка компенсации погрешности каждой оси шага винта. Нажмите «↑ ↓ PgDn PgUp», чтобы выбрать текущую точку компенсации, и нажмите «Enter», чтобы открыть диалоговое окно для импорта значения компенсации, импортируйте значение текущей точки компенсации.

Генерация тестовой автоматической программы

Автоматическая генерация программы лазерного интерферометра для проверки компенсации винта. Войдите в интерфейс шага винта и задайте основной параметр, нажмите кнопку «Проверка», чтобы открыть диалоговое окно, и нажмите «Ввод», чтобы создать соответствующую программу проверки компенсации винта.

Количество точек компенсации может быть установлено свободно, максимальное число по каждой оси равно 300. Основной параметр компенсации погрешности шага винта каждой оси включает в себя следующее:

1. Резерв.

2. Обратные контрольные точки.

3. Передние контрольные точки.

4. Переопределение компенсации.

5. Расстояние между точками компенсации (мкм).

Система автоматически рассчитывает позиции «точек компенсации ошибок» шага винта в соответствии с базовым параметром, интервал между точками компенсации ошибок каждой оси одинаков, пользователь может ввести значение компенсации каждой точки (эта система требует ввода абсолютного значения, связанного с данными точки).

Точки компенсации равномерны, установите интервал по каждой оси.

Например:

Пример 1: Линейная ось: когда длина перемещения составляет -400 мм ～ + 800 мм, расстояние между точками составляет 50 мм, компенсация опорных точек составляет № 40, это может означать, что точка компенсации самого дальнего конца в отрицательном направлении:

Отрицательный ход машины / интервал между точками + 1 = 40-400 / 50 + 1 = 33.

Точка компенсации самого дальнего конца в положительном направлении:

Положительный ход машины / интервал между точками + 1 = 40 + 800/50 = 56.

Соответствующее соотношение между координатой станка и точкой компенсации:

выходное значение компенсации в 0 позиции

параметры устанавливаются следующим образом:

Точка компенсации № контрольной точки: 40

№ точки компенсации самого дальнего конца в отрицательном направлении: 30

№ точки компенсации самого дальнего конца в положительном направлении: 56

Переопределение компенсации: 1

Интервал точки компенсации: 50000

Соответствующие точка компенсации и значение:

Значение компенсации в соответствующей точке компенсации:

| №. | 33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 6 |
| Значение | +2 | + | + | -2 | 0 | -1 | 0 | -1 | + | + | 0 | -1 | -1 |  | -2 | 0 | + | + |  | + |
|  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 1 |

График контрастности точек компенсации и значения выглядит следующим образом:

Пример 2:

Ось ротора: когда движение за оборот составляет 360 °, интервал точек 45 °, компенсация опорной точки № 60, № точки компенсации в дальнем конце в отрицательном направлении, как правило, такой же, как точки отсчета точки компенсации №

Точка компенсации № дальнего конца в положительном направлении составляет:

Опорная точка компенсации № + движение за оборот / интервал точки компенсации = 60 + 360/45 = 68.

Станочные координаты и количество точек коррекции:

Примечание: введите значение которые внутри окружности. Если общая сумма от 61 до 68 не равна 0, накопленная ошибка шага резьбы за оборот будет менять направление, поэтому такое же значение должно быть установлено в 60 и 68.

Параметр устанавливается следующим образом:

Точка компенсации № исходной точки: 60

Точка компенсации № дальнего конца в отрицательном направлении: 60

Точка компенсации № дальнего конца в положительном направлении: 68

Процент компенсации: 1

Интервал точки компенсации: 45000

Выходное значение компенсации в соответствующей точке:

| № | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение | +1 | -2 | +1 | +3 | -1 | -1 | -3 | +2 | +1 |

Точка компенсации и значение изменения:

3.10 Диагностика

Нажмите «Diagnosis» «Диагностика», чтобы войти в интерфейс диагностики в интерфейсе параметров.

Интерфейс диагностики системы (входные сигналы)

Нажмите «J» и «↑↓» для проверки состояния входов и выходов, нажмите «Q» для проверки информации о ошибках.

Проверка интерфейса выходного сигнала

В интерфейсе вывода или ввода значение 0 или  1 обозначает статус, 1 означает включено, 0 означает выключено.

Информационный интерфейс ошибок

Первая строка в этом интерфейсе показывает номер датчика обратной связи положения шпинделя, номер текущей и хронологической информации о ошибках - всего 10 записей, лишняя часть очищается автоматически, только за последнее время отображается информация о сигнализации.

3.11 Работа программы

Нажмите «Program» в любом меню, чтобы войти в статус программирования.

Управление программами такое же, как управление файлами, хранилище системы составляет 32 Мбит для хранения программы, и количество программ не ограничено. Программирование осуществляется в полноэкранном режиме.

Центральная часть экрана для отображения программы ， текущая программа отображается в обратном порядке, нажмите «PgUp 、 PgDn», чтобы выбрать программу, а затем нажмите «Enter», чтобы отредактировать текущую программу. Функциональные клавиши «N, J, V, Q, A, B, C, D» соответствуют: «новый файл / поиск», «копировать», «переименовать», «информация», «последний класс», «USB диск», «выполнить программу »,« отменить ».

3.11.1 Редактирование

Выберите «Новый файл / поиск», чтобы открыть диалоговое окно для импорта имени программы. Если имя существует, программа quondam вызывается; Если имя отсутствует, система создаст новый файл.

Название программы может быть числом, буквой или комбинацией, длина 100 бит.

Система не позволяет создать новую программу с уже существующим именем и нажать «Enter», чтобы войти в интерфейс редактирования.

Подсказка названия программы в левом верхнем углу экрана; Слева содержание программы;

Справа находится информация о состоянии токарного станка, для выполнения операций по редактированию состояния следующим образом:

- Найдите текущий курсор:

Нажмите «↑ ↓ ← →», чтобы переместить курсор в любую позицию содержимого программы.

Нажмите «PgUp», чтобы переместить курсор на последнюю страницу.

Нажмите «PgDn», чтобы переместить курсор на следующую страницу.

- Изменить символ:

удалить символ в позиции курсора и импортировать новый символ напрямую.

- Вставить символ:

Вставить новый символ непосредственно в позиции курсора. При вводе текста автоматически появляется пробел впереди. При вводе пробела сначала введите букву, затем удалите букву.

- Удалить символ:

нажмите «Del» непосредственно в позиции курсора.

- Вставка строки между строками:

нажмите «Enter». Вставить строку перед текущей строкой, когда курсор находится в первой строке, в противном случае вставить строку позади текущей строки.

(6) Операция наложения «»:

Первая страница функции:

A. «» + N: скомпилировать текущую программу.

B. «» + J: к первой или последней строке программы.

C. «» + V: функция определения, ввода статуса маховика;

Нажмите соответствующие буквы координат «X / Z / Y / C / A« »+ Q (все координаты оси)», чтобы загрузить координату текущей детали.

D. «» + Q: Установите до назначенной линии.

E. «» + A: Нет операции.

F. «» + C: для выбора первой страницы или второй страницы функции.

G. «» + D: для переключения китайского языка и шрифта.

Вторая страница функций:

A. «» + N: удалить назначенную часть программы.

B. «» + J: скопировать назначенную часть программы.

C. «» + V: сортировка программы.

D. «» + Q: Поиск назначенной характеристики.

E. «» + A: заменить назначенную характеристику.

F. «» + B: все содержимое заменяет назначенный символ.

G. «» + C: для выбора первой страницы или второй страницы функции.

H. «» + D: для переключения китайского языка и шрифта.

3.11.2 Копировать

Нажмите “↑ ↓” в главном интерфейсе программы, чтобы выбрать программу, которую нужно скопировать, и нажмите «J», чтобы открыть диалоговое окно для импорта нового имени программы, чтобы скопировать то же содержимое, но другое имя, чтобы изменить, переименовать и создать резервную копию.

3.11.3 Удалить

Нажмите “↑ ↓” в главном интерфейсе программы, чтобы выбрать программу, которую необходимо удалить, и нажмите «Del», чтобы удалить программу.

Выполняя операцию удаления будьте осторожны, восстановление после удаления невозможно.

3.11.4 Переименовать

Нажмите “↑ ↓” в главном интерфейсе программы, чтобы выбрать программу, которую нужно переименовать, и нажмите «V», чтобы открыть диалоговое окно для ввода нового имени.

3.11.5 Информация

Нажмите “↑ ↓” в главном интерфейсе программы, чтобы выбрать программу, которую необходимо проверить, и нажмите «Q», чтобы открыть диалоговое окно, чтобы проверить размер программы и оставшееся пространство в системе.

3.11.6 Проверка программы

Нажмите “↑ ↓” в главном интерфейсе программы, чтобы выбрать программу проверки, и нажмите «P», система проверит форму и грамматику программы. Подсказка при поиске ошибки.

3.11.7 Управление папками

Вы можете создать файл в этой системе. Нажмите «N» в главном интерфейсе программы, чтобы ввести имя файла, и нажмите «.»(точка), чтобы создать папку, и после имени появится «папка».

Переместите курсор к имени файла и нажмите «Enter», чтобы открыть и создать в нем новый файл или папку.

Нажмите «А», чтобы перейти к последней папке.

Переместите курсор на имя файла и нажмите «Удалить», чтобы удалить папку.

3.11.8 Выберите автоматический запуск программы

Нажмите “↑ ↓” в главном интерфейсе программы, чтобы выбрать программу, и нажмите «C», чтобы выбрать программу и переключиться на последний интерфейс.

3.11.9 Коммуникативная программа

Система может использовать последовательный порт RS232 для закачки файлов.

Закачка (Транспорт)

Закачать выбранную программу в этой системе в другую систему или на ПК для сохранения. Нажмите “↑ ↓» в главном интерфейсе программы, чтобы выбрать программу, и нажмите «T» для доставки, нажмите «Сброс», чтобы прервать процесс доставки.

Получение

Получить выбранную программу в другой системе или на компьютере (должна быть форма текстового файла). Нажмите «R» для импорта имени полученной программы в диалоговое окно в главном интерфейсе программы, нажмите «Reset» для прерывания процесса получения.

Обратите внимание:

1. Используйте эксклюзивное программное обеспечение для связи, чтобы установить программу на ПК пользователя.

2. Скорость доставки ПК должна совпадать со скоростью приема.

3. Длина RS232 не может превышать 10 метров.

4. Номер последовательного порта должен совпадать с настройкой системы.

5. Программа редактирования ПК должна иметь форму текстового файла.

3.11.10 Управление U-диском

Для обмена файлами параметров или программ с другой системой или ПК с помощью U-диска. Он также может обновить или создать резервную копию программного обеспечения или параметров в системе.

Обратите внимание: имя папки не может содержать пробелов.

Нажмите «B», чтобы войти в интерфейс управления U-диском в главном интерфейсе программы, когда U-диск подключается к USB-порту. Нажмите «B» еще раз, чтобы вернуться к интерфейсу системы.

- Управление программой обработки. Скопируйте файлы или папку U-диска в систему.

После подключения U-диска нажмите «B», чтобы войти в каталог U-диска в главном интерфейсе программы. Нажмите «↑ ↓», чтобы переместить курсор, чтобы выбрать файл или папку для копирования, и нажмите «Q», чтобы открыть диалоговое окно для импорта имени, нажмите «Enter» для подтверждения. Если в системе присутствует одно и то же имя программы, появится диалоговое окно с вопросом, заменять файл/папку или нет.

Обратите внимание: перед отключением U-диск должен вернуться в систему отображения интерфейса каталога программных файлов. (Выход из интерфейса U-диска)

В противном случае данные, скопированные только-что, будут утеряны.

Название папки не может содержать пробел при использовании U-диска.

B. Использование U-диска для управления параметрами и системным программным обеспечением

Система может использовать U-диск для доставки файлов или системное программное обеспечение для обновления, резервное копирование файлов и параметров, способ работы следующий:

Использование U-диска для копирования параметров и программного обеспечения системы в систему (обновление).

Сначала U-диск вставляете в USB-порт и нажимаете «Program», чтобы войти в основной интерфейс программы, нажмите «B», чтобы показать файлы на U-диске. Нажмите «↑ ↓» чтобы переместить курсор, чтобы выбрать папку, которая будет скопирована в систему, и нажмите «Enter», чтобы открыть ее, нажмите «J», чтобы импортировать код при появлении файлов и нажмите «Enter», чтобы подтвердить, подождите в течение нескольких секунд, чтобы скопировать параметр успешно. Нажмите «B» для выхода из U-диска после успешного копирования, перезагрузите систему, система перезагрузит новые файлы для обновления параметра.

Обратите внимание: параметры лучше выводить в отдельную папку на U-диске, чтобы защититься от ошибочной операции уничтожения системных файлов.

Для получения или резервного копирования файлов параметров U-диска

Сначала U-диск вставляете в USB-порт и нажимаете «Program», чтобы войти в основной интерфейс программы, нажмите «B», чтобы показать файлы на U-диске. Нажмите «N», чтобы импортировать код, и нажмите «Enter», чтобы подтвердить, подождите несколько секунд, чтобы получить его. Параметр в системе уже выведен на U-диск. Нажмите «B» для выхода из U-диска.

Обратите внимание: U-диск пуст, чтобы упорядочить файлы (файлы параметров - это несколько десятков), чтобы сначала получить параметр или создать папку на вашем компьютере, откройте папку, прежде чем выводить параметры в папку.

Глава 4 Установка системы и подключение

4.1 Электрические характеристики системы

- 32-битный высокопроизводительный промышленный класс ARM DSP FPGA

- 32M пользовательского дискового пространства

- 800x600 TFT LCD адаптивная яркость, светодиодная подсветка LCD

- Клавиатура сенсорного типа для отличной операционной чувствительности.

- порт связи RS232

- USB-порт

- Фотоэлектрический датчик обратной связи

- 4-х и 8-ми позиционная опора электроинструмента или опора инструмента.

- Высокое сопротивление вмешательству импульсного источника питания.

- Двухканальный шпиндель для регулирования частоты и скорости

- Ручной генератор импульсов

- Переключатель для  регулировки скорости подачи и скорости шпинделя

4.2 Системный технический индекс

- Управляемая ось: X Z две оси

- Ось сцепления: X Z, две оси

- Эквивалентность импульсов: ось X - 0,001 мм, ось Z - 0,001 мм

- Максимальная скорость: 30000 мм / мин

- Скорость обработки: 0,01-15000 мин / мин

- Шаг обработки винта: 0,1-1000 мм в метрической системе, 1-99 зуба / дюйм

- Минимальная единица ввода: 0,001 мм

- Диапазон размеров программы: ± 99999,999 мм

- Определение системы координат программы: международный стандарт IOS-841

- Код программы: международный стандарт IOS-840

- Среднее время между отказами (MTBF): более 6000 часов

4.3 Среда эксплуатации

- Электропитание: переменный ток 220 В (+10%, - 15%), частота 50 Гц ± 1%

- Источник питания ≤100 Вт

- Рабочая температура: 5 ~ 45 ℃, относительная влажность: 40 ~ 80%

- Температура хранения и транспортировки: 0 ~ 55 ℃, относительная влажность менее 90% (40 ℃)

4.4 Установка и подключение системы

Сначала пользователи должны проверить, является ли аппаратное обеспечение полным, не поврежденным и совместимым, например: система ЧПУ, привода, серводвигатель, фотоэлектрический датчик обратной связи, держатель инструмента.

Установка системы ЧПУ должна быть плотно закреплена, с небольшим пространством вокруг, чтобы обеспечить вентиляцию воздуха. Панель должна быть размещена в месте, где она не только удобна в эксплуатации, но и способна избежать повреждения при нагревании, обработки.

Силовые кабеля и слаботочные цепи нужно устанавливать отдельно; Система ЧПУ и драйвера, по возможности, должны находиться вдали от силовых установок системы. Для уменьшения помех все сигнальные кабели должны находиться вдали от контактора переменного тока. Фотоэлектрический датчик обратной связи, ограничитель, сигнал базовой точки желательно не подключать напрямую к системе с ЧПУ через силовой блок. Все шнуры питания должны быть заземлены.

Закрепите все заглушки с помощью винта. Запрещено вставлять и извлекать все кабели при включенном питании. При установке системы ЧПУ следует избегать повреждения панели твердыми и острыми материалами. Если покраска другой части машины необходима, пожалуйста, снимите систему с ЧПУ, чтобы сохранить ее в чистоте.

Во избежание сильных магнитных и токовых помех, держитесь подальше от легковоспламеняющихся, взрывоопасных и других опасных материалов.

Обратите внимание:

1. Необходимо установить в помещении, которое хорошо защищено от молнии.

2. Надежно установить во избежание вибрации и потери.

3. Не устанавливайте на легковоспламеняющихся предметах или поблизости от воды.

4.5 Размеры установки системы (первый тип: 325x250x120; второй тип: 400x245x120)

4.6 Система заднего вида

Обратите внимание: Импульсный источник питания L N должен проходить через изолирующий трансформатор и подан переменный ток 220 В, ток 0,5 А.

4.7 Схемы подключения интерфейса

4.7.1 Соединение CN4 ситема управления инструментом

| CN4 DB15 держатель инструмента |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сигнал | Контакт | I/O | Функция | Активный уровень |
| 0V | 10 | OUT | 0V | 0V |
| +24V | 11, 15 | OUT | +24V Источник питания | +24V |
| +T | 12 | OUT | Положительный сигнал поворота | 0V |
| -T | 13 | OUT | Сигнал обратного вращения | 0V |
| T1 | 1 | IN | T1 сигнал | 0V |
| T2 | 2 | IN | T2 сигнал | 0V |
| T3 | 3 | IN | T3 сигнал | 0V |
| T4 | 4 | IN | T4 сигнал | 0V |
| T5 | 5 | IN | T5 сигнал | 0V |
| T6 | 6 | IN | T6 сигнал | 0V |
| T7 | 7 | IN | T7 сигнал | 0V |
| T8 | 8 | IN | T8 сигнал | 0V |
| TOK | 9 | IN | Сигнал блокировки | 0V |

Система может управлять 1-99 инструментами, электрические сигналы инструмента - максимум 8, по умолчанию - 4. Нажмите «C», чтобы задать общее количество инструментов в «редактировании», стартовый инструмент задается в параметрах инструмента.

Параметр №1: Активируйте функцию электроинструмента, чтобы выбрать электроинструмент или инструментальную стойку. [1 - Да, 0 - Нет]

Параметр №2: Активируйте номер инструмента при использовании смены электрооборудования в стойке инструмента, если для электроинструмента установлено значение 4, установите число 5 для переключения на стойку инструмента.

Параметр №4: максимальное время для положительного поворота инструмента. Если не удалось найти положение инструмента после положенного времени, система остановит вращение инструмента и выдаст сигнал тревоги. (Единица измерения: секунда)

Параметр №5: Время задержки после положительного поворота инструмента для проверки сигнала положения инструмента. (мс)

Параметр № 6: время задержки после остановки инструмента. (мс)

Параметр №7: Время затяжки реверсивного вращения инструмента (мс).

Параметр №9: Устанавливает проверку переключателя блокировки клавиш после поворота электроинструмента в положение (общий сигнал TOK), по умолчанию проверка не производится.

Обратите внимание:

1. Все входы или выходы для системы, вход от внешнего сигнала к системе, выход от системного сигнала к внешнему.

2. При выборе щитка электроприборов, одноконтактное среднее реле управления + T и –T, пользователь должен установить два контактора переменного тока + T и –T.

Выходной сигнал системы + T –T:

Инструмент ввода T1 ~ T8 TOK:

4.7.2 CN9  подключение датчика обратной связи шпинделя

| CN9 DB9 датчик обратной связи шпинделя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сигнал | Контакт | I/O | Функция | Активный уровень |
| 0V | 4 | OUT | 0V | 0V |
| +5V | 1 | OUT | +5V Источник питания | +5V |
| PA+ | 5 | IN | Положительный сигнал поворота | +5V |
| PA- | 7 | IN | Сигнал обратного вращения |  |
| PB+ | 3 | IN | T1 сигнал | +5V |
| PB- | 6 | IN | T2 сигнал |  |
| PC+ | 2 | IN | T3 сигнал | +5V |
| PC- | 8 | IN | T4 сигнал |  |

Обратите внимание:

1. Выходной сигнал датчика обратной связи принимает выходной путь - линейный выход, источник питания + 5В.

2. Сигнальная линия должна быть экранированным двухжильным кабелем, длина не более 20 м.

Входной сигнал датчика обратной связи PA PB PC:

4.7.3 CN6  подключение к компьютерной системе

| CN6 DB9 Связь RS232 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сигнал | конт. | I/O | функция | Активный уровень |
| 0V | 5 | OUT | 0V | 0V |
| RXD | 2 | IN | RXD |  |
| TXD | 3 | OUT | TXD |  |
| RUN | 8 | IN | Пуск | 0V |
| HALT | 6 | IN | Пауза | 0V |

Обратите внимание:

1. Необходимо использовать эксклюзивное программное обеспечение для связи, чтобы подключить внешний компьютер к передаче данных.

2. В сигнальной линии должен использоваться экранированный двухжильный кабель, длина не более 10 м.

Сигнал CN6 подключается к ПК:

Обратите внимание: при программировании на ПК файлы должны быть текстовыми.

4.7.4 CN3 Подключение входов / выходов 1 к электрическим устройствам машины

| CN3 DB25 сигналы станка I/O1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| сигнал | конт. | I/O | функция | Активный уровень |  |
| 0V | 1 | OUT | 0V | 0V |  |
| +24V | 4 | OUT | +24V | +24V |  |
| V36/Y0 | 2 | IN | М36/Y0 | 0V |  |
| X0 | 3 | IN | Ось X ноль | 0V |  |
| Z0 | 17 | IN | Ось Z ноль | 0V |  |
| -L | 15 | IN | Положительный предел | 0V |  |
| +L | 16 | IN | Отрицательный предел | 0V |  |
| M34/A0 | 4 | IN | М34.А0 | 0V |  |
| ALM1 | 5 | IN | Датчик тревоги 1 | 0V |  |
| HALT | 6 | IN | Задержка/Пауза | 0V |  |
| RUN | 18 | IN | Работа | 0V |  |
| M03 | 19 | OUT | Шпиндель вращающийся по ч. с. | 0V |  |
| M04 | 7 | OUT | Шпиндель вращающийся против ч. с. | 0V |  |
| M05 | 20 | OUT | Остановка шпинделя | 0V |  |
| M08 | 8 | OUT | Охлаждающая жидкость | 0V |  |
| M10 | 21 | OUT | Шпиндельный патрон | 0V |  |
| M32 | 9 | OUT | Смазка | 0V |  |
| M79 | 22 | OUT | Задняя бабка шпинделя | 0V |  |
| S01 | 10 | OUT | Первая передача шпинделя | 0V |  |
| S02 | 23 | OUT | Вторая передача шпинделя | 0V |  |
| S03 | 11 | OUT | Третья передача шпинделя | 0V |  |
| S04 | 24 | OUT | Четвертая передача шпинделя | 0V |  |
| M75 | 12 | OUT | Режим оси С | 0V |  |
| +10V | 25 | OUT | Аналоговый выход первого шпинделя | 0~10V |  |
| 0V | 13 | OUT | 0V | 0V |  |

4.7.5 CN10 Подключение входов / выходов 2 к электрическим устройствам станка

| CN10 DB25 I/O2 сигналы ввода вывода к электрическим устройствам станка |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сигнал | конт. | I/O | функция | Активный уровень |
| 0V | 1 | OUT | 0V | 0V |
| +24V | 14 | OUT | +24V | +24V |
| ALM2 | 2 | IN | Аварийный сигнал станка 2 | 0V |
| M24 | 3 | IN | M24 | 0V |
| M22 | 5 | IN | M01 вход | 0V |
| M59 | 6 | OUT | Продувка инструмента | 0V |
| M61 | 19 | OUT | M61 | 0V |
| M63 | 7 | OUT | M63 | 0V |
| M65 | 20 | OUT | M65 | 0V |
| M67 | 8 | OUT | M67 | 0V |
| M69 | 21 | OUT | M69 | 0V |
| M71 | 9 | OUT | M71 | 0V |
| M73 | 22 | OUT | M73 | 0V |
| M18 | 10 | IN | M18 | 0V |
| M28 | 23 | IN | M28 | 0V |
| M12 | 11 | IN | M12 | 0V |
| M14 | 24 | IN | M14 | 0V |
| M16 | 12 | IN | M16 | 0V |
| YZO+ | 16 | IN | + Y двигатель сигнал Z | +5V |
| YZO- | 15 | IN | - Y двигатель сигнал Z |  |
| AZO+ | 18 | IN | + A двигатель сигнал Z | +5V |
| AZO- | 17 | IN | - A двигатель сигнал Z |  |
| +10V | 25 | OUT | Аналоговый выход второго шпинделя | 0…10V |
| 0V | 13 | OUT |  | 0V |

4.7.6 CN5 Подключение  сервопривода

| CN5 сигналы подключение сервоприводов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сигнал | конт. | I/O | функция | Активный уровень |
| XCP+ | 6 | OUT | X Импульсный сигнал + | +5V |
| XCP- | 18 | OUT | X Импульсный сигнал - |  |
| XDIR+ | 7 | OUT | X Сигнал направления + | +5V |
| XDIR- | 19 | OUT | X Сигнал направления - |  |
| YCP+ | 8 | OUT | Y Импульсный сигнал + | +5V |
| YCP- | 20 | OUT | Y Импульсный сигнал - |  |
| YDIR+ | 9 | OUT | Y Сигнал направления + | +5V |
| YDIR- | 21 | OUT | Y Сигнал направления - |  |
| XZO+ | 5 | IN | X сигнал энкодера Z + | +5V |
| XZO- | 17 | IN | X сигнал энкодера Z - |  |
| ZCP+ | 3 | OUT | Z Импульсный сигнал + | +5V |
| ZCP- | 15 | OUT | Z Импульсный сигнал - |  |
| ZDIR+ | 4 | OUT | Z Сигнал направления + | +5V |
| ZDIR- | 16 | OUT | Z Сигнал направления - |  |
| ZZO+ | 2 | IN | Z сигнал энкодера Z + | +5V |
| ZZO- | 14 | IN | Z сигнал энкодера Z - |  |
| ACP+ | 1 | OUT | A Импульсный сигнал + | +5V |
| ACP- | 22 | OUT | A Импульсный сигнал - |  |
| ADIR+ | 25 | OUT | A Сигнал направления + | +5V |
| ADIR- | 24 | OUT | A Сигнал направления - |  |
| 0V | 13, 23 | OUT | 0V | 0V |
| ALM | 12 | IN | Серво сигнализация | 0V |
| +24V | 11 | OUT | +24V | 24V |
| INTH | 10 | OUT | Сброс авари | 0V |

Обратите внимание:

1. Сигнальная линия привода должна иметь экранированный двухжильный кабель, длиной не более 20 м

2. Аварийный сигнал ALM всегда открыт или закрыт, устанавливается параметром № 17 в прочих параметрах.

3. Когда в системе выбирается ось C в качестве оси вращения, инструкция M800 возвращается к исходной точке датчика обратной связи, входной сигнал M75 выбирает режим управления положением сервопривода шпинделя, M03 / M04 закрывает сигнал M75, сервопривод шпинделя выбирает управление скоростью.

Серво сигнал сигнализации:

4.7.7 CN11 Подключение вгнешнего маховика MPG

| CN11 сигналы внешнего маховика MPG |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сигнал | конт. | I/O | функция | Активный уровень |
| 0V | 13 | OUT | 0V | 0V |
| +5V | 6 | OUT | +5V | +5V |
| PA+ | 8 | IN | A сигнал + | +5V |
| PA- | 15 | IN | A сигнал - |  |
| PB+ | 7 | IN | B сигнал + | +5V |
| PB- | 14 | IN | B сигнал - |  |
| STOP | 5 | IN | Аварийная остановка | 0V |
| OFF/VDK0 | 12 | IN | Выкл/ изменение подачи 0 | 0V |
| X100/VDK1 | 4 | IN | *100/ изменение подачи 1 | 0V |
| X10/VDK2 | 11 | IN | *10/ изменение подачи 2 | 0V |
| X1/VDK3 | 3 | IN | *1 / изменение подачи 3 | 0V |
| A/VDS0/HALT | 10 | IN | A / SP с поправкой 0 / остановка | 0V |
| Z/VDS1 | 2 | IN | Z / SP внесение изменений 1 | 0V |
| Y/VDS2/RUN | 9 | IN | Y / SP с поправкой 2 / пробег | 0V |
| X/VDS3 | 1 | IN | X / SP внесение изменений 3 | 0V |

4.7.7.1 Электрический маховик (ручной генератор импульсов)

Вы можете подключить стандартный внешний маховик, когда параметр № 1 в прочих параметрах равен 1 и не может использовать многопозиционный переключатель для регулировки шпинделя, подачи и внешнего останова, поэтому параметр № 1 № 2 в параметрах осей установлен только на «0». A X Y Z X1 X10 X100, соответствующий выбранной оси подачи и сдвигу, параметр № 33 № 34 в прочих параметрах установлен только на 0.

PA + PB- PA + PA- соответствующий входной сигнал импульса маховика A B.

Схема подключений маховика:

Обратите внимание:

1. Выходной сигнал маховика имеет линейный выход, питание составляет + 5В.

2. Просто подключите PA + PB +, если выберите выходное напряжение.

3. Ручной генератор импульсов не нуждается в кнопке «Ввод». Если есть кнопка «Ввод», поставьте на ее контакты перемычку.

Входной сигнал маховика:

4.7.7.2 Приспособление для переключения диапазонов

Когда параметр № 1 № 2 в параметрах осей равен «1», переключатель диапазона активирован, и маховик не может использовать внешний переключатель или внешнюю кнопку вращения, параметр № 1 в прочих параметрах равен 0; Параметр № 33 № 34 в прочих параметрах также устанавливается равным 0. A Z Y X ВЫКЛ X100 X10 X1, соответствующий выбору оси подачи. VDS0 (A) VDS1 (Z) VDS2 (Y) VDS3 (X) - это входной сигнал регулировки скорости шпинделя, всего 16 передач. VDK0 (OFF) VDK1 (X100) VDK2 (X10) VDK3 (X1) - это входной сигнал для регулировки скорости подачи, всего 16 передач.

4.7.7.3 Внешний ход, кнопка остановки

Когда параметр № 33 в прочих параметрах равен «1», девятый контакт CN11 может быть внешней кнопкой запуска для автоматического управления программой; Когда для No.34 установлено значение «1», десятый контакт CN11 устанавливается как кнопка внешнего останова для управления программой.

Когда вышеуказанная функция активирована, маховик не может быть использован, поэтому параметр № 1 в «Другие параметры» должен быть установлен на 0.

4.7.7.4 Использование внешней аварийной кнопки

Сигнал СТОП - это входной сигнал внешней аварийной кнопки, параметр № 27 в прочих параметрах выбирает тип контактов кнопки (нормально открытый или нормально закрытый).

4.7.8 Подключение сигналов обратной связи координатного положения CN13

| CN13 Сигналы обратной связи по положению |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сигнал | конт. | I/O | функция | Активный уровень |
| 0V | 10, 23 | OUT | 0V | 0V |
| +5V | 9 | OUT | +5V | +5V |
| +24V | 26 | OUT | +24V | +24V |
| DX+ | 25 |  | RS485+ |  |
| DX- | 24 |  | RS485- |  |
| XA+ | 18 | IN | Положительный сигнал А оси Х | 5V |
| XA- | 8 | IN | Негативный сигнал А оси Х |  |
| XB+ | 17 | IN | Положительный сигнал B оси Х | 5V |
| XB- | 7 | IN | Негативный сигнал B оси Х |  |
| YA+ | 14 | IN | Положительный сигнал А оси Y | 5V |
| YA- | 4 | IN | Негативный сигнал А оси Y |  |
| YB+ | 13 | IN | Положительный сигнал А оси Y | 5V |
| YB- | 3 | IN | Негативный сигнал B оси Y |  |
| ZA+ | 16 | IN | Положительный сигнал А оси Z | 5V |
| ZA- | 6 | IN | Негативный сигнал А оси Z |  |
| ZB+ | 15 | IN | Положительный сигнал B оси Z | 5V |
| ZB- | 5 | IN | Негативный сигнал B оси Z |  |
| AA+ | 12 | IN | Положительный сигнал A оси A | 5V |
| AA- | 2 | IN | Негативный сигнал А оси A |  |
| AB+ | 11 | IN | Положительный сигнал A оси B | 5V |
| AB- | 1 | IN | Негативный сигнал А оси B |  |

Обратите внимание:

1. Датчик обратной связи с режимом линейного выхода, источник питания + 5В.

2. Сигнальная линия должна иметь экранированный двухжильный кабель, длина не должна превышать 20 м.

3. Эта функция для сопоставления.

4.7.9 Метод тримминга для системы с абсолютным энкодером двигателя

1. Включите источник питания.

2. Установите параметр оси в системе, чтобы настроить режим двигателя оси XYZA.

3. Установите параметры осей в системе, чтобы настроить электронный редуктор.

P11 = 00000001 активация програмнных концевикой движения;

Настройка токарного станка P23=11111011;

Настройка фрезерного станка P33=11111011;

Возврат в ноль с плавающим режимом;

4. Установите в прочих параметрах

P300 = 01111100; функция абсолютного значения;

Р301 = 92; Р302 = 91; Р303 = 90;

Р304 / Р305 / Р306 / P307 = 131072;

P309 / P310 / P311 / P312 устанавливают значения координат, например, когда шаг винта с прямой оси Z равен 6 мм, Р311= 6000000;

5. Установите ось координат, которая соответствует параметру № 56 в параметре драйвера

P1 = 1, введите пароль;

P56 = 1/2/3/4 соответствует X / Y / Z / A, например, привод оси Z установлен на 3;

Нажмите «Enter», чтобы сохранить параметр в статусе EP;

6. MDI для запуска инструкции M500, маленький кружок перед осью координат должен быть заменен на «зеленый», что означает правильное считывание данных абсолютного датчика обратной связи;

7. Установите значение координат и направление станка:

1) ручная координата перемещения и запоминание значения координат токарного станка;

2) MDI для запуска инструкции M501 / M502 / M503 / M504 (соответствует оси X / Y / Z / A), считывающей, совпадает ли координата абсолютного значения с предыдущим значением координаты или нет, изменяя значение параметров № 309 № 310 № 311 № 312 в прочих параметрах, например, координата X неверна, оригинал P309 = 4000000, для изменения в P309 = -4000000;

3) повторить пункты 1), 2) два раза;

8. Установка нулевой точки токарного станка: вручную переместитесь в положение, которое находится рядом с нулевой точкой, установите параметр № 314 № 315 № 316 № 317 в прочих параметрах (соответствуют осям X / Y / Z / A ), нажмите «Enter» и нажмите «E», чтобы очистить координаты токарного станка;

9. Вручную переместите каждую ось в предельное положение токарного станка, чтобы установить значение программного предела в параметрах осей;

10. Установите параметр № 41 в прочих параметрах и создайте резервную копию текущих системных параметров.

4.8 Инсталяция системы на станок.

4.8.1 Концевые выключатели: приймем, для примера, ось X и ось Z с концевиком с положительной логикой.

Режим 1: NPN выключатель.

Режим 2: общий выключатель

Параметры осей:

21 XZ концевик положительного  ограничения [0 открыто, 1 закрыто]

22 XZ урнцевик отрицательного ограничения [0 открыто, 1 закрыто]

Обратите внимание:

1. Ограниченные оси X Z разделяют сигнал, чтобы всегда открываться или закрываться вместе, положительное ограничение и отрицательное ограничение соответствуют значению + L и –L сигнала.

2. Можете выбрать электрическую плиту токарного станка.

3. Система может определить X0 Z0 как ограниченный входной сигнал оси X Z. Сигнал X0 в качестве ограниченного сигнала и исходной точки оси X, тот же переключатель для управления. Сигнал Z0 в качестве ограниченного сигнала и исходной точки оси Z, тот же переключатель для управления. № 21 № 22 функции следующим образом:

№ 21, ограниченная позиция по оси X [0 означает всегда открытая, 1 означает всегда закрытая] № 22, ограниченная позиция по оси Z [0 означает всегда открытая, 1 означает всегда закрытая]

Функция должна копировать наше эксклюзивное программное обеспечение PLC.

4.8.2 Исходная точка токарного станка (опорная точка или нулевая точка): в качестве примера возьмите ось X (так же, и для оси Z)

Возвращение к исходной точке

При функции установки плавающей опорной точки недопустимых условий, при возврате к исходной точке необходимо проверить сигнал переключателя приближения и импульсный сигнал Z двигателя. Параметр № 23 в параметрах осей установлен на «00000000».

Параметр № 26 в параметрах осей задает функцию поддержки исходных точек:

Существует четыре способа, которыми система может установить исходную точку при включении системы:

- 1 – (не желательно) - система не запрашивает никаких ограничений при каждом включении системы.

- 0 - способ подсказки - система выдает диалоговое окно с предложением пользователю обработать операцию возврата к исходной точке, оно не имеет ограничений.

- 8 - принудительный режим - система выдает диалоговое окно, чтобы предложить пользователю обработать операцию возврата к исходной точке и не обрабатывать перед автоматическим запуском, система импортирует «Подающая ось не возвращается к исходной точке» и не обработает программу.

- 9 -  Super Force Forcing – при попытке  перемещения оси подачи при каждом включении системы, система отобразит диалоговое окно для ее реферирования и выдаст сообщение «Перемещаемая ось не отреферирована» И не обработает действие, пока не выполнится реферирование оси.

Параметр № 27 в параметрах осей устанавливает режим контрольного сигнала реф. точки:

0 - после срабатывания датчика реф.точки при поиске реф.точки, выполняется обратный ход, проверяется его выключение, затем проверяется сигнал Z энкодера двигателя.

1 - после срабатывания датчика реф.точки при поиске реф.точки, выполняется обратный ход, проверяется его выключение

2 - после срабатывания датчика реф.точки при поиске реф.точки, продолжается движение в том-же направлении, проверяется его выключение, затем проверяется сигнал Z энкодера двигателя.

Кода остаточное значение: после срабатывания датчика реф.точки при поиске реф.точки, продолжается движение в том-же направлении, проверяется его выключение.

Режим поддержки исходной точки работает в соответствии с ситуацией в цепи оборудования в общих условиях, которые он предлагает установить на 0 или 2, потому что, если не проверять сигнал Z энкодера двигателя, точности можно не добиться.

Параметр № 28 в параметрах оси устанавливает направление и последовательность поиска реф.точки:

Каждая ось устанавливается отдельно. Параметр является позиционным параметром, D2 управляет направлением движения оси X, D4 для направления оси Z, 1 - отрицательное направление, 0 - положительное направление; D8 контролирует последовательность X и Z, 1 означает Z первая ось, 0 означает X первая ось.

Параметр № 29 в параметрах осей устанавливает тип датчика реф.точки:

Каждая ось устанавливается отдельно. Параметр является позиционным параметром, бит D0 управляет осью X, бит D2 управляет осью Z, 1 означает нормально закрытый, 0 означает нормально открытый.

Параметры № 30 № 31 в параметрах осей установливаютвремя ожидания импульса Z двигателя при поиске реф. точки:

Установить время ожидания сигнала Z энкодера двигателя для оси X (№ 30) и оси Z (№ 31) при поиске реф. точки. Единица измерения: 0,1 мм.

Обратите внимание: Значение параметра должно быть меньше, чем расстояние от вращающего двигателя, в противном случае может привести к ситуации возвращения на базовую точку.

Параметр № 31 № 33 в параметрах скорости задает скорость движения при поиске реф.точки:

Скорость движения оси при поиске реф. точки, для оси X (№ 31) для оси Z (№ 33). Единица измерения: мм / мин Числовой диапазон: 20-500.

Обратите внимание: значение параметра влияет на точность поиска реф.точки, чем меньше значение, тем выше точность. При установке значения в данных параметрах,  изменение в дальнейшем нежелательно, так как это влияет на положение нулевой точки.

Параметр № 32 № 33 в параметрах осей устанавливает смещение нулевой точки станка относительно реф. точки:

Используется для установки расстояния смещения от реф.точки к нулевой точке, когда ось возвращается до нулевой точки и проверки сигнала Z энкодера серводвигателя. Единица измерения: 0,01 мм. Числовой диапазон: -99999 ~ + 99999.

Значение параметра связано с положением установки исходной точки и координаты токарного станка.

Обратите внимание: после возврата к исходной точке скорость смещения определяется G00.

1. Переключатель снижения скорости также может использовать переключатель NPN.

2. При установке переключателя уменьшения скорости необходимо учитывать уменьшение скорости.

4.8.3 Управляющий сигнал переключателя: в качестве примера M03 (аналогично M04 M05 M08 M10 M32 M79 M75 M59 M61 M63 M65 M67 M69 M69 M71 M73 S01 — S04)

Контроль сигнала M03:

Как показано на рисунке, он сформирует возвратную цепь с напряжением 24 В, когда система выдает M03. Промежуточное реле работает, а группа нормально разомкнутых контактов образует цепь с контактором переменного тока с вращением шпинделя.

Низкий уровень 0В выходного сигнала эффективен.

Обратите внимание:

1. Когда реле и другие нагрузки должны быть соединены с диодом для поглощения обратного тока, чтобы не повредить систему, используйте электромагнитный контактор и положительно резистивный и емкостный искровой контур.

2. Чип ULN2803A соответствует выходным портам:

1) U28 соответствует M59 M61 M63 M65 M67 M69 M71 M73

2) U29 соответствует M03 M04 M05 M08 M10 M79 M32 M75

3) U30 соответствует + T –T S01 S02 S03 S04 LRUN INTH

3. Когда определяемый пользователем сигнал M71 / M70 M73 / M72 используется для входного сигнала патрона шпинделя и предохранительного пальца, он не может быть определяемым другим пользователем. № 20 № 21 параметр в прочих параметрах для установки.

4. Когда определяемый пользователем сигнал M65 M67 M69 используется для входного сигнала «Emergency», он не может быть определяемым другим пользователем. № 28 № 29 параметр в прочих параметрах для установки.

4.8.3.1 Управление шпинделем системы (M03 / M04 / M05)

Система выводит управляющий сигнал двух шпинделей (первый шпиндель, второй шпиндель), относительный параметр следующим образом:

Параметр оси

Параметр № 7: задайте время торможения шпинделя, а также вывод времени задержки, меньше времени быстрой остановки.

Параметр № 8: Установите сигнал остановки: длинный сигнал 1 или короткий сигнал 0.

Параметр № 9: чтобы установить, проверяет ли систему сигнала обратной связи шпинделя о положении шпинделя, сигнал обратной связи является сигналом датчика обратной связи шпинделя. Установить значение параметра 1 означает проверка; 0 означает не проверять.

Параметр № 10: для установки числа импульсов энкодера положения шпинделя за один оборот, значение: количестро импульсов энкодера шпинделя умноженное на 4.

Параметр №50: включить или выключить шпиндель при переключении шпинделя [1 означает, что вкл., 0 означает, что выкл.]

Параметр № 51: скорость вращения двигателя при переключении шпинделя (1/100 об/мин)

Параметр № 52: направление вращения при смещении шпинделя (0 означает положительное, 1 означает отрицательное)

Параметр № 53: время остановки при переключении шпинделя (10 мс)

Параметр № 54: время вращения низкой скорости при переключении шпинделя (10 мс)

Параметр № 55: время задержки остановки шпинделя (10 мс)

Параметры скорости:

Параметр № 8: для установки значения скорости вращения шпинделя в ручном режиме. Единица измерения: об / мин.

Параметр № 36: для установки максимальной скорости вращения шпинделя, то есть скорости вращения, соответствующей 10В напряжения управляющего сигнала.

Параметр № 37: для установки максимальной скорости вращения шпинделя на низкой передаче (вторая передача) или максимальной скорости вращения второго шпинделя, то есть скорости вращения, соответствующей 10В управляющего напряжения. Единица измерения: об / мин

Параметр № 38: для установки максимальной скорости вращения шпинделя (третьей передачи), то есть скорости вращения, соответствующей 10В напряжения. Единица измерения: об / мин

Параметр № 39. для установки максимальной скорости вращения шпинделя (четвертая передача), то есть скорости вращения, соответствующей 10В напряжения. Единица измерения: об / мин

Параметр № 40: для установки максимальной скорости вращения второго шпинделя, то есть скорости вращения, соответствующей 10В напряжения. Единица измерения: об / мин

Прочие параметры:

Параметр № 13: для установки блокировки шпинделя и патрона: 0 означает, что они отдельно; 1 означает, что шпиндель начинает вращаться только при включенном патроне. Предохранительный палец не может быть использован при вращении шпинделя.

Параметр настройки связан с конфигурацией токарного станка и условиями обслуживания пользователя, но примите во внимание безопасность, включите настройку 1.

4.8.3.2 Система контроля смазки (M32 / M33)

Параметр № 4 в прочих параметрах активизирует функцию автоматической смазки.

Параметр № 6 задает время паузы между порциями смазки (Единица измерения: S);

Параметр № 5 задает время смазки (Единица измерения: S).

4.8.3.3 Управление патроном и установкой предохранительного пальца (M10 / M11, M79 / M78)

Зажимной патрон и предохранительный палец этого системного элемента управления связаны с параметром следующим образом:

Прочие параметры:

Параметр № 2: Чтобы установить тип управления патроном, установите параметр для установки логики управления, когда на токарном станке установлен автоматический патрон управления. Можно реализовать управление внутренним и внешним патроном (Внутренний: патрон в центр, при команде M10; Внешний: патрон, открывающийся наружу, при команде M10). 1 означает внешний, 0 означает внутренний.

Параметр № 15: Для проверки патронна затяжение (отпускание) при автоматическом управлении. 1 означает проверку: проверку M12 при команде M10, проверку M14 при команде M11; 0 означает не проверять.

Параметр № 16: для установки проверки, достаточно предохранительного пальца вперед или назад при автоматическом управлении. 1 означает проверку, проверку M18 при команде M79, проверку M28 при команде M78; 0 означает не проверять.

Параметр № 20: Для настройки системы управления патроном требуется только один сигнал (односторонний клапан) или два сигнала (двухходовой клапан), этот параметр связан с оборудованием токарного станка.

M10 - это просто выходной сигнал для контроля натяжения патрона при установке на 0, система выполняет зажимной патрон, когда M10 действителен, ослабьте патрон, когда M10 недействителен;

M10 и M71 соответственно ослабляют и затягивают зажимной патрон при установке на 1, система выполняет зажим патрона, чтобы затянуть, когда реле M10 работает, M71 недействителен, разжатие патрона, когда M10 недействителен и M71 действителен. Выход M10 активен при команде M10, выход M71 активен при команде M11.

Параметр № 21: Для настройки системы управления предохранительного пальца нужен только один сигнал (односторонний клапан) или два сигнала (двухходовой клапан), этот параметр связан с оборудованием токарного станка.

M79 - это просто выходной сигнал для управления переходом вперед или назад при установке на 0, переходом вперед, когда действует M79, переходом назад, когда M79 недействителен.

Соответствующие элементы управления M79 и M73 переходят вперед и назад от предохранительного пальца при установке на 1, система выполняет возврат назад, когда M73 действует, M79 недействительно. Вывод M79 при M79, вывод M73 при M78.

Параметр № 22: Чтобы настроить внешнюю кнопку для управления незакрепленным зажимом патрона (или наружного переключателя), сигнал является возвратно-поступательным, это означает, что одно нажатие -  ослабить, еще одно нажатие - затянуть, совершив возвратно-поступательный режим. При  отсутствии наружной кнопки - установите на 0; Если существует внешняя кнопка для управления патроном установите на 1 (сигнал M16).

Параметр № 23: Чтобы настроить внешнюю кнопку для управления миниатюрным механизмом, идет вперед и назад (или ножной переключатель), сигнал является возвратно-поступательным, это означает, что нужно идти вперед один раз, а затем возвращаться один раз в режиме возвратно-поступательного движения. Нет внешней кнопки при установке на 0; Существует внешняя кнопка для управления миниатюрой, когда установлено значение 1, сигнал M14.

Параметр № 24: Чтобы установить время удержания, когда выходной сигнал патрона M10, M71 является коротким сигналом, установите значение 0, чтобы сигнал был длинным сигналом. Единица измерения: S.

Параметр № 25: чтобы установить время удержания, когда выходной сигнал патрона M79, M73 является коротким сигналом, установите значение 0, чтобы сигнал был длинным сигналом. Единица измерения: S.

Обратите внимание: M12 M14 M16 M18 и M28 - сигнал нескольких функций, выберите только одну функцию для использования.

4.8.4 Системная сигнализация: ALM, ALM1, ALM2, наружная сигнализация M12 и аварийная сигнализация

Прочие параметры:

Параметр № 7: для настройки системы, следует проверить сигнал переключателя защитной двери, при значении 0 отсутствует наружный переключатель, если есть переключатель для управления защитной дверью -  значение 1. Для безопасности установите значение 1.

Параметр № 8: для установки типа наружного выключателя, 0 означает нормально открытый, 1 означает нормально закрытый.

Параметр № 17: Для установки типа сигнала ошибки сервопривода (двенадцатый контакт CN5 ALM), 0 означает нормально  открытый, 1 означает нормально закрытый.

Параметр № 18: Для установки типа системы, проверяющей сигнал тревоги шпинделя токарного станка (пятый вывод CN3 ALM1), 0 означает нормально  открытый, 1 означает нормально закрытый.

Параметр № 19: для установки типа системы, проверяющей сигнал тревоги токарного станка (второй вывод CN19 ALM2), 0 означает всегда открытый, 1 означает всегда закрытый.

Параметр № 27: Чтобы аварийный режим всегда открывался или закрывался системой CN11, предлагаем установить безопасный режим.

Аварийная остановка: нажмите «Аварийная остановка» при появлении аварийной ситуации, токарный станок остановит все действия, и на экране системы отобразится «Аварийная остановка». Дождитесь нажатия кнопки. Выходной сигнал M67 действует (выходной сигнал тревоги), когда действует параметр № 29 в другом параметре. Этот выходной сигнал можно использовать для защиты токарного станка (отключение электропитания).

Параметр № 29 в прочих параметрах активизирует при появлении тревоги выходной сигнал M67.

4.8.5 Определяемый пользователем выходной сигнал M12 (M14 M16 M18 M28 M22 M24, внешний «Run», внешний приостановочный «HALT», внешний сигнал «STOP».

Переключатель M12 использует концевой выключатель:

Переключатель M12 также может использовать NPN в качестве контрольного управления.

Обратите внимание:

1. M12 M14 M16 M18 и M28 - сигнал нескольких функций, можно выбрать только одну функцию для использования.

2. Низкий уровень напряжения 0В является активным.

4.9 Электроприборы плиты токарного станка

Наша компания производит электрическую плиту токарного станка на выбор.

Гнездо I/О1  CN3 соответствуют один к одному с выводами CN3 системы; CN4 соответствует один к одному с выводами CN4 системы;

CN4T подключить электроинструмент: 1-Т1, 2-Т2, 3-Т3, 4-Т4, 5-Т5, 6-Т6, 7-Т7, 8-Т8, 9-0В, 10-блок питания + 12В, 14 -T0K.

4.9.1 Управление остальными инструментами

+ T, -T должны контролироваться внешним контактором переменного тока.

C3 является общим портом + T, -T и M08.

4.9.2 Управление шпинделем

C1 является общим портом M03 и M04.

C2 - общий порт M05, M5B нормально закрытый контакт.

4.9.3 Управление редуктором шпинделя

C4 является общим портом S1 и S2, S1B и S2B нормально закрытый контакт.

C5 является общим портом S3 и S4, S3B и S4B нормально закрытый контакт.