Назначение и состав устройства.

Устройство является программно-аппаратным комплексом, предназначенным для соединения периферийного оборудования ЧПУ станка с компьютером, в приложении построения систем управления совместно с программой Linuxcnc.

Комплекс состоит из программной и аппаратной частей.

Программная часть  это драйвер, который устанавливается в операционной системе.

Аппаратная часть  - набор плат, состоящий из:

- плата (MAIN), которая является преобразователем стандартов передачи данных;

- дочерние платы которые согласовывают уровни сигналов и преобразовывают их, если нужно.  Выпускаются четыре вида дочерних плат:

  - Плата(PWM) управления аналоговыми приводами, с входами +-10в.(5 каналов);

  - Плата(SD) для управления приводами с цифровыми входами STEP/DIR;

(5 каналов STEP/DIR, и один +-10в.);

  - Плата для связи с энкодерами 5 каналов. Входные сигналы – квадратурные дифференциальные и не дифф. сигналы с амплитудой 5в. (датчики ВЕ-178А и аналогичные);

  - Плата входов/выходов. 16 входов и 8 выходов, все оптоизолированные.

Интерфейс для связи c компьютером PCI или ETHERNET.

В стандартной конфигурации устройство может обеспечить управление:

- 5-ю осями с аналоговым управлением по скорости +/-10в, или 5-ю осями с step/dir + 			1 аналоговый канал управления +-10в.

- 5-ю датчиками обратной связи, типа энкодер, все 5 с каналами Z,

- до 32 дискретных входа,

- до 16 – выходов.

Возможно увеличение количества различных входов – это обсуждается отдельно.

В рабочий комплект обязательно должна входить MAIN плата, а дочерние должны быть такие, которые обеспечивают связь с вашими устройствами.

Например, если собирать фрезерный станок, с управлением 3-мя осями по STEP/DIR и без обратной связи, минимально потребуется две платы:

1-MAIN(PCI или ETHERNET)

2-SD.

Если нужно управлять какими-то элементами типа реле, пускатели, лампочки или нужно опрашивать какие-нибудь кнопки, концевые выключатели, то можно ещё добавить в комплект плату IO. Если нужно будет завести обратную связь с датчиков или линеек, то нужно будет добавить ещё и плату энкодеров. Если управление аналоговыми осями, то вместо платы SD нужна плата PWM.

Плата MAIN-pci

Это первая из основных плат, все преобразования выполняются на FPGA. Плата в стандартном исполнении имеет PCI разъём и 4 выходных разъёма IDC-34. Назначение выходных разъёмов представлено ниже.

P4: разъём для связи с платой энкодеров

P5: разъём для связи с платой PWM или STEP/DIR(плата управления двигателями)

P7: разъём для связи с платой IO(плата дискретных входов и выходов)

P8: разъём для связи с платой IO(плата дискретных входов и выходов)

ВАЖНО: ПОДКЛЮЧАТЬ ДОЧЕРНИЕ ПЛАТЫ ТОЛЬКО В СООТВЕТСТВУЮЩИЕ РАЗЪЁМЫ!

Питается плата от разъёма PCI  и не требует дополнительного питания.

Соединение между платами организуется при помощи стандартных FDD шлейфов.

К этой плате можно подключить две платы IO, общее количество дискретных входов – 32, выходов – 16.

Плата Ethernet-MAIN

Эта плата так же является основной, и с ней соединяются дочерние платы.

В отличие от PCI платы, к этой плате можно подключить только одну плату IO (16 входов и 8 выходов ). Но на самой Ethernet-MAIN плате есть  4 изолированных  входа  и 2

изолированных выхода.

На эту плату нужно отдельно подавать питание 5в. Ток потребления платы 400мА.

ВАЖНО: ПОДКЛЮЧАТЬ ДОЧЕРНИЕ ПЛАТЫ ТОЛЬКО В СООТВЕТСТВУЮЩИЕ РАЗЪЁМЫ!

Плата PinCET-ME

Эта плата тоже основная, она позиционируется как замена предыдущей платы. Тут можно подключить уже 2 платы IO, с возможностью дальнейшего увеличения.

Тут так же есть  4 изолированных  входа  и 2 изолированных выхода.

На эту плату нужно отдельно подавать питание 5в на разъём POWER. Ток потребления платы 400мА.

ВАЖНО: ПОДКЛЮЧАТЬ ДОЧЕРНИЕ ПЛАТЫ ТОЛЬКО В СООТВЕТСТВУЮЩИЕ РАЗЪЁМЫ!

Светодиод LED2 на этой плате показывает состояние внутреннего WATCHDOG(далее WD). Если он горит, то WD сработал и все выходы заблокированы. При включении Linuxcnc он должен погаснуть.

Дочерние платы

Дочерние платы подключаются к плате MAIN стандартными FDD шлейфами.

На плате MAIN для каждого вида дочерних плат только свой разъём, путать нельзя.

Все дочерние платы питаются напряжением 5v, которое подаётся  отдельно. Для этого на платах предусмотрены клеммные колодки,  отмеченные красными стрелками.

Максимальные токи потребления плат:

Encoders: 250mA

IO:	         20mA

PWM:        200mA

SD:	         150mA

Плата PWM:

Плата PWM.

Плата преобразователей напряжения. На этой плате 5(6) каналов для управления скоростью приводов с аналоговым управлением. На выходе каждого канала формируется напряжение равное установленному значению соответствующего управляющего сигнала dcontrol. Выходное напряжение находиться в пределах от -10в до +10в. На выходе будет напряжение, если сигнал enable_drive = 1.

На выходных колодках 2 контакта:

контакт  “ - ” у всех каналов соединён с GND.

контакт  ”+” – выходное напряжение.

Плата IOv2:

Плата IOv2.

Плата входов(16) и выходов(8). Все сигналы на этой плате оптоизолированны.

Входы управляются напряжением. Уровню единицы соответствует напряжение на входе  от 10в до 24в (При меньшем не будут срабатывать, при напряжении более 24в могут перегреться гасящие резисторы.), напряжение ниже 6в соответствует нулевому состоянию.

Все входные напряжения подаются относительно контактов AGND(AGND гальванически развязано с GND).

На выходе каждого канала OUT стоит биполярный транзистор. К нему можно подключить нагрузку как относительно плюса, так и относительно общего провода.

Все выходы изолированы друг от друга, поэтому схемы включения каналов могут

быть разными. Максимальный ток через транзистор 400мА, напряжение не более 50в.

ENCODERS:

Плата ENCODERS.

Питание платы - верхний синий разъём с обозначением(+5v,GND)

На плате реализовано 5 каналов драйверов дифференциального сигнала. К каждому каналу можно подключить один энкодер. На разъёме энкодера есть сигналы 3-х диф. канала A,B,Z и два контакта GND и Upp.

Выводы Upp – всех разъёмов энкодеров соединены вместе и подключены к +Up нижнего (по рисунку выше )синего разъёма. Этот вывод можно использовать для запитывания энкодеров. Допустим у вас энкодер ВЕ178А5, он запитывается от напряжения 5в. Можно 5в подать на +Up , и на всех зелёных разъёмах на выводе Upр будет питание 5в.

Максимальная амплитуда диф. сигнала 5в, при большем напряжении могут выйти из строя резисторы нагрузки линии на задней стороне платы.

На плате, справа от каждого зелёного разъёма, есть три джампера, которые переключают режим работы входов – дифф./не дифф. В положении как на рис.(джамперы в левом положении) все входы всех каналов энкодеров в дифференциальном режиме. Для перевода в не дифференциальный режим какого-то канала енкодера нужно все 3 джампера, которые находятся справа от соответствующего разъёма перевести в правое положение. Подключать сигналы от не дифф.  энкодера к клеммам +А,+B,+Z

STEP DIR:

Питание платы - синий разъём справа с обозначением(+5v,GND).

Все цифровые выходы(step,dir) выполнены по схеме с открытым коллектором.

AOUT – выход аналогового канала +-10в.

Нижний левый синий разъём P5 предусмотрен для цепей enable приводов, но пока эта функция может не работать (в зависимости от версии ПО) .

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНОЙ ЧАСТИ

Для того что бы система смогла определить контроллер - необходимо установить драйвер. Драйвер для этого контроллера поставляется отдельно от операционной системы и программы управления станком. В этом драйвере прописаны методы взаимодействия с аппаратной частью контроллера, и сигналы, которые будут доступны пользователю для управления.

Перечень этих сигналов указан ниже.

Общие сигналы для плат c PWM и SD управлением.

pins.pin-XX-out – дискретные выходы

pins.pin-XX-in – дискретные входы

pins.pin-XX-in-n – дискретные входы инверсные

enable_drive – разрешение выдачи управляющих сигналов на плату управления двигателями

feedback.encoderN – значение счётчика энкодера, перемноженное на множитель enc_scaleN.

feedback.index_enN – сигнал флага индексной метки

feedback.enc_scaleN – множитель для счётчика энкодера(указывается число, которое показывает сколько импульсов энкодера приходиться на 1 мм перемещения)

feedback.enc_velN – скорость перемещения.

WD_lock – этот сигнал появился в новых версиях драйверов. Когда внутренний WatchDog сработает и заблокирует работу контроллера этот сигнал станет равным 1, при нормальной работе он равен 0. Очень рекомендуется использовать этот сигнал в цепях защиты.

WD_lock_n тоже самое, только инверсное.

Специфичные сигналы для аналоговых осей:

PWM.dcontrolN -  сигнал управления скоростью двигателей(число в диапазоне от -10 до 10). Если выход разрешён, то на соответствующем аналоговом выходе будет напряжение, равное этому числу.

PWM.out_scaleN – множитель для сигнала управления скоростью двигателей(обычно имеет значение 1 или -1, для согласования направления вращения двигателя).

Специфичные сигналы для цифровых осей:

step_dir.escaleN  	- коэффициент обратной связи для внутреннего счётчика импульсов (количество импульсов STEP необходимое для перемещения на 1мм)

step_dir.countN	- значение внутреннего счётчика перемещения с учётом  escaleN

step_dir.outstepN - сигнал задания скорости выдачи STEP (число от -10 до 10)

step_dir.LimpN - Длительность импульса STEP в мкс(целое  число от 1 до 6 )

step_dir.invert_dirN - логический сигнал инверсии DIR(0 - нет инверсии, 1 - есть)

На плате Ethernet есть локальные входы и выходы доступные в секции Lpin, обозначение аналогично тем которые в секции pins.

Помимо указанных функций в составе программной части FPGA реализован WatchDog, который в случае зависания системы должен отключить все выходы и управляемые им устройства.

Драйвер поставляется в виде исходников:

PCI-PWM  файл to_pci.c

PCI-SD  файл  to_pcisd.c

ETHERNET – etcomb.c , etcomb.h

Скомпилировать и установить драйвер поможет утилита halcompail, входящая в состав Linuxcnc.

Для работы с устройством в hal файле  его нужно объявить и прописать функцию обновления значений, для этого записываем в hal следующие строки:

(Пример для драйвера PCI-PWM платы):

loadrt  to_pci

addf  to_pci.1.update          servo-thread

(Пример для драйвера ETHERNET плат):

loadrt etcomb board_ip=192.168.1.3

addf etcomb.1.update		       	servo-thread

IP адрес eternet платы статический 192.168.1.3

Полезная информация(для плат PCI):

Убедитесь в том что система правильно определяет контроллер, для этого наберите в консоли следующую команду:

lspci –v

Среди множества устройств должно быть такое:

00:xx.x DPIO module: Device 2105:5555

Subsystem: Device 2105:5555

Flags: fast devsel

Memory at XXXXXXXX (32-bit, non-prefetchable) [size=32]

Если такого устройства нет, то контроллер не опознаётся операционной системой

В этом случае обратитесь к разработчикам за консультацией.

Шлейф.

Иногда попадаются партии шлейфов ASUSTEK(чёрные) с одной стороны у них разъёмы

вставляются только одной стороной(один вывод в разъёме залит пластиком), а с другой стороны разъём можно вставить правильно и не правильно. Будьте внимательны, такой разъём мы обычно в месте ключа помечаем белой краской, ну и расположение белого провода относительно ключа продемонстрированно на рисунке ниже.