Терминальное устройство ввода-вывода данных:

«Schaublin UART Доктор»

Инструкция по эксплуатации

Завод «Агат» г.Кстово 2016

Содержание:

- Описание устройства

- Зарядка устройства

- Файловая система

- Подготовка устройства

- Передача восстановительной информации

- Дополнительные восстановительные настройки

- Приём управляющих программ устройством

- Передача управляющих программ устройством

- Просмотр сохраненных данных

- Ошибки и их устранение

1. Описание устройства

Устройство предназначено для восстановления блоков ЧПУ Sinumerik 810T в станках ЧПУ Schaublin 102 и Schaublin 128.

Данные устройства хранятся на съёмном накопителе SD Flash диск. Допустимый размер накопителя до 2Гб.

Питание устройства осуществляется от Li-On аккумулятора, ёмкостью 800-2000мА. Предусмотрен разъём «mikro USB» для зарядки аккумулятора от любого 5в. зарядного устройства.

Для отображения меню и вывода информации, устройство имеет LCD экран, имеющий 4 строки по 20 символов.

Подсветка LCD экрана динамичная, выполняет функцию предупредительных сигналов.

Передача и приём информации настроены на стандартные настройки ЧПУ Sinumerik 810T:

- Скорость: 300 бод

- Данные: 7 бит

- Бит чётности: 1 (Even parity)

- Режим работы: RTS/CTS

Управление устройством осуществляется с помощью четырёх кнопок:

Кнопки соответствуют номеру строки на экране, за исключением режима просмотра содержимого файла и сервисного меню.

Кнопка включения расположена в боку устройства, рядом с разъёмом карты памяти:

Карта памяти находится рядом с кнопкой включения. Извлечение и установка карты памяти осуществляется нажатием до щелчка.

2. Зарядка устройства

Устройство имеет автоматический контроллер заряда с mikro USB входом, которое обеспечивает автоматическое отключение заряда.

Подключите включенное зарядное устройство к прибору.

При включении прибора с подключенным зарядным устройством, на экране отобразится информация:

Включать устройство во время зарядки не обязательно. По достижению необходимого напряжения АКБ, устройство сообщит об окончании заряда аккумуляторной батареи:

Параметры устройства по умолчанию*:

- Минимальное рабочее напряжение: 3.4в.

- Минимальное напряжение UART модуля:  4,5в.

- Напряжения заряженного АКБ: 4,1в.

*Настройки по умолчанию можно регулировать в сервисном меню

3. Файловая система

В качестве информационного носителя, устройство использует SD FLASH диск, объёмом до 2GB.

Файловая система: FAT

В корне каталога файловой системы находится 1 файл PROGRAMM.txt, содержащий управляющие программы

и 1 папка BIN, содержащая два файла SCHAUBLIN-102.bin и SCHAUBLIN-128.bin,

предназначенные для восстановления блока ЧПУ, их можно так-же открыть в текстовом редакторе для внесения изменения.

4. Подготовка устройства

Устройство готово к применению с соблюдением основных требований:

- Устройство заряжено

- Наличие SD Flash объёмом до 2Гб и отключенной блокировкой записи

- Наличие файла Programm.txt в корне диска

- Наличие папки BIN в корне диска

- Наличие файлов SCHAUBLIN-102.bin и SCHAUBLIN-128.bin в папке BIN

1.Установите карту памяти: 				2. Включите устройство:

Прибор проверит наличие карты памяти, если карта памяти исправна и соответствует нужным параметрам (до 2Гб, файловая система FAT), устройство перейдёт к замеру напряжения АКБ (аккумуляторной батареи) и замеру напряжения повышающего преобразователя для работы интерфейса UART.

Если ошибок не выявлено, устройство  готово к использованию:

5. Передача восстановительной информации.

- Отключите блок ЧПУ.

- Откройте заднюю крышку пульта ЧПУ.

- Вытащите батарею из блока ЧПУ.

- Зарядите или замените в ней элементы питания. Подготовьте заранее. Вставлять необходимо после полной передачи восстановительной информации.

- Включите блок ЧПУ (без батареи).

- Выберите пункт: “NC-DATEN”

- Выберите по очереди пункты (поставьте галочки):

”AWS FORMAT”,”TEILEP.LOESCH.”,”FORMAT.AL-TEXT”.  – это отформатирует пространство памяти, удалит все настройки.

- Вернитесь в главное меню, нажатием кнопки «Возврат назад», она находится с лева от кнопок выбора пунктов меню:

- Выберите “PLC LOESCH.”

- Нажмите кнопку “PLC URLOE.” (поставьте галочку). Это сбросит PLC программу.

Если это-то не сделать, при приёме PLC программы, может произойти зависание блока ЧПУ или сброс приёма.

- Вернитесь в главное меню, нажатием кнопки «Возврат назад»

- Выберите пункт “DATEN EIN-AUS”

Биты конфигурации изменять не требуется, устройство настроено на настройки блока ЧПУ по умолчанию.

- В появившемся окне требуется ввести номер порта UART в блоке ЧПУ:

Нажмите цифру “1” и “Ввод”:

В строке “Eingabeschnittstelle:” вместо “0” должна появится цифра “1”

- Включите устройство «Schaublin Uart Доктор», выберите нужный пункт:

«Ремонт SCHAUBLIN-102» - для восстановления станка ЧПУ Schaublin 102

«Ремонт SCHAUBLIN-128» - для восстановления станка ЧПУ Schaublin 102

- Подключите устройство к ЧПУ:

Выберите пункт «Отправить всё» или если требуется отправить выборочно, выберите «Найти нужное». Если выбрали «Найти нужное», то отправка будет он выбранной программы и до конца. Если выбрали «Отправить всё», устройство начнёт передавать всю информацию с начала и до конца.  Устройство перейдёт в режим отправки.

- Нажмите “START” в блоке ЧПУ:

При приёме информации, на экране блока ЧПУ выводится соответствующая индикация:

“DIO” – индикация приём информации

“TEA1”-название принимаемой программы

В процессе передачи информации, устройство отображает

прогресс переданной информации в %:

В течении всего процесса передачи информации, блок ЧПУ после приёма одной программы останавливает приём. Если передача устройством до конца не завершена, оно сигнализирует световой индикацией дисплея и ждёт продолжения приёма информацией блоком ЧПУ.

В процессе передачи данных из устройства в блок ЧПУ, необходимо наблюдать остановки приёма блоком ЧПУ и продолжать их до полной передачи данных.

- Для продолжения приёма информации, нажмите кнопку “START” на блоке ЧПУ:

- После успешной передачи информации, устройство сообщит: «ГОТОВО!!!!»

Если требуется передать управляющие программы, вы можете это сделать следом. Чтоб передать УП программу, войдите в главное меню устройства и выберите пункт «Отправка программ». Процесс отправки программ соответствует процессу отправки восстановительной информации.

- Для завершения восстановительных работ, пред

перезагрузкой блока ЧПУ, вставьте батарейный

блок в батарейный отсек блока ЧПУ:

- Для перезагрузки устройства, выйдете в главное меню, нажав два раза кнопку «Возврат назад»:

- Выберите пункт “INBETR.ENDE KW”

Выбрав пункт “INBETR.ENDE KW”, устройство мгновенно перезагрузится. Если батарея не исправна, вы вернётесь обратно, если батарея исправна, вы увидите экран рабочего режима блока ЧПУ:

Восстановления данных блока ЧПУ завершено!

6. Дополнительные восстановительные настройки

После восстановления блока ЧПУ, требуется настроить ограничение осей и работу шпинделя.

- Для настройки осей и шпинделя, нажмите кнопку “SETTING DATEN”:

- Нажмите кнопку “SPINDEL”

- Введите данные:

-------------------------

S 0

S 4000

S 0

S 5000

--------------------------

Для ввода данных воспользуйтесь кнопками на блоке ЧПУ:

- Выберите пункт “AXIAL”

- Введите данные:

-------------------------

F 2500

X -999 999 Z -999 999

0	           0

X  999 999 Z   999 999

0	           0

X  1	       Z   1

0                   0

-------------------------

Готово.

7. Приём управляющих программ устройством

- Включите устройство и подключите его к блоку ЧПУ

- Для передачи управляющих программ, выберите

пункт “DATEN EIN-AUS” в блоке ЧПУ:

- Выберите пункт “DATEN-AUSGABE”

- Введите в строки начальное имя программы и конечную программу:

К примеру:          -------------------------

Anfang :% 0

Ende:% 10

-------------------------

Передаст программ от “0” до ”10”.

- Выберите пункт «ПРИЁМ ПРОГАРММ» в устройстве:

Устройство перейдёт в режим приёма:

- Для начала отправки УП программ с блок ЧПУ, нажмите “HAUPTPR START”

- В процессе приёма информации, устройство будет отображать имя принимаемой программы:

Когда блок ЧПУ прекратит передачу данных, устройство начнёт сохранения принятых данных и поиск совпадающих программ.

Если устройство найдёт совпадение номера программы с теми, что уже записаны, оно покажет кол-во совпадений и предложит выбор:

«ЗАМЕНА» – заменит записанные ранее программы на принятые;

«ДОПОЛНИТЬ» – найдёт последний номер из уже существующих программ и продолжит запись с новой нумерацией программ;

«ОТМЕНА» – отменит действие приёма;

Если совпадения номеров программ отсутствовали, программы будут сразу записаны в файл PROGRAMM.txt, который находится в корне диска.

8.Передача управляющих программ устройством.

- Для передачи УП программ, включите устройство,

подключите его к блоку ЧПУ, выберите

пункт «ОТПРАВКА ПРОГРАММ»

Выберите способ отправки программ:

«СМОТРЕТЬ…» - просмотр отправляемого файла (см.пункт “Просмотр сохранённых данных”);

«ОТПРАВИТЬ ВСЁ» - отправит весь файл целиком;

«НАЙТИ НУЖНОЕ» - можно выбрать 1 программу для отправки. (отсылается 1 программа);

«НАЗАД» - выход из отправки;

- Для приёма управляющих программ блоком ЧПУ, выберите пункт “DATEN EIN-AUS” в блоке ЧПУ:

- Чтоб начать приём информации, нажмите кнопку блока ЧПУ  “DAT.EIN START”:

В процессе отправки, устройство отображает  прогресс в %.

После отправки каждой управляющей программы, блок ЧПУ останавливает приём, для продолжения передачи данных в блок ЧПУ, нажмите повторно

“DAT.EIN.START”

По завершению передачи управляющих программ, устройство отобразит «ГОТОВО»

9.Просмотр сохранённых данных

Просмотр сохранённых данных доступен в пунктах передачи информации с устрйоства.

Подключать устройства к блоку ЧПУ не обязательно.

К прмиеру:

- Для просмотра сохранёных управляющих прогармм, выберите пункт

«ОТПРАВКА ПРОГРАММ»

- Выберите пункт «СМОТРЕТЬ: PROGRAMM.tx»

Устройство выведет на экран содержимое файла:

В режиме просмотра файла, навигация просмотром осуществляется тремя кнопками:

-Вверх на строку

- Показать продолжение строки

-Вниз на строку

Кнопка показывает продолжение строки, к примеру:

До нажатия:					После нажатия:

Для выхода из режима просмотра, нажмите

9.Ошибки и их устранение.

Устройство имеет интеллект по выявлению ошибок в передачи данных и других основных неисправностей.

Ошибка «Приём прогармм останвлен»

Такая ошибка появляется, если в процессе приёма устройством с блока ЧПУ, блок ЧПУ  прервал передачу данных и в принятых данных отсутствовало завершение программы (строка с М2 или М17 или М30).

Ошибка «Станок не принял информацию»

Такая ошибка бывает при передачи данных с устройства в блок ЧПУ, когда блок ЧПУ прекращает приём данных и устройство при этом не успело отправить код завершения программы  (строка с М2 или М17 или М30).

Ошибка «Нет накопителя»

Ошибка инициализации съёмного Flash SD диска.

Возможные причины:

- неисправность FLASH диска;

- неправильная файловая система;

- объём накопителя превышает 2Гб;

Ошибка «Не вижу станка»

Устройство не видит сигналов готовности блока ЧПУ. ЧПУ не включено, или не готово к передаче информации.

Ошибка «Проверка FILE не хватает М2,17,30»

Перед передачей данных, устройство открывает файл, подсчитывает кол-во программ и наличие закрытие каждой программы «%» кодом (строкой) М02, М17, М30. Если кода нет, то необходимо добавить на компьютере в текстовом редакторе. Если код присутствует, то возможно после него нет новой пустой строки, добавьте её.

Ошибка «ЗАРЯДИТЕ УСТРОЙСТВО»

Такая ошибка появляется, когда напряжение АКБ ниже допустимого рабочего уровня.

Ошибка «МАЛО НАПРЖ.В UART»

Уровень напряжения с повышающий преобразователь напряжения ниже допустимого уровня. Возможно сел аккумулятор или неисправность преобразователя.

При наличии нужных файлов и уровней напряжения, устройство работает исправно.