Автоматическая смена инструмента на контроллере DDCS Expert

Предлагается на выбор 4 вида магазина инструментов:

1) Multiple – этот тип магазина, предназначен для режима «multiprocess»

2) Follow row (подвижный держатель инструментов с фронтальной загрузкой) – пример такого магазина, можно увидеть в видео https://www.facebook.com/reel/164900459848080

https://www.facebook.com/reel/799728571269296 (но в этих видео, немного изменён алгоритм)

3) Fixed row (неподвижный держатель инструментов с фронтальной загрузкой)  – пример такого магазина, можно увидеть в видео https://www.youtube.com/watch?v=8URi980Moc8

4) Disk – для этого типа магазина не написан код. Если его выбрать, ATC не будет работать.

В целом, алгоритмы работы для этих магазинов, предлагаются только для примера. Они не рассчитаны на надёжную и бесперебойную работу. Производитель предлагает пользователям DDCSE, написать свой алгоритм. Для этого нужно изменить содержимое подпрограммы O20000 в файле slib-g.nc.

Вот алгоритм работы Follow row:

1) Записываем текущие машинные координаты осей XYZA в переменные (запоминаем положение осей до смены инструмента)

2) Если введённый номер инструмента, больше ёмкости магазина – конец программы

3) Если тип магазина инструментов не определён – конец программы

4) Если «текущий номер инструмента» = «введённый номер инструмента» – конец программы

5) Если настройка «Go Home Before Processing» включена, проверяем был ли выполнен хоуминг осей XYZ. И если хоуминг не был выполнен – конец программы. Если настройка «Go Home Before Processing» выключена, это проверятся не будет.

6) M151 Открываем пылевой экран. (Работает, только если настроены порты на странице IO)

7) M153 Задвигаем магазин инструментов Follow row. (Работает, только если настроены порты на странице IO)

8) M155 Блокируем инструмент. (Работает, только если настроены порты на странице IO)

9) Если текущий номер инструмента, больше ёмкости магазина инструментов, переходим к смене виртуального инструмента (ручная смена инструментов). То есть, если установлен виртуальный инструмент, его сначала надо выгрузить.

10) Проверяем тип магазина, переходим в соответствующую ему часть программы

Выгрузка инструмента

11) Если текущий номер инструмента «0» (шпиндель пустой), переходим к пункту 29

12) Останавливаем шпиндель

13) M151 Открываем пылевой экран (Работает, только если настроены порты на странице IO)

14) M306 Проверяем открытие пылевого экрана (крышки). Пока нет сигнала открытия пылевого экрана, программа остановлена (Работает, только если настроены порты на странице IO)

15) Поднимаем шпиндель в верхнее положение смены инструмента (определяется настройкой #806 The highest position when change Tool) со скоростью «#812 Z-axis lifting speed when changing the tool»

16) Перемещаем ось X к позиции смены инструмента (позиция определяется настройками #830-#845 - X coordinate of No.xx Tool) со скоростью «#811 Spindle move speed when changing the tool»

17) Опускаем шпиндель (ось Z) в нижнее положение смены инструмента (позиция определяется настройками #870-#885 - Z coordinate of No.xx Tool) со скоростью «#819 Z axis downward movement speed»

18) M300 Проверяем остановку шпинделя. Пока нет сигнала остановки шпинделя, программа остановлена (Работает, только если настроены порты на странице IO)

19) M152 Выдвигаем магазин инструментов, чтобы ввести в него установленный в шпинделе инструмент (Работает, только если настроены порты на странице IO)

20) M303 Проверяем выдвижение магазина инструментов. Пока нет сигнала выдвижения магазина инструментов, программа остановлена (Работает, только если настроены порты на странице IO)

21) M154 Освобождаем инструмент (Работает, только если настроены порты на странице IO)

22) M301 Проверяем освобождение инструмента Пока нет сигнала освобождения инструмента, программа остановлена (Работает, только если настроены порты на странице IO)

23) #1300 = 0 – устанавливаем текущий номер инструмента на 0 (шпиндель пустой)

24) Поднимаем шпиндель в верхнее положение смены инструмента (определяется настройкой #806 The highest position when change Tool) со скоростью «#812 Z-axis lifting speed when changing the tool»

25) Если введённый номер инструмента не равен 0, переходим к пункту 29

26) M153 Задвигаем магазин инструментов (Работает, только если настроены порты на странице IO)

27) M304 Проверка задвигания магазина инструментов. Пока нет сигнала задвигания магазина инструментов, программа остановлена (Работает, только если настроены порты на странице IO)

28) Переходим к пункту 55

Загрузка инструмента

29) Поднимаем шпиндель в верхнее положение смены инструмента (определяется настройкой #806 The highest position when change Tool) со скоростью «#812 Z-axis lifting speed when changing the tool»

30) M300 Проверяем остановку шпинделя. Пока нет сигнала остановки шпинделя, программа остановлена (Работает, только если настроены порты на странице IO)

31) M151 Открываем пылевой экран (Работает, только если настроены порты на странице IO)

32) M306 Проверяем открытие пылевого экрана (крышки). Пока нет сигнала открытия пылевого экрана, программа остановлена (Работает, только если настроены порты на странице IO)

33) M154 Освобождаем инструмент (Работает, только если настроены порты на странице IO)

34) M301 Проверяем освобождение инструмента Пока нет сигнала освобождения инструмента, программа остановлена (Работает, только если настроены порты на странице IO)

35) Перемещаем ось X к позиции смены инструмента (позиция определяется настройками #830-#845 - X coordinate of No.xx Tool) со скоростью «#811 Spindle move speed when changing the tool»

36) M152 Выдвигаем магазин инструментов, чтобы взять из него инструмент. (Работает, только если настроены порты на странице IO)

37) M303 Проверяем выдвижение магазина инструментов. Пока нет сигнала выдвижения магазина инструментов, программа остановлена (Работает, только если настроены порты на странице IO)

38) Опускаем шпиндель (ось Z) на 10мм выше нижнего положения смены инструмента (позиция определяется настройками #870-#885 - Z coordinate of No.xx Tool) со скоростью «#819 Z axis downward movement speed»

39) Опускаем шпиндель (ось Z) в нижнее положение смены инструмента (позиция определяется настройками #870-#885 - Z coordinate of No.xx Tool) со скоростью 1000 мм/мин

40) M155 Блокируем инструмент. (Работает, только если настроены порты на странице IO)

42) Пауза. Длительность определяется настройкой «#814 Spindle lock output delay»

43) M302 Проверка блокировки инструмента. Пока нет сигнала блокировки инструмента, программа остановлена (Работает, только если настроены порты на странице IO)

44) #1300 = #1 Устанавливаем «текущий номер инструмента» = «введённый номер инструмента»

45) M153 Задвигаем магазин инструментов (Работает, только если настроены порты на странице IO)

46) M304 Проверка задвигания магазина инструментов. Пока нет сигнала задвигания магазина инструментов, программа остановлена (Работает, только если настроены порты на странице IO)

47) Поднимаем шпиндель в верхнее положение смены инструмента (определяется настройкой #806 The highest position when change Tool) со скоростью «#812 Z-axis lifting speed when changing the tool»

48) #1300 = #1 Устанавливаем «текущий номер инструмента» = «введённый номер инструмента»

49) Если настройка «#805 Automatic tool setting after tool change?» выключена, переходим к пункту 52

50) #1502=2 Устанавливаем режим пробинга «от фиксированного датчика»

51) M98P502 Запуск пробинга от фиксированного датчика (выполняется подпрограмма O502 из файла slib-g.nc)

52) Если настройка «#815 Go to the position before the tool change?» выключена, переходим к пункту 55

53) Поднимаем шпиндель в верхнее положение смены инструмента (определяется настройкой #806 The highest position when change Tool) со скоростью «#812 Z-axis lifting speed when changing the tool»

54) Передвигаем оси X и Y в положение до смены инструмента (это положение было сохранено в пункте 1)

55) #1300 = #1 Устанавливаем «текущий номер инструмента» = «введённый номер инструмента»

56) Конец программы