Подключение шпинделя

Система управления шпинделем, отличается от DDCSV 2 и 3.

В DDCSV, для преобразования ШИМ в 0-10в была реализована распространённая схема с RC фильтром и операционным усилителем LM358. Недостаток этой схемы, в долгой начальной зарядке конденсатора большой ёмкости. Из-за этого, шпиндель раскручивался долго.

В DDCSE, сигнал управления скоростью шпинделя, тоже изначально вырабатывается в виде ШИМ, частотой 125гц и напряжением 5в. Но потом, он преобразуется в 0-10в, с помощью специализированной микросхемы GP8101. Она намного быстрее реагирует на изменение скважности ШИМ.

Не преобразованный ШИМ сигнал, тоже вывели. На ШИМ сигнал нельзя вешать длинный неэкранированный провод. Иначе напряжение VSO начнёт «плавать».

Таким образом, имеется 6 контактов, для управления шпинделем:

ACM и COM-  - Клеммы объединены. Земля аналогового сигнала (минус), PWM, FOR, REV. Подсоединяется к клемме COM частотника.

VSO - Аналоговый сигнал 0-10в для частотника (плюс). Соединяется с клеммой VI частотника.

PWM - ШИМ сигнал 125гц, 5в (плюс). Минус подключается к ACM. Для частотников, которые умеют работать с ШИМ и серводрайверов. На ШИМ сигнал нельзя вешать длинный неэкранированный провод. Иначе напряжение VSO начнёт «плавать».

FOR - сигнал запуска шпинделя в прямом направлении (плюс). Команда M3. Подсоединяется к клемме FOR частотника.

REV - сигнал запуска шпинделя в обратном направлении (плюс). Команда M4. Подсоединяется к клемме REV частотника. Его нужно назначить вручную, на один из выходов.

Сигнал PWM и VSO пропадают при остановке шпинделя (M5). Но не всегда.

Подключение коммутируемых нагрузок (выходы).

Имеется 21 выходной порт. 21й порт - FOR для шпинделя. Но это условно. Его можно перенастроить на любую другую функцию.

Макс. нагрузка на 1 порт - 500ма. Макс. напряжение - 30в. Но выходная микросхема, рассчитана на 50В. Так что может, и 50В.

Если нагрузка питается от 24в, она включается между  COM+ и  OUTxx.  И запитывается от БП периферии DDCSE. То есть, размыкаются минусы, а плюс подсоединён постоянно.

Если нужно другое напряжение, тогда внешний источник напряжения, до 30в, подключается минусом к COM-. Нагрузка подключается между +БП и OUTxx. Можно использовать любой БП, в т. ч. DC-DC преобразователь запитанный от COM+ и COM-. Или линейный стабилизатор. Или внешний БП, как с гальванической развязкой сети, так и без неё.

Для коммутации нагрузок, используется микросхема ULN2003A. Это сборка из 7ми транзисторов Дарлингтона. Она содержит защитные диоды для индуктивных нагрузок. 50В 500ма на канал.

Если нужно управлять нагрузкой коммутацией плюсов, сделать полную развязку, подключить более мощную нагрузку, следует использовать э-м реле, твердотельные реле, или оптопары для маломощной нагрузки.

При использовании э-м реле, следует учитывать, что диоды защиты от обратной ЭДС,  уже встроены в контроллер.

В качестве оптопар, хорошо подходят LTV-817;  817; PC-817; LTV-357. Они подключаются через резистор 1,5K. Выход - 35В 50ма. Дешёвые, распространённые, быстрые и надёжные.

Вывод 1 - COM+; вывод 2 - OUTxx;  вывод 3 - -нагрузки; вывод 4 - +нагрузки.

Если нужно мощнее - 4N35 30В 100ма; MOCD217R2M  30В 150ма 2 канала;  MOCD207R2M 70В 150ма 2 канала; TLP627 300В 150ма; КР293КП4А 60в 320ма 2канала; КР293КП8А 60в 320ма 2канала нормально замкнутое; К293КП13П 260В 1А пост/пер ток; К293КП11АП 60В 2А пост/пер ток.

Подключение концевиков и кнопок (входы).

Имеется 24 входных порта.

Порты срабатывают от напряжения 24в. Резисторы на оптронах, установлены внутри контроллера, можно их заменить для других напряжений.

Для срабатывания входа, замыкаем его на COM-. COM+ уже подсоединён к каждой оптопаре внутри контроллера.

Для срабатывания от внешнего источника питания 24в, соединяем его плюс с COM+. Минус с INxx.

Для полной гальванической развязки от питания, или использования управляющих напряжений, отличных от 24В, можно использовать дешёвые оптроны LTV-817;  817; PC-817; LTV-357. Типичные номиналы добавочных резисторов, для тока светодиода 15ма:  60В-3,9К; 48В-3,3К; 36В-2,4К; 27В-1,8К; 24В-1,5К; 18В-1,1К; 12В-750 Ом; 9В-510 Ом; 7,5В-390 или 470 Ом; 5В-240 Ом; 3,7В-180 или 160 Ом; 3,3В-130 или 150 Ом; 1,5В-18 или 20 Ом. Вывод 1 - +управляющего напряжения; вывод 2 - -управляющего напряжения;  вывод 3 - COM-; вывод 4 - INxx.

Для подсоединения индуктивных датчиков приближения, обычно соединяем коричневый с COM+, синий с COM-, чёрный с INxx.

Дорогие датчики высоты инструмента, обычно имеют 4 провода и 2 контактные группы. Обе группы нормально замкнутые, т-е контакты размыкаются при срабатывании. Верхняя группа имеет жёлтый и белый провода. Они размыкаются при надавливании на площадку. Нижняя группа имеет коричневый и зелёный провода. Она размыкается при слишком сильном надавливании на площадку и запускает ESTOP. То есть, служит для защиты инструмента, датчика и станка от повреждений.

Подключение драйверов шаговых двигателей (STEP - DIR)

Сигналы STEP и DIR, формируются чипом DS26LS31C. Он преобразует пульсирующий сигнал, в переменный ток. То есть, он переключает полярность, как это делается в последовательных портах, для помехоустойчивости сигналов высокой частоты.

Поэтому, соединение с драйвером, осуществляется строго четырьмя проводами.  Объединять провода нельзя.

В целом, используются кабели стандарта RS422. То есть, экранированная витая пара.

Максимальная частота сигнала STEP - 1мгц. Сигнал максимальной частоты, дойдёт до драйвера без существенных помех, только если используются качественные провода. Качество сигнала можно оценить осциллографом, в начале и в конце провода.

Но, такая высокая частота, используется в основном для сервошпинделей. Обычно, частота сигнала для осей, не превышает 200кгц. Даже при делении шага на 32. При такой частоте, требования к кабелю, намного меньше.

Если используются дешёвые или старые драйверы, с медленными оптопарами, следует задавать задержку STEP-DIR, больше 7000нс. Бывает до 16000нс. Иначе будут пропуски шагов.

Также, причиной пропуска шагов, являются слишком малые значения, скоростей разгонов и торможений для двигателей.

Питание контроллера

Осуществляется двумя независимыми БП 24в, желательно с гальванической развязкой от сети. Например, НЧ трансформаторы с повышающими DC-DC преобразователями. Даже если преобразователь выйдет из строя, это не повредит контроллер.

Сигнальная часть питается от понижающего DC-DC преобразователя MP4462DN.

Имеется защита от переполюсовки и от перенапряжения, в виде защитного диода SMBJ33A, подключенного параллельно питанию. На обоих входах питания. Предохранителей нет. Так что, если подключить наоборот достаточно мощный БП без защиты от КЗ - что-то сгорит. Или БП, или провода, или диод или дорожки на плате. Обычно горит диод. Защищённый от КЗ блок питания, просто встанет в защиту. По-этому, рекомендуется включать через предохранитель, если БП не имеет защиты от КЗ.

Отдельные БП для питания сигнальной части контроллера и периферии, сделаны для повышения надёжности системы.

Но если станок не особо дорогой и ответственный, вполне можно питать от одного БП, соединив питание сигнальной части и периферии. Ничего не сгорит.

Вывод PE подключается на заземление.

Потребление -  0,2а при 24в

Какой процессор установлен?

Процессор NXP MCIMX283CVM4B на 454 MHz. В DDCSV3 и 2 установлен процессор NUVOTON N32905U1DN на 200мгц.

Логика AG16KF256.  В DDCSV3 и 2 установлена ALTERA Cyclone III EP3C16F256C8N

Память оперативная DRAM DDR2 512m NT5TU32M16DG-AC. В DDCSV3 и 2 нет внешней оперативной памяти, только внутренняя 8кб. Возможно, в качестве оперативки, используется NAND.

Память NAND Flash 4gb THGBMNG5D1LBAIL и 2мб  25Q16JVSIQ. В DDCSV3 1gb SAMSUNG 436 K9K8G08U0A.

То есть, DDCSE по-железу, намного производительнее DDCSV3 и 2. И имеет большой объём встроенной памяти для УП, плюс удобный механизм копирования файлов с флешки во внутреннюю память.

Подключение внешних кнопок

Можно подключить 5 внешних кнопок к IN1 - IN24 и назначить на них любые функции. Также как и на кнопки K1-K16. Но есть отличие, в том что исполняемые файлы для внешних кнопок, могут срабатывать на нажатие, отпускание и удержание, более 1 сек. exnc0-1.nc - exnc0-6.nc срабатывают при отпускании; exnc1-1.nc - exnc1-6.nc срабатывают при нажатии; exnc2-1.nc - exnc2-6.nc срабатывают при удержании, более 1 сек.

Подключение ESTOP

Срабатывание внешнего ESTOP, отличается от нажатия на кнопку RESET. При нажатии на RESET, контроллер останавливает оси плавно, без потери шагов. При замыкании внешнего ESTOP, оси останавливаются резко, с потерей шагов.

Что с температурами? Нет ли перегрева?

Больше всего греются микроконтроллер (до61С); DS26LS31C (до 48С); силовой диод DC-DC преобразователя (до 60С).

Зачем нужен переменный резистор на дисплейно-клавиатурной плате?

Он регулирует яркость подсветки. Это нужно, чтобы настроить контрастность экрана на максимум. Нужно поймать момент, когда экран будет максимально контрастен.

Какая батарейка используется, зачем она нужна?

Батарейка нужна, чтобы работали часы, после выключения питания. Но производитель почему-то её не ставит. Тип элемента CR1220.

Пищалка слишком тихая.

Чтобы пищалка стала громче, надо удалить с неё наклейку.

Можно ли установить прошивку M350?

Да. Прошивки M350 и DDCSE полностью совместимы. Разница, например в раскладке USB клавиатуры. У M350 она хуже.

Что делать, если перепутана полярность при включении, или превышено напряжение питания и защитный диод сгорел?

Маркировка защитного диода SMBJ33A.