Недокументированные возможности ПО DDCS Expert 1.1

Оглавление (для перехода, кликните с нажатым CTRL)

Команды и действия, нарушающие работу контроллера:	2

Переменные пользователя	3

Скорость выполнения УП	4

Бесшовное движение осей	4

Строка безопасности	4

G20 - переключение в дюймовую систему.	4

Пароль суперюзера	4

Вход в папку прошивки /mnt/nand1-1/	5

Установка и считывание машинных координат осей	5

Смещение координат осей (смещение смещений)	5

Текущая позиция осей в текущей рабочей системе координат	5

Текущая позиция осей в рабочих системах координат	5

Смещение координат осей в рабочих системах координат.	5

Обнуление осей в G54.	5

Записать текущую координату оси в переменную (по G54)	5

Идти в машинные координаты +5	5

Постановка на паузу из G-code.	6

M30 Конец программы	6

M47 - Повторить программу с первой строки.	6

G2 и G3.  Круговая интерполяция (движение по дуге).	7

Сбросить кол-во выполненных УП	8

G90G92 X0	8

Команда перехода GOTO	8

Цикл WHILE - DO -END	9

G54 - G59	9

Способы линейного перемещения осей	9

#1552-#1573 включение и выключение релейных выходов.	9

#1520-#1543 выводят состояние входов (концевиков).	10

Включение и выключение светодиодов на кнопках контроллера и доп. клавиатуры.	10

Включение и отключение софтлимитов	10

Математические операнды (из языка MACRO B)	10

#1509 Buzzer control	10

#1505 Dialog prompt message - выводит диалоговое окно с номером и текстом.	10

1503 Prompt information	11

#1510-1513 Print Value	11

#1507 Processing time record switch	11

Команда хоуминга осей	11

Смена инструмента	12

Пробинг	12

Команда хоуминга осей для двойной оси	13

Создание и вызов подпрограммы	13

Виртуальная кнопка	14

Создание М команд	14

Создание G команд	14

Команда хоуминга и пробинга G31	15

Hard Limit и Soft Limit	15

Файл setting	15

Файл coordinate	16

Симуляция	16

При долгом нажатии кнопки ▲, открывается страница тестов.	17

В конце УП надо добавлять пустую строку, или символ комментария.	17

Чтобы узнать, какая переменная отвечает за определённую настройку, надо к номеру настройки прибавить 500	17

Как узнать текущее значение определённой переменной	17

Квадратный корень из отрицательного числа.	17

Деление на ноль	17

Подклинивание осей при перегрузке процессора	17

Бесконечный "цифровой" цикл	19

Диагональные (многоосевые) перемещения осей	19

Невыполнение последней строки	20

Запоминание координат осей на паузе G4P-1.	20

Описание G и M команд в инструкции DDCSE, скопировано из инструкции DDCSV3.1, по большей части.	20

Файлы M3.nc - M5.nc	20

Copy To U Disk и Copy To Local.	20

G40 - G41 - G42 коррекция на диаметр.	20

Как удвоить кол-во K кнопок контроллера.	20

Скриншот	20

Округление чисел, циклами перебора	21

Отсечение дробной части числа, циклами перебора.	21

Команды и действия, нарушающие работу контроллера:

-#507=1 (Если 4я ось не используется как сервошпиндель, нельзя ставить 507=1. Иначе, 4я ось -будет неправильно работать при ручных перемещениях!)

-#509=1 (Если 5я ось не используется как сервошпиндель, нельзя ставить 507=1. Иначе, 5я ось будет неправильно работать при ручных перемещениях!)

-#710=2536 - #719=2544 и так далее, для всех 16ти К кнопок. (Контроллер уходит в бесконечный цикл, то есть зависает)

-Возможно, #600=1

-Использование M0, если 0076 Macro scan switch = open. (УП дойдёт до первой паузы, и после снятия с неё, начнётся с начала)

-0076 Macro scan switch = open. Если в тексте УП нет WHILE-DO-END, или GOTO-N, лучше это выключать. Так как УП не будет бесполезно сканироваться.

-Попытка использовать модальность аргумента R, для команд G2/G3. (Подвешивает контроллер, если R не указан в следующем кадре).

-Удаление или замена файла coordinate (Контроллер перестанет запоминать координаты осей, после перезагрузки они будут сбрасываться на 0, лечится на заводе)

-Удаление файла setting (он будет создан заново, но глючный. координаты осей не будут отображаться, лечится заменой на нормальный)

-Замена пароля Суперадмина и забывание его (лечится на заводе)

-Применение команд G0/G1 до пауз G4P-1 (приводить к самопроизвольному движению осей, после снятия с паузы, он просто повторяет последнюю команду движения осей). То же самое, с паузой с кнопки "пауза". MacroSwitch=close не исправляет этот глюк.

-Запись координат осей в переменные < #500 на паузе (в итоге, значения будут потеряны)

-Использование имён файлов с пробелами (с такими файлами, функции Copy To U Disk и Copy To Local не работают). Такие файлы нельзя удалить.

-Не использование паузы G4P1000 перед большими кусками кода (если её не использовать, возможно подклинивание осей).

-Выполнение больших УП с флешки (большие УП следует выполнять из внутренней памяти, иначе УП может внезапно остановиться).

-Если выполнять большие УП без паузы G4P1000 в начале блока команд движения осей, оси могут клинить

-Если установлена скорость Ref speed of arc with radius 5mm, а скорость обработки F меньше, начинают клинить оси

-Установка слишком малого значения Interpolation Period (оси будут клинить, на достаточно высокой скорости)

-Подключение СТЕП-ДИР 3мя проводами. (так как выходы СТЕП-ДИР дифференциальные, трёхпроводное подключение не работает)

-При подключении шпинделя, соединить ACM и COM-. (Тогда сигнал 0-10в будет хаотично изменяться)

Переменные пользователя

#0-#49; #50-#499; #2094-#2499

Пользователь может использовать этот диапазон переменных в макропрограммировании. По-умолчанию, они равны нулю.

Значения этих переменных передаются за пределы текущей УП (кроме #0-#49). Они доступны везде (в других УП, в MDI и т.д.).

Диапазон #0-#49 используется независимо в УП пользователя и в slib-m.nc - slim-g.nc.

То есть #10=1000 в УП пользователя и MDI, и #10=2000 в slib-m.nc - это 2 разные переменные. И их параметры сохраняются независимо.

Значения этих переменных сбрасываются после перезагрузки.

Значения переменных > 2000 тормозят УП. Она выполняется медленнее.

Если нужно, чтобы значение переменной осталось после перезагрузки, нужно использовать диапазоны #1450-#1471 #890-#899 #845-#849 #795-#799.

Номер переменной не может быть > 2499

Номера переменных < 500, нельзя использовать для запоминания координат осей. Возможны глюки. Лучше использовать диапазон #1577-#1615. Если запоминать координаты осей в номера переменных < 500, их значения могут меняться после пауз G4P-1.

Номера переменных > 500 нежелательно использовать в командах движения осей. Это нарушает "бесшовность". Также, циклы с такими переменными выполняются дольше.

Скорость выполнения УП

Для высокой скорости надо:

-Уменьшить кол-во строк

-Использовать номера переменных  <500 (большие номера переменных тормозят УП)

-Большие куски кода выносить  в подпрограммы, в файлы slib (оттуда всё работает быстрее)

-Обеспечить бесшовное движение осей, где это возможно (не добавлять кадры, между кадрами движения осей; использовать в командах движения осей номера переменных < 500.)

Бесшовное движение осей

Это такой набор команд движения осей, который выполняется, как одна линия. Без лишних ускорений-замедлений осей.

Например, такой код будет выполнен как G1X30:

G1 X10

X20

X30

То есть, оси между этими командами замедляться не будут.

Также, работают переходы G1-G2-G3. И ещё некоторые.

Это уменьшает время выполнения УП и увеличивает качество обработки.

Чтобы это работало, нужно выполнить условия:

-Между кадрами движения осей, не должно быть других кадров (определение значений переменных, переключения выходов и т.д.). Комментарии допустимы.

-Если координаты осей, задаются переменными, нужно использовать переменные диапазона #1-#499. Иначе оси будут замедляться-ускоряться.

Невозможность включать-выключать выходы между кадрами, без потери бесшовности, делает невозможной лазерную гравировку растром.

Строка безопасности

Так как, многие привычные G команды на DDCSE не работают, или работают не так, как обычно, то строка безопасности очень простая:

G54 G90 G40 G98 M5

G52 X0Y0Z0A0B0

Если Вы никогда не используете G52, то G52 X0Y0Z0A0B0 можно не добавлять.

Можно ещё добавить выключение насосов-пылесосов и лазера, если они используются.

G20 - переключение в дюймовую систему.

Команда G20 работает, но не так как обычно. Это просто замена G1, но введённые координаты пересчитываются в дюймы.

G20 X1 Y1 F300

Такая команда переместит оси в координаты X25.4 Y25.4 со скоростью 300. Координаты осей, будут показываться в мм.

Если потом выполнить G1X200, то перемещение будет в метрической системе.

То же самое с G21. Это 100% аналог G1.

Из-за этой особенности, DDCSE не рекомендуется для покупки, в странах с имперской системой.

Пароль суперюзера

888888.

Пароли пользователей не сохраняются в переменных.

Вход в папку прошивки /mnt/nand1-1/

Надо зайти суперюзером, вытащить флешку, зайти в Program и нажать "Switch disks".

Для возврата в локальное хранилище /local, надо выйти из Program и войти снова, либо нажать кнопку с функцией 1389.

Установка и считывание машинных координат осей

#880; #881; #882; #883 ; #884

Чтобы, например установить машинную позицию оси X на 1, надо написать #880=1.

После этого, на главном экране появляется значок "захоумлености" оси.

Эти же переменные, выводят текущую машинную позицию осей.

Смещение координат осей (смещение смещений)

Переменные #835-#839 устанавливают временное смещение осей во всех рабочих СК. Команда G52. Прибавляется к основному смещению СК. НЕ отображается в меню "Coord set". НЕ сохраняется после перезагрузки. Менять можно, только если после #835=0  будет команда движения осей. Или через MDI. Возможно, подойдут и другие команды.

Переменные #840-#844 устанавливают постоянное смещение осей во всех рабочих СК. Прибавляется к основному смещению СК. Отображается в меню "Coord set". Сохраняется после перезагрузки. Менять можно, только если после #840=0  будет команда движения осей. Или через MDI. Возможно, подойдут и другие команды.

Текущая позиция осей в текущей рабочей системе координат

Переменные #790-#794 выводят текущее положение осей в текущей рабочей системе координат.

Неважно, какая система координат выбрана. Эти переменные всегда выводят правую координату оси на главном экране.

Эти переменные, только выводят значение. Они не могут его менять.

Чтобы изменить позицию в текущей рабочей СК, служит команда M98P500XYZA. Но она делает это, с учётом смещения G92.

Текущая позиция осей в рабочих системах координат

Переменные #850-#879 выводят текущее положение осей в рабочих системах координат G54-G59. Для G92 #885-#889.

Эти переменные, только выводят значение. Они не могут его менять.

Смещение координат осей в рабочих системах координат.

Всего есть 7 рабочих систем координат. G54-G59 и G92.

Смещение координат, относительно машинной СК в G54-G59 устанавливается переменными #805-#834. В G92 - #800-#804.

Эти переменные и выводят текущее смещение, и могут менять смещение.

Обнуление осей в G54.

Нельзя писать в одну строку.

#805=#880 (для X)

#806=#881  (для Y)

#807=#882 (для Z)

или M98P500X0Y0Z0

В G55-59 всё по аналогии.

Записать текущую координату оси в переменную (по G54)

#1=#850 (для X)

#2=#851  (для Y)

#3=#852 (для Z)

В G55-59 всё по аналогии.

Идти в машинные координаты +5

G53 X5 Y5 Z5

или, если нельзя применить G53:

G54

G0 X5-#805

G0 Y5-#806

G0 Z5-#807

Содержимое команды G53:      G91G00X#0Y#1Z#2A#3B#4C#5 F#10 но просто так это не работает.

Постановка на паузу из G-code.

В целом, реализация паузы на DDCSE, очень глючная. Производитель знает об этом давно, но видимо это сложно исправить.

M0, M00 останов до нажатия кнопки старт (аналог кнопки пауза). Не работает, если 0076 Macro scan switch = open.

#2037=65865 (через виртуальную кнопку). Не работает

M1 пауза с подтверждением #1500=1. Не работает.

#1620-#1626 =1 не подходят для УП.

Рабочий вариант - G4P-1.

Починить M0 не получается. Если в O10000, вместо G4P-1 написать #1620=1, пауза будет срабатывать правильно, но движение оси будет перескакивать на следующую строчку.   Если в O10000 написать #1620=1 и G4P1100, пауза снова будет работать неправильно.

Если очень нужно, чтобы M0 и M1 работали, можно вместо G4P-1 в  O10000 и  O10001 написать #1620=1. А в УП писать:

М0

G4P1100

Или не включать 0076 Macro scan switch.

Причина нерабочих M0 и M1 в том, что G4P-1 не работает из подпрограмм, если 0076 Macro scan switch = open.

На паузе G4P-1 можно двигать оси (кнопками), и после снятия с паузы запомнить их положение в переменные. Но, нужно использовать номера переменных > 500. Хорошо подходит диапазон #1577-#1615. Если запоминать координаты осей в номера переменных < 500, их значения могут меняться после пауз G4P-1.

До паузы G4P-1 нельзя двигать оси командами G0 и G1, иначе после снятия с паузы, может быть самопроизвольное движение осей. Это редко бывает, после 1й паузы, и всегда после 5й. Если оси должны двигаться командами G-кода, до паузы, нужно использовать команду G31, вместо G0 и G1. Так как это расценивается, как ручные перемещения. Это может передаваться и из подпрограммы. Но применение G31 не сбрасывает эффекта G0 и G1. То есть, если УП изобилует паузами G4P-1, то вообще не желательно использовать G0/G1 до последней паузы.

Если 0076 Macro scan switch = open, после постановки на паузу G4P-1, контроллер просматривает весь файл G-code сначала. И после снятия с паузы тоже. Этим объясняется "тормознутость" паузы.

Также можно поставить на паузу до нажатия кнопки, циклом:

WHILE #1520==1 DO1

G4P10

END1

Снимает с паузы при замыкании IN1

Или 1505=1 - открывает окно с сообщением.

Но на этих паузах, нельзя двигать оси.

Если 0076 Macro scan switch на open, то УП доходит до первой паузы M0, и после нажатия Старт, начинается сначала.

M30 Конец программы

Останавливает шпиндель, выключает насосы-пылесосы. M5M9M11

Повышает счётчики выполнения программ #701 и #702, (значения пунктов "Total No." и "Cur No." на главном экране), обеспечивает работу #730 (возврат осей после обработки).

Но не завершает УП раньше времени.

"Total No." и "Cur No." можно редактировать с главного экрана.

M47 - Повторить программу с первой строки.

Кол-во повторов задаётся переменной #703. Отображается на главном экране (Cycle Times). После завершения, выводится диалоговое окно.

Повышает счётчики выполнения программ #701 и #702, (значения пунктов "Total No." и "Cur No." на главном экране), обеспечивает работу #730 (возврат осей после обработки).

"Total No." и "Cur No." можно редактировать с главного экрана.

Также, количество повторов, можно изменять напрямую с главного экрана.

Чтобы повторить эту УП снова, её желательно снова загрузить. Иначе, при втором выполнении, количество циклов будет меньше на 1.

G2 и G3.  Круговая интерполяция (движение по дуге).

Многим людям, трудно понять как работают команды G2 и G3. Попробую понятно объяснить.

G2 - построение дуги по часовой стрелке; G3 - против часовой.

Главные точки:

НТ - начальная точка дуги. Задаётся предварительным перемещением в неё осей.

КТ - конечная точка дуги. Задаётся в аргументах XYZ.

Ц - центр дуги, для режима 1. Задаётся аргументами I(X) J(Y)

R - радиус дуги, для режима 2.

Есть 2 режима построения дуг :

Режим 1 - задание центра дуги.

Алгоритм:

-Перемещаем оси в НТ (командами G1 или G0)

-Задаём КТ аргументами XY. Z для врезания по дуге. КТ задаётся в абсолютных координатах, при G90 и относительно НТ, при G91.

-Задаём Ц аргументами I (для X) и J (для Y). Ц задаётся всегда, относительно НТ (и при G90, и при G91).

Все аргументы модальны.

Пример:

Такой код, прочертит половину окружности, радиусом 50мм, по часовой стрелке, вокруг точки X0 Y0:

G0 X-50 Y0

G2 X50 Y0 I50 J0

Если нужно прочертить полную окружность 360гр, нужно установить КТ=НТ. Например:

G0 X-50 Y0

G2 X-50 Y0 I50 J0

Возможно, в некоторых ситуациях это подвешивает контроллер. По-этому, если в УП важна надёжность, лучше полную окружность чертить за 2 кадра.

Возможные ошибки:

Если I или J = квадратный корень из отрицательного числа (J[SQRT[-1]]), контроллер зависнет. Это "число", также может передаваться через переменные.

Если КТ не находится на одной дуге с НТ, это не проблема. Контроллер "мысленно" прочерчивает луч, между Ц и КТ. Точка пересечения этого луча и дуги, и является конечной точкой.

При прорисовке полной окружности, КТ должна быть точно равна НТ. Если есть расхождение, хотя бы на 0,0001, окружность не будет построена. Этим грешат некоторые CAM программы. Например, в постпроцессоре, аргументы для G1/G0 округляются до 0,01, а в G2/G3 до 0,001. Получаем, например: НТ X0 Y20.28, КТ X0 Y20.279. Этого достаточно, чтобы дуга не была построена.

Режим 2 - задание радиуса.

Алгоритм:

-Перемещаем оси в НТ (командами G1 или G0)

-Задаём КТ аргументами XY. Z для врезания по дуге. КТ задаётся в абсолютных координатах, при G90 и относительно НТ, при G91.

-Задаём радиус R. R должен быть > половины расстояния, между НТ и КТ.

Все аргументы модальны, кроме R.

Пример:

Tакой код, прочертит половину окружности, радиусом 50мм, по часовой стрелке, вокруг точки X0 Y0:

G0 X-50 Y0

G2 X50 Y0 R50

Этой командой нельзя прочертить полную окружность 360гр, за один кадр. Нужно, минимум 2 кадра. Например:

G0 X-50 Y0

G2 X50 Y0 R50

G2 X-50 Y0 R50

Tакой код, прочертит окружность, радиусом 50мм, по часовой стрелке, вокруг точки X0 Y0:

Эту команду можно использовать, как замену G0/G1. Для этого, в качестве радиуса, нужно задать очень большое число. Например, такой код прочертит линию 100мм от X-50Y0 до X50Y0:

G0 X-50 Y0

G2 X50 Y0 R1000000000

Возможные ошибки:

Если R = квадратный корень из отрицательного числа (R[SQRT[-1]]), контроллер зависнет. Это "число", также может передаваться через переменные.

Если R < половины расстояния, между НТ и КТ, дуга всё равно,  будет построена. R тогда будет равен половине расстояния, между НТ и КТ.

Если R = 0, дуга не будет построена.

R может быть отрицательным числом.

R может равняться, очень большим числам. Например, 1000000000. Это не влияет на скорость УП.

Если НТ=КТ, контроллер зависнет.

Если не указать R в следующем кадре, контроллер зависнет.

Бесшовное движение. Чтобы переходы между G2 - G3 были бесшовными, то есть оси не замедлялись и не ускорялись, а все кадры выполнялись как одна команда надо:

-Не добавлять в значения аргументов номера переменных > 500.

-Между кадрами движения осей, не должно быть ничего. Кадры должны идти один за другим.

-Математические выражения в аргументах, не мешают бесшовности.

Существуют команды G90.1 и G91.1. Они должны переключать способ задания центра дуги (IJ). В относительных и абсолютных координатах, соответственно. На "относительность и абсолютность" при G0 и G1, они влиять не должны.

Но на DDCSE, пока эти команды работают также, как G90 и G91. То есть, не работают. Центр дуги, можно задавать, только относительно НТ.

Сбросить кол-во выполненных УП

Общее (Total No.) #701=0

В текущей сессии (Cur No.) #702=0

G90G92 X0

Установка новых координат оси (или обнуление) и переключение в систему координат G92.

G92 - отдельная система координат. Когда она включена, в левом верхнем углу ничего не отображается (обычно там G54)

Команда перехода GOTO

Переходит к номеру кадра N. Особенно удобно пользоваться, если все кадры пронумерованы. Иначе, приходится искать N по всей программе. Но сейчас, мало кто нумерует все кадры.

N может быть, как после, так и до GOTO.

Переход с условием

IF #48<4 GOTO1

G0 X-2

N1

G0 X2

M30

Переход без условия

GOTO1

N1

Комбинированный переход

IF #48<4 GOTO1

G0 X1

GOTO2

N1

G0 X2

N2

M30

или

IF #1!=0 GOTO20

G53X#622 F500

GOTO30

N20

IF #1!=1 GOTO21

G53Y#623 F500

GOTO30

N21

IF #1!=2 GOTO22

G53Z#624 F500

GOTO30

N22

N30

M30

Переход – цикл (реверсивный переход)

#1=1

#2=10

N1

G0X1

G0X0

#1=#1+1

IF #1<=#2 GOTO1

Операнды AND и OR не работают.

Замена AND []*[]

Замена OR []+[]

Можно составлять конструкции из нескольких условий, например: IF [5==5]*[4<5]+[7>3] GOTO1

Вместо = , надо ставить == или EQ. Неравенство =! или NE.

Возможно применять GOTO, внутри цикла WHILE-DO-END.

С помощью GOTO можно выйти из цикла WHILE-DO-END, если N за пределами цикла.

IF-GOTO-N можно использовать как замену цикла WHILE-DO-END, если поставить N раньше чем IF-GOTO.

Для того чтобы макропрограммирование работало, надо установить 0076 Macro scan switch на open.

IF и GOTO обязательно писать в верхнем регистре! N - регистр не важен.

Цикл WHILE - DO -END

Циклично выполняет код, между WHILE ххх DOх  и ENDx, пока выполняется условие ххх

Стандартное применение:

#1=1

#2=10

WHILE #1<#2 DO3

G0 X10

G0 X0

#1=#1+1

END3

Ожидание нажатия кнопки:

WHILE #1520 ==1 DO1

G4P10

END1

Операнды AND и OR не работают.

Замена AND []*[]

Замена OR []+[]

Можно составлять конструкции из нескольких условий, например: WHILE [#1==5]*[#2<5]+[#3>3] DO1

Вместо = , надо ставить == или EQ. Неравенство =! или NE.

Для того чтобы макропрограммирование работало, надо установить 0076 Macro scan switch на open.

WHILE, DO, END обязательно писать в верхнем регистре!

G54 - G59

Переключение системы координат. Не работает, если в g-code только эта строка. Должно быть ещё что-то.

Также, если сразу после переключения, например в G55, попытаться запомнить положение осей в этой СК, в переменную, через #790-#794 то координаты будут взяты из предыдущей СК. Перед передачей положения осей в переменную, должны быть команды движения осей. Иначе СК не успевает переключиться.

Способы линейного перемещения осей

Кроме G0 и G1, оси можно перемещать командами G2 и G3 (если установить в качестве R, очень большое число); G31 (это расценивается, как ручные перемещения); G53 (перемещение в машинные координаты); G20 (перемещение в дюймовой системе); G21 (перемещение в метрической системе);  G40-44; G49; G54-59; G80;  любой M командой с аргументами XYZAB.

#1552-#1573 включение и выключение релейных выходов.

А также, можно узнать статус (включено или выключено)

Также, M50 / M51 - M90 / M91 (делает то же самое, только через файл s-lib-m.nc)

Нужно учитывать, что у DDCSE 21 релейный выход. 21й выход - это FOR. Также, на FOR можно назначить любой выход.

Изначально, видимо планировались 23 релейных выхода. Но развели 21. Имеются переменные, ещё на 2 выхода #1574  и #1575.

Возможно, их можно подключить.

Нагрузка подключается между COM+  и выходом. Ток 500ма на канал. Напряжение 24в.

#1520-#1543 выводят состояние входов (концевиков).

Для срабатывания, надо вход замкнуть на COM-.

Включение и выключение светодиодов на кнопках контроллера и доп. клавиатуры.

За это отвечают переменные #1930-#1961. И выводит их статус (включено или выключено)

Включение и отключение софтлимитов

#655 =1

#655 =0

Также, включает софтлимиты, код функции 67050.

Математические операнды (из языка MACRO B)

= COS[] SIN[] TAN[] SQRT[] ATAN[xxx,xxx]  +  -  *  /  .

# знак переменной

==  EQ равенство - в конструкциях IF...GOTO и WHILE...DO заменяет =.

NE или  !=  не равно

< или LT меньше чем

> или GT больше чем

<=  или LE меньше или равно

>=  или GE больше или равно

ABS[] модуль (убирает минус). Но не убирает дробную часть.

ROUND[] Округляет число до ближайшего целого.

FIX [] Округляет число в меньшую сторону.

FUP [] Округляет число в большую сторону.

SQRT[] - находит квадратный корень числа.

[] замена скобок (не модуль). Также, в таких скобках ставится номер переменной, найденный выражением #[500+5]=1. И номер G-M команд, наведенный выражением G[10-9].

EQ LT GT LE GE ABS COS SIN TAN SQRT ATAN пишутся обязательно в верхнем регистре!

Замена AND []*[]

Замена OR []+[]

Можно составлять конструкции из нескольких условий, например: IF [5==5]*[4<5]+[7>3] GOTO1

Символы комментариев:   //    ;     ()     /*  */

Операнды   ^   INT AND OR RDRECODE WRRECODE не работают.

#1509 Buzzer control

Если = любому числу, кроме 0, коротко пищит пищалкой.

Например

#1509=1

G0 P100

#1509=1

G0 P100

#1509=1

G0 P100

издаёт 3 коротких писка.

Работает не очень хорошо.

Судя по системным файлам, просто глючная команда. Надо починить.

#1505 Dialog prompt message - выводит диалоговое окно с номером и текстом.

И пишет в стоку состояния.

Чтобы вывести номер 11 и текст "Hello" -    #1505=-5000+11(Hello)

Сообщение выводится в одну строку. Если ширины окна не хватает - оно растягивается.

Также, округляет дробные числа в большую сторону.

1503 Prompt information

1619 Prompt information

Выводит текст в строку состояния.

#1503=1(Hello)

#1510-1513 Print Value

Передаваёт число в Prompt information, с помощью знака %.0f. Всего, можно передать 4 числа.

#1507 Processing time record switch

Останавливает и запускает часы обработки (Work Time)

Команда хоуминга осей

Вызывает подпрограмму O501 из файла slib-g.nc

M98P501X0 (X)

M98P501X1 (Y)

M98P501X2 (Z)

M98P501X3  (A)

M98P501X4  (B)

Алгоритм хоуминга

Количество циклов захода на датчик, определяется настройкой 0106 (Homing cycle count)

Сдвиг нулевой позиции, определяется настройками 0235-0239 (..-axis Mach zero offset)То есть, при отходе от датчика, маш. координаты оси, будут не 0, а это число.

-Ось движется на датчик, скорость определяется настройками 0107-0111 (homing speed), направление параметрами 0112-0116 (homing direction)

-Ось касается датчика и движется в противоположном направлении, со скоростью из настройки 0118 (Second precision posinioning speed)

-Ось перестаёт касаться датчика,  на этом первый цикл закончен.

-Второй цикл (если задан)

- Ось снова движется на датчик со скоростью настройки 0118 /2

-Ось касается датчика и движется в противоположном направлении, со скоростью из настройки 0118 /2

-Ось перестаёт касаться датчика,  на этом второй цикл закончен.

-После циклов, машинные координаты оси сбрасываются на число, определяемое настройками 0235-0239 (..-axis Mach zero offset)

-Ось переходит в позицию, определяемую настройками 0122-0126 (MACH position after .. go home) со скоростью 500. Эта скорость забита в s-lib.nc

-Слева от координат оси на главном экране, появляется символ определённой домашней позиции (символ того, что ось захоумлена).

Смена инструмента

Для смены инструмента например на №5, нужно писать T5. Если написать M6T5, то это тоже работает. Но содержимое подпрограммы O10006 из slib-m, не воспроизводится. То есть, возможность писать M6T5, добавлена в целях совместимости с постпроцессорами.

Для воспроизведения содержимого O10006, нужно писать M6.

При выполнении M6T5 или T5, воспроизводится содержимое подпрограммы O20000 из slib-g.nc.

Но только если Tool magazine type = любому значению, кроме NULL.

Если нужно, не запускать процедуру смены, а просто сменить номер инструмента, нужно писать  #1300=5.

Также, команды M6 и Tx не воспроизводят содержимое T.nc

Ручная смена:

Если надо двигать оси на паузе:

;

G4P-1

G1

;текст 68 символов

;текст 68 символов

Если оси двигать не надо

#1505=-5000(текст )

Пробинг

Вызывает подпрограмму O502 из файла slib-g.nc

M98P502

Также, тип пробинга задаётся переменной #1502 (probe mode)

Есть несколько типов пробинга.

Fixed Probing - пробинг с фиксированным датчиком.

Алгоритм:

-Кол-во заходов на датчик, определяется настройкой 0131 (Probing cycle count)

-Оси идут в машинную позицию датчика. Позиция устанавливается через настройки.

-Ось Z опускается вниз со скоростью указанной в настройке 0132 (Initial speed of probing)

-После касания датчика, Z поднимается вверх со скоростью указанной в настройке 0132 (Initial speed of probing) до размыкания датчика.

-На этом 1й цикл закончен.

-При кол-ве циклов > 1, далее Z снова опускается со скоростью из настройки 0000 (Motor startin speed) /2

-После касания, Z поднимается со скоростью из настройки 0000 (Motor startin speed) /2

и т. д.

Floating Probing - пробинг с мобильным датчиком.

-Кол-во заходов на датчик, определяется настройкой 0131 (Probing cycle count)

-Ось Z опускается вниз со скоростью указанной в настройке 0132 (Initial speed of probing)

-После касания датчика, Z поднимается вверх со скоростью указанной в настройке 0132 (Initial speed of probing) до размыкания датчика.

-На этом 1й цикл закончен.

-При кол-ве циклов > 1, далее Z снова опускается со скоростью из настройки 0000 (Motor startin speed) /2

-После касания, Z поднимается со скоростью из настройки 0000 (Motor startin speed) /2

и т. д.

Mult probing - мультипробинг. Пробинг сразу нескольких инструментов. Перечень инструментов определяется переменными #1970-#1989 (One Key Probe Tool).

Команда должна выполнять содержимое файла mulprobe.nc, но не делает этого.

Teaching XY - позволяет быстро определить координаты X и Y мобильного датчика

Teaching Z - позволяет быстро определить координату Z мобильного датчика

Команда хоуминга осей для двойной оси

Вызывает подпрограмму O503 из файла slib-g.nc

M98P503X1

Создание и вызов подпрограммы

Заняты номера подпрограмм:

В slib-g

O9053; O9081; O9082; O9073; O9083; O9074; O9084; O9028; O9029; O500; O501; O502; O503; O20000

В slib-m

O10000-O10002;   O10006; O10019; O10030; O10047;   O10050-O10091;    O10100-O10122;   O10129 O10130-O10133;   O10136; O10140; O10141;    O10150-O10181;    O10250-O10263;    O10270-O10281;  O10300-O10307

Создание: в slibuser.nc создаём

Oxxx (xxx номер подпрограммы)

..

..

M99 (конец подпрограммы)

XYZABCIJKRHQDFST

Вызов: M98   Pххх   Lxx   XxxYxxZxxAxxBxxCxx IxxJxxKxxRxxHxxQxxDxxFxxSxxTxx.

Pxxx - номер подпрограммы (без буквы O).

Lxx - количество повторов.

X-T параметры передаваемые в подпрограмму (в переменные). Их можно писать в любой последовательности.

X-#1  Y-#2  Z-#3  A-#4  B-#5  C-#6  I#7  J#8  K#9  R#10  H#12  Q#14  D#15  F#16  S#17  T#18

Также, подпрограмму можно создавать в исполняемом файле УП, в slib-m.nc, в slib-g.nc

Если подпрограмма создаётся или изменяется в файлах прошивки - надо после сохранения изменений перезагрузить контроллер.

Виртуальная кнопка

#2037=64536+код функции

Внимание! Виртуальную кнопку нельзя использовать в УП, так как она срабатывает, только после завершения УП.

Практическое применение - создание УП, только для нажатия на кнопку, или проверка кодов функций через MDI.

2037 Virtual key trigger register   0x1017f 017f is the key number,1 is the status when pressed down

For example We need to define an external

key with the Reset function, how to calculate the

virtual key value:

Bit0-bit15: key value, refer to the table, the

actual key value = Table value -1000;

Bit16: Key status; 0: Releasing 1: Pressing

Bit16 =1；

Reset Value is 1327

Bit0-bit15=(1327-1000)=327;

#2037=1*2^16+327=65536+327=65863;

If you want to define external key 1 as the

Reset Button, then create a “extnc1.nc”, and the

content is“ #2037=65863”.

Создание М команд

Можно создавать свои М команды.

Заняты M1; M3-M6; M8-M11; M29-M30; M47; M50-M91; M98-M122; M129-133; M136; M140-M141; M150-M181; M250-M263;  M270-M281; M300-M307.

Но большая часть из них, заняты экспериментальными командами. Многие можно освободить.

Для задействования, создаём в файле slib-m.nc подпрограмму O100(номер M команды). То есть, для M2 O10002, для M15 - O10015. И пишем в подпрограмму, нужный G-код.

Аргументы не передаются в подпрограмму. Аргументы XYZABC перемещают оси. То есть, команда работает как G1. Сначала перемещаются оси, потом выполняется подпрограмма.

Исключение - M2.Она не двигает оси.

Создание G команд

Можно создавать свои G команды.

Свободны G команды, начиная с номера G100. Например, G153.

Для создания команды G153 , создаём в файле slib-g.nc подпрограмму O9(номер G команды). То есть, для G153 - O9153.

И пишем в подпрограмму, нужный G-код.

Аргументы XYZABCIJKRHQDFS передаются в переменные #0-#16 соответственно.

X-#0 Y-#1 Z-#2 A-#3 B-#4 и т.д.

Команда хоуминга и пробинга G31

G31XxxYxxZxxAxxBxxFxxPxxLxKxQx

Во всём подобна G1, но останавливает движение при срабатывании датчика и берёт ускорения и замедления из настроек ручных перемещений 0050-0059.

XYZAB Точка, в которую оси должны начать движение

F - скорость

P - номер входного порта (можно указывать, только 1-24, иначе ошибка)

L - уровень срабатывания датчика (высокий или низкий). При L0 ось останавливается при замыкании порта.

K - реакция на Hard Limit (0:Ignore limit 1:Enable limit to Negative (-) direction 2：Enable limit to Positive direction (+)).  Soft Limit игнорируются.

Q - тип остановки - плавная остановка(0) или резкая(1) (0: Decelerate to stop; 1: Emergency)

Обычно пишут: G91G31 Z-5000 F100 P1 L0 K0 Q1

Машинные координаты оси, в момент срабатывания датчика, записываются в переменные #1925-#1929. Это нужно, потому что ось может останавливаться не сразу (при Q0). И тогда, она проскочит момент срабатывания.

Результат записывается в переменные #1920-#1924. 0:Did not Probe 1:Initialize 2:Detected the signal 3:Triggered Negative limit signal 4:Triggered Positive limit signal

Ускорения и замедления, задаются настройками 0050-0059 (переменные #550-#559). То есть, это считается ручными перемещениями.

Команда игнорирует Soft Limit. Раньше, наверное не игнорировала.

Кроме хоуминга и пробинга, команда полезна для макропрограмм, если нужно двигать оси G командами до паузы G4P-1. Потому что, G1 и G0 не подходят. При снятии с паузы, возможно самопроизвольное движение осей.

G31 расценивается, как ручные перемещения. Команда может передаваться и из подпрограммы. Но применение G31 не сбрасывает эффекта G0 и G1. То есть, если УП изобилует паузами G4P-1, то вообще не желательно использовать G0/G1 до последней паузы.

См. описание G4P-1

Hard Limit и Soft Limit

Hard Limit

Есть 2 режима остановки, при срабатывании лимита. Emergency (резкая остановка) и Decceleration (плавная остановка, с учётом настройки скорости замедления оси). Так как срабатывание лимита - это большая проблема, надо быстро остановиться. Выбираем  Emergency.

Можно на 1 вход назначить, сколько угодно датчиков (в меню IO). Тогда можно все датчики навесить на 1 вход и избавиться от лишних проводов.

Soft Limit

Есть 2 режима остановки, при срабатывании лимита. Emergency (резкая остановка) и Decceleration (плавная остановка, с учётом настройки скорости замедления оси). Так как срабатывание лимита - это большая проблема, надо быстро остановиться. Выбираем  Emergency.

Контроллер не сканирует УП на предмет выхода за пределы Soft Limit, как это делал DDCSV.

При ручных перемещениях, станок заранее знает о приближении софтлимита и замедляет оси. При выполнении УП, станок "влетает" в лимит на полной скорости и резко тормозит ось с потерей шагов. То есть, при выполнении УП, софтлимиты работают так же, как концевики.

Файл setting

Сохраняет состояние переменных.

Не сохраняет пароли.

Не сохраняет текущие координаты осей.

Он храниться в папке прошивки и сохраняет состояние переменных. Для восстановления настроек, надо или применить команду "Param Restore", или положить этот файл в папку INSTALL на флешке и загрузить контроллер с вставленной флешкой (прошивка).

Прямая замена файла не вызывает проблемы забывания координат после перезагрузки.

Если удалить этот файл из папки прошивки, при следующем запуске, контроллер создаст его заново. Но в нём будет много чего отсутствовать. Например, на главном экране не будут отображаться оси. Присвоение всем переменным, номеров по-умолчанию, не помогает.

Файл coordinate

Запоминает координаты осей, для восстановления при следующей загрузке. Если этот файл перезаписать или удалить - он перестанет работать. Оси после перезагрузки будут сбрасываться на 0. Это лечиться только на заводе. Перепрошивка не поможет. Также, запоминает кол-во выполненных УП (Total No) и Cycle Times.

Симуляция

Есть 3 режима симуляции - Line; Statue; 3D.

Для симуляции 2d программ, лучше подходит Statue. Но, говорят он потребляет больше ресурсов системы, по сравнению с Line.

Для лазера, нет разницы между Statue и Line.

Можно запустить программу и включить страницу Simulation, или выбрать файл в Program и выбрать Simulation (чтобы просимулировать УП без реального выполнения).

Удобнее всего, выбирать УП кнопкой START а не ENTER. Тогда предсимуляция запускается сама.

Симуляция без реального выполнения, не учитывает Soft Limit.

Ширина, высота и глубина области симуляции, а также точка отсчёта, задаются переменными:

#754 Ширина области (X) (положительное число)

#755  Высота области (Y) (положительное число)

#756 Глубина области (Z) (положительное число)

#757  The toolpath plane thickness in Statue mode

#758 Начальная точка X

#759 Начальная точка Y

#760 Начальная точка Z

Эти параметры устанавливаются автоматически. Но для этого, УП надо выполнить или просимулировать 2 раза.

То есть, он пользуется настройками предыдущей УП, или симуляции.

Настройки сохраняются для КАЖДОЙ УП индивидуально (по имени файла), в т.ч. после перезагрузки. То есть, они записываются в ПЗУ.

Записывается, только имя файла, но не его расположение. То есть, 2 файла 2.nc, которые расположены на разных носителях, он будет считать, одним и тем же файлом.

После УП резки прямоугольника X=2000 Y=-100 Z=2, подъём Z=-2,будут установлены следующие параметры:

#754=2000

#755=100

#756=0

#757=0

#758=0

#759=100

#760=-2

После перезагрузки, эти параметры меняются на 200-200-3. Возможно, это значение по-умолчанию. Но, скорее всего, нет.

После выполнения симуляции, при нажатии кнопки ▲, не виден текст УП. Нужно после этого, нажать Monitor.

При долгом нажатии кнопки ▲, открывается страница тестов.

И также, эта страница закрывается.

Чтобы узнать, какая переменная отвечает за определённую настройку, надо к номеру настройки прибавить 500

Как узнать текущее значение определённой переменной

Надо пользоваться переменными машинного положения осей, в MDI.

Например, нужно узнать значение переменной #1520. Пишем в MDI: #884=#1520. Машинная координата 5й оси, изменится на значение переменной #1520.

Но не все значения могут отобразиться правильно. Например, если написать #100=SQRT[-1] и #884=#100, на экран будет выведен 0. Хотя, по-факту там другое значение.

Из MDI нельзя узнать значения #0-#50, так как из значения индивидуальны для каждой УП и подпрограммы.

Деление на ноль

Попытка делить на ноль, вызывает ошибку "Expression error"

Подклинивание осей при перегрузке процессора

Это самая серьёзная проблема, данного контроллера.

В некоторых случаях, процессор перегружается. Если во время этого, происходит диагональное движение осей (движутся одновременно 2 или более осей), генерация сигнала STEP нарушается и моторы осей заклинивают.

Чем большее кол-во осей одновременно участвуют в движении и чем больше их скорость, тем больше перегружается процессор. Снизить нагрузку, можно замедляя движение и понижая значение Interpolation Period.

-Иногда, выводится сообщение в строке состояния "Tool path resolution is too hight!". Но не всегда.

-После возникновения ошибки, если зайти на странцу IO-Test Там будет сообщение "Hardware failure!". Если заменить файл setting (вернуть настройки по-умолчанию), это сообщение пропадёт.

-Это происходит в бесконечных циклах с цифрами и в начале длинных УП.

Условия возникновения ошибки в УП:

-После загрузки нужно выполнить, минимум одну сложную программу

-Код должен состоять из большого кол-ва мелких отрезков или дуг (не имеет значения)

-Если дуг/отрезков мало, проблема не проявляется.

-Код должен содержать, хотя бы одну команду вкл-выкл выходов.

-Достаточно однократного переключения выходов, во всей УП. Но, желательно чтобы они были ближе к началу УП.

-Всё равно, как переключаются выходы. Проверены M3-M5; M8-M11; M50-M91; переменные #1552-#1575.

-Изменение значений других переменных, не вызывает проблемы

-Другие М команды, например М6, не оказывают влияния.

-Проблема возникает на длинных и быстрых диагональных перемещениях.

-Одноосевые перемещения, заклинивают с намного меньшей вероятностью. Так как, диагональные (многоосевые) перемещения, нагружают систему намного сильнее.

-Чаще возникает с G1, чем с G0.

-Редко бывает с первого выполнения УП, после перезагрузки. Надо выполнить УП несколько раз.

-Зависит от Interpolation Period (чем меньше, тем больше вероятность). Для проверки надо ставить 0,003 и меньше.

-Зависит от скорости. Для проверки надо ставить 7000 и больше.

-Не зависит от ускорений осей

-Не зависит от наличия пауз до большого кода

-Проблема возникает, только в самом начале УП, на длинных диагональных перемещениях, например когда оси движутся к месту начала обработки. После начала, проблема не возникает, если не возникла вначале. Дальше УП выполняется нормально. Но если оси клинили в начале, они могут чуть подклинивать и во время выполнения (но меньше). То есть, надо избегать подклинивания в начале.

-Решается паузой 1сек или больше, непосредственно перед началом блока с движением осей.  То есть, надо переждать эту глючную секунду и не двигать быстро оси по диагонали в это время.

-Также можно долго медленно двигать оси.

-Проблема плавающая. То возникает, то нет. Но если поставить  Interpolation period < 0.003 и скорость G0 >  7000, она будет возникать почти всегда.

Не решает проблему:

-Охлаждение процессора (он не перегревается)

-Копирование УП во внутреннюю память

-Выключение Macro Scan switch

-Уменьшение  кол-ва знаков после запятой, в командах G0/G1/G2/G3

-Изменение настроек #1 и #2 (кол-во шагов на мм)

-Изменение дуг на отрезки (избегать G2/G3)

-Изменение способа переключения выходов

-Уменьшение кол-ва переключения выходов (достаточно одного)

-Увеличение времени разгона моторов (уменьшение ускорений G0/G1)

-Увеличение Interpolation period до 0,01 и уменьшение скорости осей до 4000мм/мин, недостаточно

Чтобы уменьшить вероятность возникновения проблемы надо:

-Ставить паузу перед большими кусками кода с мелкими перемещениями, или команды долгого медленного движения осей

-Выполнять УП после перезагрузки

-Уменьшить максимальную скорость G1 и G0

-Избегать диагональных перемещений

-Увеличить Interpolation period

-Не переключать выходы, во время УП

-Уменьшать размеры УП

-На диагональных перемещениях, пользоваться G0, а на G1

Просто воспроизвести проблему, можно на "цифровом" бесконечном цикле :

WHILE 1==1 DO1

G1 X20 Y20 F7000

G1 X0 Y0

END1

Interpolation period надо поставить на 0.003, или меньше.

Бесконечный "цифровой" цикл

Так называется цикл, в котором нет условия завершения и в условиях используются только цифры (нет переменных). Например:

WHILE 1=1 DO1

или

WHILE [3>1]*[4=4] DO1

Такие циклы интересны тем, что они нагружают процессор, больше обычных. И в них возможны подклинивания осей, при диагональных перемещениях.

Если в цикле используются переменные, то это меньше нагружает так процессор, даже если цикл бесконечный. Например, такой цикл не вызывает проблем:

#1=2

WHILE #1=2 DO1

Перегрузка процессора, может вызывать подклинивание осей, но только на диагональных перемещениях.

Например, такой цикл клинит оси:

WHILE 1==1 DO1

G1 X20 Y20 F7000

G1 X0 Y0

END1

А такой не клинит:

WHILE 1==1 DO1

G1 X20 F7000

G1 X0

END1

Диагональные (многоосевые) перемещения осей

Контроллер старается поддержать скорость движения инструмента относительно стола, на уровне заданном в F.

При этом, при перемещении инструмента под 45гр, относительно оси X, оси должны двигаться со скоростью в 1,4 раза больше, чем задано в F. Скорость поддерживается для G0, G1, G2, G3. Раньше для G0 была настройка, которая отключала функцию поддержания скорости. Теперь её отключили.

Но реальная скорость движения каждой оси, ограничена параметрами Max Speed.

Расчёт диагональных перемещений, сильно нагружает процессор.

Запоминание координат осей на паузе G4P-1.

В макропрограммах, часто надо запоминать координаты осей на паузе. Делать это, довольно нелегко из-за глючной паузы.  Следует соблюдать несколько правил:

-Координаты осей, изначально надо записывать в номера переменных > 500. Хорошо подходит диапазон #1577-#1615. Иначе, после следующей паузы, они забудут свои значения. Если пауза одна, можно использовать диапазон #1-#500.

Но использование номеров переменных > 500, замедляют УП (особенно важно в циклах) и нарушают бесшовное движение осей. По -этому:

-После последней паузы, желательно передать эти значения, в переменные диапазона #1-#500. Но, только когда после этого не будет больше пауз.

-Если между первой и последней паузой, нужно двигать оси и вручную, и G-командами, следует пользоваться только командой G31 (это считается ручными перемещениями). Если пользоваться G0/G1/G2/G3, оси при их ручном перемещении на паузе, будут после снятия паузы, самопроизвольно возвращаться на позицию до паузы. И Вы не успеете запомнить их координаты в переменные.

Описание G и M команд в инструкции DDCSE, скопировано из инструкции DDCSV3.1, по большей части.

По-этому, информация не актуальна.

Файлы M3.nc - M5.nc

Выполняют содержимое, не при командах M3-M5, а при включении-отключении шпинделя через кнопку.

Copy To U Disk и Copy To Local.

Удобные функции. Но копироваться могут, только те файлы, имена которых не содержат пробелов.

G40 - G41 - G42 коррекция на радиус.

Она работает, но начальные точки, нужно корректировать самостоятельно, с помощью переменных.

Нужно обязательно завершать G40, иначе последний кадр пропадает.

В целом, коррекция на диаметр, выполняется также, как Cimco Edit. Советую ознакомиться.

Как удвоить кол-во K кнопок контроллера.

Нужно сделать одну K кнопку, переключателем функия1-функция2. Она будет зажигать и гасить светодиоды всех К кнопок и переключать переменную-триггер. Дальше вешаем на К кнопки, нажатие виртуальной кнопки и ставим номер виртуальной кнопки, в с соответствии с состоянием триггера.

И клеим наклейки на К кнопки, с двумя функциями.

Скриншот

Для сохранения скриншота на флешку в формате BMP, надо нажать PrtScn на USB клавиатуре.