M350

进阶篇

V1.0

- 目录

第一章 系统介绍	2

1.1 系统版本介绍	2

1.1.1 M350 版本介绍	2

1.2 升级说明	2

1.2.1 重启自动升级	2

1.2.2 手动升级	3

1.3 Install升级包文件	3

1.4 参数配置详解chs/eng	4

1.5 界面字符显示配置详解 msg/msg1	6

1.6 开机logo修改(logo.bmp)	7

1.7 宏地址介绍	8

1.8 宏程序调试打印	9

1.8.1 相关宏程序地址如下：	9

1.8.2 举例说明	9

1.9 M代码自定义详解 slib-m.nc	11

1.10 G代码自定义详解 slib-g.nc	11

1.11 刀库定制详解	12

1.11.1 换刀内部原理：	12

1.11.2 换刀案例(以固定直排刀库为例)	12

1.11.3 换刀后对刀设置	18

1.11.4 测试代码	21

1.12 外部扩展端口自定义详解	22

1.12.1 输入端口配置	22

1.12.2 执行文件加载	22

1.13 K1-K7功能自定义详解	23

1.14 系统自检测界面	27

1.15 USB标准键盘映射	29

第二章 附录	31

系统介绍

系统版本介绍

M350 版本介绍

进入【系统管理】界面，可查看序列号版本；

产品序列号：FOINNC-0330-949dc53f38f510b8-000

① - ② - ③ - ④

详细说明：

①：公司商标字符；

②：产品型号；

0330：三轴

0340：四轴

0350：五轴

③：产品ID号；

④：产品注册次数；

| ②：产品型号 | 轴数 | 主界面 | 参数页面 | 升级包 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0330 | 3 | XYZ | 无第四、五轴参数 | 共用一个 |
| 0340 | 4 | XYZA/B/C | 无第五轴参数 |  |
| 0350 | 5 | XYZAB/AC/BC | 全部参数 |  |

升级说明

重启自动升级

1：将install文件夹拷贝到U盘根目录下；

2: U盘插入M3xx系统U盘口；

3：重新上电 等待；

4：进入【系统管理】查看“系统软件版本”是否与压缩包日期一致；

手动升级

1：将install文件夹拷贝到U盘根目录下；

2:  U盘插入M3xx系统U盘口；

3： 依次进入 【系统管理】-【F3-系统升级】；

4： 自动重启系统

5：进入【系统管理】查看“系统软件版本”是否与压缩包日期一致；

注意：

若升级不成功，请更换U盘；

U盘只支持FAT文件格式；

Install升级包文件

Install 文件夹文件介绍

| 文件名 | 说明 |
| --- | --- |
| CAM | 文件夹，系统CAM教导图库资源 |
| absX/Y/Z/A/B.nc，abszero.nc | 各轴绝对值位置校准-执行文件 |
| ALL_T.nc | 全部刀依次换刀-执行文件 |
| chs | 中文参数配置 |
| cmdstr | 系统内部执行命令，禁止修改！ |
| eng | 英文参数配置 |
| error.nc | 加工异常时执行的文件，禁止修改！ |
| ext_button.nc | 【手动操作】界面自定义按钮-执行文件 |
| extnc0-1.nc | 外部按钮1松开-执行文件 |
| extnc1-1.nc | 外部按钮1短按-执行文件 |
| extnc2-1.nc | 外部按钮1长按-执行文件 |
| fndX/Y/Z/A/B.nc，fndzero.nc | 各轴机械回零动作-执行文件 【加工状态】-【回机械原点】-【机械XX/Y/Z/4th/5th/全部回】 |
| gotozero.nc | 【加工状态】-【回工件原点】-【工件全部回】 |
| key-1.nc, key-2.nc, …key-7.nc | 【K1-K7】按钮执行文件 |
| logo.bmp | 开机logo图片 |
| M3/M4/M5/M8/M9 /M10/M11/M19 | 手动M代码执行文件 |
| msg | 中文界面字符显示配置 |
| msg1 | 英文界面字符显示配置 |
| mulprobe.nc | 多把刀一键自动对刀-执行文件；【加工状态】-【对刀】-【多刀固定对刀】 |
| network.conf | 网络配置文件 |
| parse.out、pidMonitor.out | 应用程序文件 |
| pause.nc | 暂停-执行文件 |
| probe.nc | 对刀操作-执行文件 |
| processing1 | 系统内部中间文件 |
| rcS | 系统内部文件，禁止修改！ |
| read me.txt | 帮助文档 |
| slib-g.nc | 系统库文件 (G53 G81 G82 G83 G84 回机械零 对刀 刀库 后台执行文件) |
| slib-m.nc | 用户自定义M代码库文件 |
| slibuser.nc | 用户自定义库文件 |
| smb.conf | 系统内部文件，禁止修改！ |
| sysstart.nc | 系统开机初始化-执行文件，可修改！ |
| T.nc | 手动换刀-执行文件 |

参数配置详解chs/eng

chs 和eng文件可定义配置参数的属性

chs中的语言设置为例:

#240  =1  p0  -t2 -s1"语言设置" -s3"0:英文,1:中文" -m10 -min=0.000 -max=1.000 -i0"Eng" -i1"中文"

#240  ：参数号；

=1 :开启强制初始化为1；

P0 : 参数修改权限，0：操作员  1：管理员 2：超级管理员；

t2: t参数数值类型；

-s1"语言设置" ：s1 后面引号内为参数名称；

m10:  m为参数分类号，0表示隐藏此参数；

-min –max：参数最小值 最大值

界面字符显示配置详解 msg/msg1

msg/msg1文件为系统中文/英文界面字符串显示的配置文件，用户可根据使用习惯修改字符；

注意

1：文件类型全是文本文件，可通过文本软件打开并编辑；

2：文本字符串的双引号不可删除；

例如：以主菜单F1-F6字符串显示为例

其msg文本与界面字符串显示的对应关系如下图所示：

字符显示配置文件升级方法如下：

- 在U盘根目录新建一个名字为“install”的文件夹；

- 将修改后的msg文件拷贝到“install”的文件夹；

- 按照1.2章节步骤更新系统配置；

注意：

- 字符修改必须按照格式修改，修改的字符放在英文输入法的双引号中；

- 若修改后出现系统异常，请用厂家默认升级包进行升级，并重新进行修改；

开机logo修改(logo.bmp)

用户可通过修改intall文件夹下的图片logo.bmp来修改进入系统前的开机画面；

图片要求:

- 图片存储格式为bmp;

- 分辨率：1024*600；

- 位图深度：24位

- 名称：logo.bmp

logo图片升级方法如下：

- 在U盘根目录新建一个名字为“install”的文件夹；

- 将新建的logo.bmp文件拷贝到“install”的文件夹；

- 按照1.2章节步骤更新系统配置；

相关参数：

| 参数 |  | 含义 | 设定范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 248 | 用户自定义LOGO显示时间 | 开机logo图片展示挺溜的时间 | 0.1-10 秒 |
| 由于logo展示中会进行系统数据初始化工作，所以实际的时间比设置的要长，请根据实际情况调整此参数； |  |  |  |

常见问题:

| 序号 | 问题描述 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 图片升级不成功 | 1：请检查logo图片是否已更换: 2：检查升级流程是否正确，参照1.2 |
| 2 | 升级后开机出现死机 | 1：请检查图片属性是否正确； 2：用厂家升级包的图片进行测试； |

宏地址介绍

宏程序调试打印

宏程序调试过程中，可以将宏程序运行的过程显示在主界面屏幕下方，方便观察宏程序每一步的执行过程。

相关宏程序地址如下：

| 宏地址 | 功能 | 用法 |
| --- | --- | --- |
| #1503 | 将括号内信息显示在主界面下方 | #1503=1 (需要显示内容) |
| #1510 | 需要打印的数值1 | #1510=表达式（数值或者变量等） |
| #1511 | 需要打印的数值2 | #1511=表达式（数值或者变量等） |
| #1512 | 需要打印的数值3 | #1512=表达式（数值或者变量等） |
| #1513 | 需要打印的数值4 | #1513=表达式（数值或者变量等） |

使用前需将0269号参数:调试打印使能 设置为【使能】

举例说明

- 打印信息

测试代码如下：

上机运行如下：

- 打印数值信息

测试代码如下:

上机运行如下：

M代码自定义详解 slib-m.nc

G代码自定义详解 slib-g.nc

刀库定制详解

换刀内部原理：

换刀案例(以固定直排刀库为例)

- 了解需求

刀库如下图所示：

- 换刀逻辑(以T1到T2为例)

- 换刀开始;

- 换刀前关主轴 (输出口);

- 检测主轴是否关闭 (输入口);

- Z轴上抬上换刀安全高度 (参数设置); ①

- 当前刀具卸刀;

- 移动到T1刀具在刀架的前置点XY位置 (参数设置); ②

- Z轴移动到下位 (参数设置);③

- 将T1送入刀库XY位置 (参数设置);④

- 松刀输出 (输出口); ④

- 松刀状态检测 (输入口); ④

- Z轴上抬上换刀安全高度 (参数设置);⑤

- 移动到T2的XY位置；⑥⑦

- Z轴移动到下位 (参数设置);⑧

- 刀库锁紧输出(输出口); ⑧

- 锁紧状态检测(输入口); ⑧

- 将T2移出刀架到Y前置点;⑨

- Z轴上抬上换刀安全高度;⑩

- 更新刀具号及刷新当前刀具的坐标偏置；

- 换刀完成

- 整理需要设置的IO及参数

| 类型 | 说明 | 参数号及宏地址 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输出 | 主轴启停 | M5 |  |
|  | 松紧刀 | #1552 | #1552=1 OUT1输出 #1552=0 OUT1 关闭 |
| 输入 | 主轴停止检测 | #1520 开始 | NPN型 |
|  | 刀具松开检测 | #1520开始 | NPN型 |
|  | 刀具锁紧检测 | #1520开始 |  |
| 刀具参数 | 当前刀具号 | 800 [#1300] |  |
|  | 刀库容量 | 801 [#1301] |  |
|  | 换刀上位 | 806 [#1306] |  |
|  | 换刀下位 | 807 [#1307] |  |
|  | Y轴换刀前置点机械坐标 | 809 [#1309] |  |
|  | 换刀移动速度 | 811 [#1311] |  |
|  | Z轴上位速度 | 812 [#1312] |  |
|  | 水平移动进出刀库速度 | 813 [#1313] |  |
|  | Z轴下位速度 | 819 [#1319] |  |
|  | 01号刀具X坐标 | 830 [#1330] |  |
|  | 02号刀具Y坐标 | 850 [#1350] |  |
|  | 02号刀具X坐标 | 831 [#1331] |  |
|  | 02号刀具Y坐标 | 851 [#1351] |  |
|  | 03号刀具X坐标 | 832 [#1332] |  |
|  | 03号刀具Y坐标 | 852 [#1352] |  |
| 其他宏地址 | X回零标志 | #1515 | 0：未回，1：已回 |
|  | Y回零标志 | #1516 | 0：未回，1：已回 |
|  | Z回零标志 | #1517 | 0：未回，1：已回 |
|  | 提示信息 | #1503 | 可用于调试 |

- 编写换刀宏程序(O20000)

文件位置为install\slib-g.nc

O20000(换刀程序)

IF #1>[#1301] GOTO4 //若目标刀具号大于当前刀库容量,则退出

IF #1300==#1 GOTO4 //若目标刀具与当前刀具相同,则退出

(判断XYZ是否回过参考点)

IF [#1515+#1516+#1517]>=3 GOTO50 //已全部回零，跳转到N50行

#1503 = 1(X.Y,Z轴机械未全部归零!)  //显示提示

G04 P10  //延时10ms，

GOTO4  //XYZ未全部回零，则退出

N50   //N50行号

IF#1300 != 0 GOTO56  //当前刀=0 提示需要手动装一把刀

#1503 = 1(当前刀具号不能为0,请手动装一把刀!)

G04 P100 //延时100ms

GOTO4   //结束,跳转到N4

N56   //N56行号

IF  #1!= 0 GOTO57 //目标刀号不是0,跳转到N57

#1503 = 1(目标刀具号不能为0！)

G04 P100  //延时100ms

GOTO4  //结束,跳转到N4

N57   //N57行号

#20= 1  //紧刀松刀输出口OUT1,并赋值给#20

#11= 11  //松刀检测输入口IN11,并赋值给#11

#12= 11  //紧刀检测输入口IN11,并赋值给#12

#13= 7  //主轴停止检测输入口IN07,并赋值给#13

//主轴开始停止信号检测

WHILE [#[1520+#13-1] NE 0] DO1 //若IN07不等于0，则一直在END1之间循环

G04 P10  //延时10ms,循环检测间隔时间

END1  //循环结束行，和WHILE.. DO1成对出现

G53 Z#1306 F#1312  //主轴上抬到换刀上位处806号参数，速度为812号

G53 Y#1309 F#1311  //主轴移动换刀前置点，808号参数，速度为811号

G53 X[#[1330+#1300-1]] F#1311  //移动到当前刀具X位置，速度为811号

G53 Z#1307 F#1312  //移动到换刀下位，速度为812号

G53 Y[#[1350+#1300-1]] F#1313  //将刀具推入刀架中，速度为813号

#[1552+#20-1] = 1 //主轴松刀输出

G04 P200  //延时200ms

//松刀输入检测

WHILE [#[1520+#11-1] NE 1] DO2 //若IN11不等于1，则一直在END1之间循环

G04 P10  //延时10ms,循环检测间隔时间

END2  //循环结束行，和WHILE.. DO2成对出现

G53 Z#1306 F#1312 //主轴上抬到换刀上位处806号参数，速度为812号

G53 X[#[1330+#1-1]] Y[#[1350+#1-1]] F#1311//移动到目标刀具#1的机械XY位置，速度811号

G53 Z[#1307+40] F#1312  //以812号速度速度快速移动到距离807号设置的值上面40mm位置；

G53 Z#1307 F#1313  //以813号速度移动到换刀下位位置807号参数

#[1552+#20-1] = 0 //主轴锁紧输出

G04 P200  //延时200ms

//锁紧输入检测

WHILE [#[1520+#12-1] NE 0] DO3  //若IN11不等于0，则一直在END1之间循环

G04 P10  //延时10ms,循环检测间隔时间

END3  //循环结束行，和WHILE.. DO3成对出现

G53 Y#1309 F#1313 //将目标移出刀架到Y前置点位置，809号参数

G53 Z#1306 F#1312 //主轴上抬到换刀上位处806号

GOTO5  //换刀完成，跳转到N5行

N5   //N5行号

#1300 = #1 //更新目标刀号，#1：换刀前刀号，#1300：换刀后刀号

#1503 = 1000 //清除辅助提示显示

M99 //退出子程序

- 调试技巧

调试刀库时，可以在MDI中录入T代码，然后将手轮引导按钮打开，并逆时针摇动手轮来检测动作是否正确；

- MDI界面下编写测试代码：

- 使能手轮引导功能

- MDI界面F1-F6执行对应的行；

- 逆时针摇动手轮；

换刀后对刀设置

对刀采用固定对刀的方式

对刀原理：

执行对刀后会记录当前刀具号在对刀仪处的机械坐标，并自动录入到930-945参数中；

对刀后将刀具移动到工件表面进行Z清零操作时，会自动计算对刀仪和工件表面的Z落差，并录入到G54 的坐标偏置中。

工件坐标=机械坐标 - (G54-G59)坐标偏置 - 当前刀具Z偏置(930-945)

A = B-C-D

A: 前工件坐标；G01 X Y Z A B

B：机械坐标 ；以零点开关为基准；

C: G54 –G59偏置；对刀仪和工件表面的Z落差；若930-945等于0，则等于刀尖在工件表面的机械坐标；

D:每个刀具在对刀仪的机械坐标；

换刀后Z坐标会自动换算，无需手动增加G43 H代码；

对刀IO端口设置

设置固定对刀仪端口和极性

对刀参数设置

固定对刀设置如下：

130号:固定对刀仪是否有效

设置为有效；

131号:对刀探测次数

对刀重复定位次数；

132号:对刀初始速度

对刀初始扫描速度；

135:固定对刀仪X轴初始位置

136:固定对刀仪Y轴初始位置

137:固定对刀仪Z轴初始位置

固定对刀仪XYZ位置，机械坐标位置，设置前设备需机械回零；

单把刀固定对刀 (对刀操作)

1:设置好对刀参数后，切换到对刀界面按【F3固定对刀】；

2:录入固定对刀的刀具号，按确认自动进行固定对刀；

多把刀对刀(一键对刀)

1:设置好对刀参数后，切换到对刀界面按【F4多刀固定对刀】；

2:弹出以下界面，选择需要同时对刀的刀具号后，再按【F4多刀固定对刀】执行一键对刀

也可以采用手轮模拟的方式进行调试对刀

测试代码

T1                  		//1号刀

M03                     	//开主轴

G01 X0Y0             	//T1轨迹代码

T2                  		//2号刀

M03                     	//开主轴

G01 X0Y0           	//T2轨迹代码

T3                  		//3号刀

M03                     	//开主轴

G01 X0Y0         	//T3轨迹代码

注意：

1：所有刀具必须对刀后才能使用；只进行一次对刀即可，刀具未更换或者断无需重复对刀；

2：换刀后坐标会自动进行更新，无需手动加入G43 H代码；

外部扩展端口自定义详解

系统提供6个可自定义的输入端口，每个输入端口可触发执行宏程序文件，

开关类型必须接可恢复的单触开关；

加工文件时，触发开关不会执行宏程序，只有在非加工状态使用！

当开关按下，长按，松开时可分别执行不同的宏程序文件；

对应关系如下：

| 参数 | 【按下】对应文件 | 【松开】对应文件 | 【长按】执行文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 扩展按键1 | extnc1-1.nc | extnc0-1.nc | extnc2-1.nc |
| 扩展按键2 | extnc1-2.nc | extnc0-2.nc | extnc2-2.nc |
| 扩展按键3 | extnc1-3.nc | extnc0-3.nc | extnc2-3.nc |
| 扩展按键4 | extnc1-4.nc | extnc0-4.nc | extnc2-4.nc |
| 扩展按键5 | extnc1-5.nc | extnc0-5.nc | extnc2-5.nc |
| 扩展按键6 | extnc1-6.nc | extnc0-6.nc | extnc2-6.nc |

输入端口配置

进入【IO状态】界面，给扩展按键1-6分配引脚；

执行文件加载

编写扩展按键对应的执行文件extnc0-x.nc、extnc1-x.nc、extnc2-x.nc ，并将它们放在文件夹名成为install的升级包中进行升级；

K1-K7功能自定义详解

参数号210-216 设置不同的功能索引号，可将K1-K7配置成功能及页面快捷键

三种方式如下：

- 等于0: 则执行自定义宏文件key-xx.nc;

例如：按下【K7】执行一个自定义指令；

- 设置216号参数为0；

- 在U盘根目录新建一个名字为“install”的文件夹；

- 在install文件夹下新建“key-7.nc”的记事本文件；

- 在记事本文件中录入用户自定义的指令代码；

- 按照1.2章节步骤将此文件升级到系统内部；

- 大于1且小于32 : 控制对应的输出口关闭或者打开;

例如：按下【K7】打开OUT2，再次按下【K7】关闭OUT2；

- 设置216号参数为2；

- 按下【K7】进行测试；

- 大于1000 : 快捷键设置，详细索引请查看以下表格；

| 功能索引 | 功能 | 操作页面 |
| --- | --- | --- |
| 1373 | 加工状态 | 操作页面 |
| 1374 | 文件管理 | 操作页面 |
| 1375 | 参数管理 | 操作页面 |
| 1376 | IO状态 | 操作页面 |
| 1377 | 系统日志 | 操作页面 |
| 1378 | 系统管理 | 操作页面 |
| 1323 | 对刀 | 操作页面 |
| 1321 | 回工件原点 | 操作页面 |
| 1322 | 回机械原点 | 操作页面 |
| 1320 | 坐标清零 | 操作页面 |
| 1387 | 坐标系 | 操作页面 |
| 1389 | 本地磁盘 | 操作页面 |
| 1390 | U盘 | 操作页面 |
| 1363 | 断点继续 | 操作页面 |
| 1326 | 手动调试界面 | 操作页面 |
| 1348 | MDI | 操作页面 |
| 1008 | 回格 | 功能 |
| 1013 | 回车 | 功能 |
| 1016 | 左 | 功能 |
| 1017 | 上 | 功能 |
| 1018 | 右 | 功能 |
| 1019 | 下 | 功能 |
| 1025 | SHIFT | 功能 |
| 1027 | 取消 | 功能 |
| 1331 | 主轴启停 | 功能 |
| 1327 | 复位 | 功能 |
| 1328 | 启动 | 功能 |
| 1329 | 暂停 | 功能 |
| 1350 | X+ | 功能 |
| 1351 | X- | 功能 |
| 1352 | Y+ | 功能 |
| 1353 | Y- | 功能 |
| 1354 | Z+ | 功能 |
| 1355 | Z- | 功能 |
| 1356 | 4th+ | 功能 |
| 1357 | 4th- | 功能 |
| 1358 | 5th+ | 功能 |
| 1359 | 5th- | 功能 |
| 1362 | 手轮引导 | 功能 |
| 1360 | 手动模式 | 功能 |
| 1364 | 进给倍率100% | 功能 |
| 1365 | 进给倍率+10% | 功能 |
| 1366 | 进给倍率-10% | 功能 |
| 1367 | 主轴倍率100% | 功能 |
| 1368 | 主轴倍率+10% | 功能 |
| 1369 | 主轴倍率-10% | 功能 |
| 1370 | 主轴停M5 | 功能 |
| 1371 | 主轴反转M4 | 功能 |
| 1372 | 主轴正转M3 | 功能 |
| 1388 | 高低速 | 功能 |
| 1392 | 工位一启动 | 功能 |
| 1393 | 工位二启动 | 功能 |
| 1394 | 工位三启动 | 功能 |
| 1512 | 全部轴机械回零 | 功能 |
| 1513 | X轴机械回零 | 功能 |
| 1514 | Y轴机械回零 | 功能 |
| 1515 | Z轴机械回零 | 功能 |
| 1516 | 第四轴机械回零 | 功能 |
| 1517 | 第五轴机械回零 | 功能 |
| 1518 | 全部轴回工件零 | 功能 |
| 1519 | X轴回工件零 | 功能 |
| 1520 | Y轴回工件零 | 功能 |
| 1521 | Z轴回工件零 | 功能 |
| 1522 | 第四轴回工件零 | 功能 |
| 1523 | 第五轴回工件零 | 功能 |
| 1524 | 全部轴工件清零 | 功能 |
| 1525 | X轴工件清零 | 功能 |
| 1526 | Y轴工件清零 | 功能 |
| 1527 | Z轴工件清零 | 功能 |
| 1528 | 第四轴工件清零 | 功能 |
| 1529 | 第五轴工件清零 | 功能 |
| 1033 | ！ | ASCII |
| 1034 | “ | ASCII |
| 1035 | # | ASCII |
| …. | … | … |
| 1048 | 0 | ASCII |
| 1049 | 1 | ASCII |
| 1050 | 2 | ASCII |
| 1051 | 3 | ASCII |
| 1052 | 4 | ASCII |
| 1053 | 5 | ASCII |
| 1054 | 6 | ASCII |
| 1055 | 7 | ASCII |
| 1056 | 8 | ASCII |
| 1057 | 9 | ASCII |
| … | … | … |
| 1065 | A | ASCII |
| 1066 | B | ASCII |
| 1067 | C | ASCII |
| 1068 | D | ASCII |
| 1069 | E | ASCII |
| … | … | … |

系统自检测界面

系统提供自检测界面，包含一下测试项：LCD测试，各轴方向脉冲输出测试，按键测试，按键灯测试，主轴输出测试，输出口测试，手摇轮输入测试，通用输入口测试，系统基本信息显示等等；

用户可自行进入界面进行测试；

进入测试界面方法：

测试界面如下：

- 系统信息显示区域

- 旋钮编码器显示

- 手摇轮编码器值显示

退出测试界面方法：

长按取消键

USB标准键盘映射

FAQ

附录