M350-Modbus手册

V1.1

- 目录

第一章 简介	2

第二章 系统参数设置	2

第三章 接线示意图	2

第四章 Modbus宏函数	3

4.1 读函数MGETDATA[]	3

4.1.1 (01H)读线圈	4

4.1.2 (02H)读离散量输入	6

4.1.3 (03H)读保持寄存器	8

4.1.4 (04H)读输入寄存器	10

4.2 写函数MSETDATA[]	12

4.2.1 (0FH)写多个线圈	13

4.2.2 (10H)写多个寄存器	14

4.3 字节转换为数据类型MBYTE2DATA []	15

4.3.1 示例	15

4.4 数据类型转换为字节MDATA2BYTE []	16

4.4.1 示例	16

简介

M350支持modbus RTU 通信协议；

- 串口通信接口RS-232或者RS-485；

- 波特率: B2400、B4800、B9600、B19200、B115200；

- 主从模式：默认主机模式

- 支持的功能码: 01H、02H、03H、04H、0FH、10H；

系统参数设置

279号参数：Modbus RTU     使能

267 号参数: 串口2波特率   B2400、B4800、B9600、B19200、B115200；

默认数据格式:  8位数据位，1位停止位，无校验位；

参数设置完后 请重启系统！

接线示意图

系统与多个从设备接线示意图

Modbus宏函数

读函数MGETDATA[]

MGETDATA[X1,X2,X3,X4,X5,X6]

X1: 50-499,读取的每个字节存储到以#50到#499连续地址空间(注:此时一个宏地址对应一个字节)。

X2: 从站(SLAVE)端站号。

X3：读取数据的起始地址。

X4: 读取数据字节长度(注:modbus 一个寄存器占用2个字节)。

X5：读数据方式。

读操作功能码分配表(RTU模式)

| 功能码 | X5 |
| --- | --- |
| 01H | 1 |
| 02H | 2 |
| 03H | 3 |
| 04H | 4 |

X6：50-499，异常代码返回值会保存在X6的宏地址(#50-#499)中。

异常响应代码列表:

| X6 | 描述 |
| --- | --- |
| 0x00 | 正常 |
| 0x01 | 无效的或不支持的功能码 |
| 0x02 | 无效的或不支持的地址 |
| 0x03 | 无效的或不支持的数据 |
| 0x04 | 动作执行失败 |
| 0x05 | 动作执行中（可能需较长时间） |
| 0x06 | 设备正忙，暂时不能执行动作 |
| 0x08 | 文件数据校验出错 |
| 0x0A | 无效的网关路经 |
| 0x0B | 目标设备无响应 |
| 0xE0 | 传输出错或非法的modbus数据帧 |
| 0xFF | 超时 |
| 0xe1 | 未定义的动作 |

(01H)读线圈

请求读离散量输出20-38的实例：

MGETDATA[200,1,19,19,1,300]

数据帧如下：

RX：01 01 00 13 00 13 8C 02

TX：01 01 03 01 03 04 6C BD

M350与电脑虚拟从机通信:

| 请求 |  |
| --- | --- |
| 域名 | 16进制 |
| ID | 01 |
| 功能 | 01 |
| 起始地址Hi | 00 |
| 起始地址Lo | 13 |
| 输出数量Hi | 00 |
| 输出数量Li | 13 |
| CRC Hi | 8c |
| CRC Lo | 02 |

| 响应 |  |
| --- | --- |
| 域名 | 16进制 |
| ID | 01 |
| 功能 | 01 |
| 字节数 | 03 |
| 输出状态27-20 [#200] | 01 |
| 输出状态35-28 [#201] | 03 |
| 输出状态38-36 [#202] | 04 |
| CRC Hi | 6C |
| CRC Lo | BD |

(02H)读离散量输入

请求读离散量输入197-216的实例：

MGETDATA[200,1,196,20,2,300]

数据帧如下：

RX：01 02 00 C4 00 14 39 F8

TX：01 02 03 03 05 09 4B 18

M350与电脑虚拟从机通信:

| 请求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 域名 | 16进制 |  |
| ID | 01 |  |
| 功能 | 02 |  |
| 起始地址Hi | 00 |  |
| 起始地址Lo | C4 |  |
| 输出数量Hi | 00 |  |
| 输出数量Li | 14 |  |
| CRC Hi | 39 |  |
| CRC Lo | F8 |  |

| 响应 |  |
| --- | --- |
| 域名 | 16进制 |
| ID | 01 |
| 功能 | 02 |
| 字节数 | 03 |
| 输出状态204-197 [#200] | 03 |
| 输出状态212-205 [#201] | 05 |
| 输出状态216-213 [#202] | 09 |
| CRC Hi | 4B |
| CRC Lo | 18 |

(03H)读保持寄存器

读取寄存器108-110的实例：

MGETDATA[200,1,107,6,3,300]

数据帧如下：

RX：01 03 00 6B 00 03 74 17

TX：01 03 06 03 E8 07 D0 0B B8 46 9E

M350与电脑虚拟从机通信:

| 请求 |  |
| --- | --- |
| 域名 | 16进制 |
| ID | 01 |
| 功能 | 03 |
| 起始地址Hi | 00 |
| 起始地址Lo | 6B |
| 寄存器数量Hi | 00 |
| 寄存器数量Li | 03 |
| CRC Hi | 74 |
| CRC Lo | 17 |

| 响应 |  |
| --- | --- |
| 域名 | 16进制 |
| ID | 01 |
| 功能 | 03 |
| 字节数 | 06 |
| 寄存器值Hi(108) [#200] | 03 |
| 寄存器值Lo(108) [#201] | E8 |
| 寄存器值Hi(109) [#203] | 07 |
| 寄存器值Lo(109) [#202] | D0 |
| 寄存器值Hi(109) [#205] | 0B |
| 寄存器值Lo(109) [#204] | B8 |
| CRC Hi | 46 |
| CRC Lo | 9E |

(04H)读输入寄存器

请求读输入寄存器9的实例：

MGETDATA[200,1,8,2,4,300]

数据帧如下：

RX：01 04 00 08 00 01 B0 08

TX：01 04 02 01 2C B9 7D

M350与电脑虚拟从机通信:

| 请求 |  |
| --- | --- |
| 域名 | 16进制 |
| ID | 01 |
| 功能 | 04 |
| 起始地址Hi | 00 |
| 起始地址Lo | 08 |
| 寄存器数量Hi | 00 |
| 寄存器数量Li | 01 |
| CRC Hi | B0 |
| CRC Lo | 08 |

| 响应 |  |
| --- | --- |
| 域名 | 16进制 |
| ID | 01 |
| 功能 | 04 |
| 字节数 | 02 |
| 输入寄存器值Hi(9) [#201] | 01 |
| 输入寄存器值Lo(9) [#200] | 2C |
| CRC Hi | B9 |
| CRC Lo | 7D |

写函数MSETDATA[]

MSETDATA[X1,X2,X3,X4,X5,X6]

X1: 50-499,  #50到#499连续地址空间为要写入的数据内容(注:此时一个宏地址对应一个字节)。

X2: 从站(SLAVE)端站号。

X3：写数据的起始地址。

X4: 写数据的字节长度(注:modbus 一个寄存器占用2个字节)。

X5：写数据方式

写操作功能码分配表(RTU模式)

| 功能码 | X5 |
| --- | --- |
| 0FH | 15 |
| 10H | 16 |

X6：50-499，异常代码返回值会保存在X6的宏地址(#50-#499)中。

异常响应代码列表:

| X6 | 描述 |
| --- | --- |
| 0x00 | 正常 |
| 0x01 | 无效的或不支持的功能码 |
| 0x02 | 无效的或不支持的地址 |
| 0x03 | 无效的或不支持的数据 |
| 0x04 | 动作执行失败 |
| 0x05 | 动作执行中（可能需较长时间） |
| 0x06 | 设备正忙，暂时不能执行动作 |
| 0x08 | 文件数据校验出错 |
| 0x0A | 无效的网关路经 |
| 0x0B | 目标设备无响应 |
| 0xE0 | 传输出错或非法的modbus数据帧 |
| 0xFF | 超时 |
| 0xe1 | 未定义的动作 |

(0FH)写多个线圈

从线圈7开始写入12个线圈的实例:

#200 = 3

#201= 4

MSETDATA[200,1,6,12,15,300]

数据帧如下：

RX：01 0F 00 06 00 0C 02 03 04 E4 E5

| 域名 | 16进制 |
| --- | --- |
| ID | 01 |
| 功能 | 0F |
| 起始地址Hi | 00 |
| 起始地址Lo | 06 |
| 输出数量Hi | 00 |
| 输出数量Li | 0C |
| 字节数 | 02 |
| 输出值Hi | 03 |
| 输出值Lo | 04 |
| CRC Hi | E4 |
| CRC Lo | E5 |

(10H)写多个寄存器

将十六进制08 07 和0A 09写入以4开始的两个寄存器的实例：

#200 = 7

#201= 8

#200 = 9

#201= 10

MSETDATA[200,1,5,4,16,300]

数据帧如下：

RX：01 10 00 05 00 02 04 08 07 0A 09 46 97

| 域名 | 16进制 |
| --- | --- |
| ID | 01 |
| 功能 | 10 |
| 起始地址Hi | 00 |
| 起始地址Lo | 05 |
| 寄存器数量Hi | 00 |
| 寄存器数量Li | 02 |
| 字节数 | 04 |
| 寄存器值Hi | 08 |
| 寄存器值Lo | 07 |
| 寄存器值Hi | 0A |
| 寄存器值Hi | 09 |
| CRC Hi | 46 |
| CRC Lo | 97 |

字节转换为数据类型MBYTE2DATA []

MBYTE2DATA [X1,X2,X3]

X1：转换后的数据保存宏地址, 50-499: #50-#499;

X2: 需要转换的字节起始宏地址,50-499: #50-#499;

X3: 目标数据类型

数据类型对照表:

| X3 | 数据类型 |
| --- | --- |
| 0 | 32位浮点型 |
| 1 | 16位有符号 |
| 2 | 16位无符号 |
| 3 | 32位有符号 |
| 4 | 32位无符号 |

示例

字节转换为浮点型为例

//0xF5C3 ,0x4148

#200 = 195		//0xC3

#201 = 245		//0xF5

#202 = 72		//0x41

#203 = 65		//0x48

MBYTE2DATA[50,200,0]

M30

运行结果:

#50=12.56;

提示：

MGETDATA[] 与 MBYTE2DATA[] 可以一起使用。

数据类型转换为字节MDATA2BYTE []

MDATA2BYTE [X1,X2,X3]

X1：转换后字节保存的起始宏地址, 50-499: #50-#499;

X2：转换前的数据宏地址,50-499: #50-#499;

X3: 目标数据类型

数据类型对照表:

| X3 | 数据类型 |
| --- | --- |
| 0 | 32位浮点型 |
| 1 | 16位有符号 |
| 2 | 16位无符号 |
| 3 | 32位有符号 |
| 4 | 32位无符号 |

示例

浮点型数据转换为字节实例如下:

#50 = 12.56       //转换前的浮点型数据

MDATA2BYTE[200,50,0]

M30

运行结果:

#200 = 0xC3

#201 = 0xF5

#202 = 0x41

#203 = 0x48

提示：

MSETDATA [] 与 MDATA2BYTE [] 可以一起使用。