- IO口配置

IO参数

多工序气缸1 打开/关闭输出(M168/M169)

多工序气缸2 打开/关闭输出(M170/M171)

多工序气缸3 打开/关闭输出(M172/M173)

多工序气缸4 打开/关闭输出(M174/M175)

- 刀具参数

801: 刀库容量   3:三工序    4:四工序

802:刀库类型 :多工序

890-893: 1-4号刀具X偏置

910-913: 1-4 号刀具Y偏置

- 对刀参数

135, 136 为T1号刀固定对刀仪XY机械位置；

T2 T3 T4，会根据XY偏置自动计算机械位置；

- XY偏置设置方法

890 与910为T1的XY偏置，必须设置为0，以T1为基准；

刀号偏置方向设置方法:

X偏置设置原则：在T1   X轴正方向，设置为负数；否则设置为正数

Y偏置设置原则：在T1   Y轴正方向，设置为负数；否则设置为正数

下图所示:

890-893 X 轴偏置分别设置为:0.00  -21.75   -43.32   -67.16

910-913 Y 轴偏置分别设置为:0.00  10.75   -14.14    8.71

换刀内部原理：slib-g.nc