Руководство по эксплуатации

Станок фрезерно-гравировальный с ЧПУ

«Smiler 3525S»

V

E

R

Z

I

N

Verzin, Россия, г.Санкт-Петербург, пр.Стачек 47

Общие сведения.

Станок фрезерно-гравировальный с числовым программным управлением (ЧПУ). Станок предназначен для обработки различных материалов, например - пластмасс, стеклотекстолита, дерева, камня, цветных металлов, воск, черных металлов, резины и т.д.

Станок имеет упрочненную раму, а так же высокий портал, рассчитанный под установку поворотной оси «Smiler Axis St».

Управление станком производится программой Mach3, которая должна быть установлена на ПК и настроена в соответствии с ниже описанными условиями (см. настройка и конфигурирование)

Станок может выполнять различные операции:

- Фрезерование

- Раскрой листового материала

- Растачивание

- Гравировка

Станок найдет применение в различных сферах производства, например:

- Реклама

- Модельное дело

- Ювелирное дело

- Столярное дело

Комплект поставки:

- Станок фрезерно-гравировальный с ЧПУ Smiler 3525S -1шт.

- Тумба станочная-1шт.

- Руководство по эксплуатации -1шт.

- LAN кабель(1метр) -1шт.

- Сетевой кабель(2метра) -1шт.

Описание опций станка:

За основу стола станка взята алюминиевая(Д16)плита толщиной 25мм, на которой размещена система монтажных отверстий, так же на столе присутствуют «карманы» продольного и поперечного направления для укладки специального герметизирующего жгута, следовательно данный стол можно использовать как вакуумный, т.о. данная плита станка  является комбинированным-вакуумным столом, что несомненно является удобным и универсальным инструментом по обеспечению надежной фиксации заготовки/оснастки на столе станка.

Станок позволяет производить одновременную 6-ти осевую обработку (при наличии надлежащего ПО и дополнительного оборудования)

На задней части станка размещена многофункциональная панель с разъемами – расширяющая возможности станка, а так же на каждой из трех осей имеется монтажная коробка, для удобства электропроводки.

Назначение разъемов многофункциональной панели:

- Air out-1 логический воздушный выход (до 8 атм.)

Данный воздушный выход представляет собой один воздушный канал, который может программно изменять свое состояние открыт/закрыт.

К примеру: эта функция может найти применение для подачи воздуха, через воздушные шланги, в область реза, для обеспечения более качественного реза

- Logic air out1/2-2 логических воздушных выхода (до 8 атм.)

Данные воздушные выходы представляют собой два воздушных канала один из которых открыт (канал 1), а другой закрыт (канал 2). Программно можно задать команду, чтобы канал 1 в нужный промежуток времени изменил свое состояние из «открыт» в «закрыт», а канал 2 соответственно примет значение «открыт». Состояние канала 1 и канала 2 не может совпадать друг с другом, только - канал 1открыт/канал 2закрыт или канал 1закрыт/канал 2 открыт.

К примеру: эта функция позволяет управлять пневмоцилиндром, шпинделя с автоматической сменой инструмента.

- Logic inp/out DB-50-Вспомогательный слаботочный разъем

На данный разъем могут быть заведены такие сигналы как:

10 входных сигналов (не более 40В,30мА)

16  выходных  сигналов (не более 40В,30мА)

Выходные сигналы с 6 управляемых  реле (не более 220В/0,15А)

Другие какие либо электрические сигналы, током не более 0,15А

К примеру: подсоединить к разъему кнопку, по нажатию которой будет активирован логический воздушный выход(Air out), тем самым стружка будет сдута с области реза.

- Logic inp/out 1,2,3 - Вспомогательные силовые разъемы

На данный разъемы могут быть заведены такие сигналы как:

Входных сигналов (не более 40В,30мА)

Выходных  сигналов (не более 40В,30мА)

Выходные сигналы с управляемых  реле (не более 220В/5А)

Другие какие либо электрические сигналы, током не более 5А

К примеру: подсоединить к разъему управляемое питание вакуумного насоса, пылесоса и т.д.

- Power axis A -Разъем подключения 4 оси

К данному разъему, подключается питание шагового двигателя поворотной оси станка (ось A), ток не более 5А

- Power axis B - Разъем подключения 5 оси

К данному разъему, подключается питание шагового двигателя поворотной оси станка (ось B), ток не более 5А

- inp/out - Разъем подключения датчиков осей А/B

К данному разъему подключается, вспомогательные сигналы осей А и B.

К примеру: включение внешнего тормоза, подключение концевых выключателей данных осей и так далее.  Значение тока не должен превышать 3А.

Технические характеристики:

| Параметры | Ед.изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Рабочее поле станка |  |  |
| Ось Y(вперед/назад) | мм. | 350 |
| Ось X(вправо/влево) |  | 250 |
| Ось Z(вверх/вниз) |  | 110 |
| Привод по осям |  |  |
| Ось Y- ШД, nema 23 | А | 4 |
| Ось X- ШД, nema 23 | А | 4 |
| Ось Z- ШД, nema 23 | А | 4 |
| Габариты рабочего стола станка |  |  |
| Длинна | мм. | 500 |
| Ширина |  | 300 |
| Кол-во секций вакуумного стола | шт. | 4 |
| Резьба монтажных отверстий | - | М8 |
| Направляющие |  |  |
| Ось Y-профильная рельсовая направляющая | мм. | 25 |
| Ось X-профильная рельсовая направляющая |  | 20 |
| Ось Z-профильная рельсовая направляющая |  | 15 |
| ШВП |  |  |
| Ось Y-(диаметр/шаг) | мм./мм. | 20/5 |
| Ось X-(диаметр/шаг) |  | 16/5 |
| Ось Z-(диаметр/шаг) |  | 12/5 |
| Скорости перемещений, точность |  |  |
| Скорость холостого/рабочего хода ось Y/X/Z | мм./мин. | до 8000 |
| Дискретность позиционирования | мм. | 0,01 |
| Повторяемость | мм. | 0,05 |
| Тип концевых датчиков |  |  |
| Ось Y/X/Z | бесконтактный |  |
| Кол-во осей | шт. | 3+2 |
| Шпиндель |  |  |
| Мощность | кВт. | 1,5 |
| Цанга ER-16 | мм. | 1-10 |
| Частота вращения | об./мин. | 8000-24000 |
| Питание станка электричеством |  |  |
| Напряжение питания | В/Гц | ~220/50 |
| Мощность потребления | кВт. | 2 |
| Масса, габариты |  |  |
| Длинна/ширина/высота станка в сборе | мм. | 925/780/1365 |
| Масса нетто | кг. | 170 |
| Уровень шума |  |  |
| В режиме гравирования | дБ. | до 50 |
| В режиме фрезерования | дБ. | до 70 |

Установка и подключение станка:

Перед подключением станка к сети энергоснабжения убедитесь что станок качественно заземлен, а питание сети соответствует паспортным требованиям(~220В/50Гц.), в противном случаи велика вероятность выхода станка из строя или поражения электрическим током.  Электромонтаж станка должен производится квалифицированным специалистом.

Подключение станка к сети производится к стандартной розетке «2к+з»

Станок является повышенным источник опасности.

Настройка и конфигурирование:

Благодаря использованию современной  электронике  отвечающей за управление станком и качественного ПО, снижены требования характеристик ПК, что позволяет использовать в качестве источника управления станком простой нетбук. Связь станка с компьютером производится при помощи LAN кабеля категории не ниже 5e. Длинна кабеля должна составлять не более 100м.

Для работы на станке необходимо приобрести и установить на ПК лицензионное ПО Mach3.

Для настройки LAN соединения станка с ПК требуется ознакомьтесь с прилагаемым  документом «PLCM-E3.pdf»+установить прилагаемое ПО.

Для настройки программы Mach3 необходимо произвести следующие настройки:

Установка сигналов step/dir/enable осей X/Y/Z:

Установка входных сигналов:

Установка выходных сигналов:

Установка управления шпинделя:

Установка параметров движения по оси X:

Установка параметров движения по оси Y:

Установка параметров движения по оси Z:

Остальные параметры изменять не нужно.

Техническое обслуживание.

Станок необходимо содержать в чистоте. После окончания работы станок необходимо очистить от продуктов обработки при помощи ветоши и щетки, продуть узлы сжатым воздухом.

Срок службы, производительность и точность работы станка зависит от аккуратного отношения к оборудованию и своевременного ухода за станком, а именно:

• После каждых 24 часов работы протереть от загрязнений и смазать винты ШВП машинным маслом И-30 (И-20);

• После каждых 24 часов работы протереть от загрязнений и смазать направляющие машинным маслом И-30 (И-20);

• После каждых 48 часов работы смазать подшипники в подшипниковых блоках машинным маслом И-30 (И-20);

В процессе работы некоторые узлы и детали станка нормально изнашиваются, и его работоспособность нарушается. При сильном износе узлов и деталей, их необходимо заменить.

Безопасность при работе

Станок может представлять опасность при его использовании не по назначению.

Оператор несет ответственность за правильную установку, эксплуатацию и техническое обслуживание станка.

При работе со станком, оператор должен использовать средства индивидуальной защиты плотно прилегающую спецодежду, защитные очки для глаз, защитные наушники при шумовом воздействии свыше 80 дБ.

При повреждении электропроводки станка, существует опасность поражения электрическим током. При замене поврежденной проводки, станок должен быть полностью отключен от электрической сети.

Перед уборкой, техническим обслуживанием и ремонтом, должны быть приняты меры для предотвращения случайного включения станка.

Во избежание причинения вреда здоровью оператора и поломки станка:

• Запрещается оставлять на станке и в зоне обработки посторонние предметы;

• Запрещается оставлять работающий станок без присмотра;

• Запрещается держать обрабатываемую заготовку руками;

• Необходимо надежно устанавливать и закреплять обрабатываемую заготовку;

• Необходимо надежно и правильно устанавливать режущий инструмент;

• Необходимо не превышать допустимые скорости перемещений.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок службы станка составляет 1000 часов работы (каждые 24 часа необходимо останавливать станок и осуществлять визуальный контроль механизмов) или 12 месяцев со дня его приобретения (что наступит раньше). Гарантия сохраняется только при соблюдении условий эксплуатации и регламентного обслуживания.

1. Общие положения

1.1. Продавец не предоставляет гарантии на совместимость приобретаемого товара и товара имеющегося у Покупателя, либо приобретенного им у третьих лиц.

1.2. Характеристики изделия и комплектация могут изменяться производителем без предварительного уведомления в связи с постоянным техническим совершенствованием продукции.

2. Условия принятия товара на гарантийное обслуживание

2.1. Товар принимается на гарантийное обслуживание в той же комплектности, в которой

он был приобретен.

3. Порядок осуществления гарантийного обслуживания

3.1. Гарантийное обслуживание осуществляется путем тестирования (проверки) заявленной

неисправности товара.

3.2. При подтверждении неисправности проводится гарантийный ремонт.

4. Основания для отказа в проведении гарантийного обслуживания

4.1. Товар с повреждениями, вызванными ненадлежащими условиями транспортировки и хранения, неправильным подключением, эксплуатацией в нештатном режиме либо

в условиях, не предусмотренных производителем, имеющий повреждения вследствие

действия сторонних обстоятельств (скачков напряжения электропитания, стихийных

бедствий и т.д.), а также имеющий механические и тепловые повреждения.

4.2. Товар со следами воздействия и (или) попадания внутрь посторонних предметов, веществ (в том числе пыли), жидкостей, насекомых, а также имеющим посторонние надписи.

4.3. Товар со следами несанкционированного вмешательства и (или) ремонта (следы вскрытия, кустарная пайка, следы замены элементов и т.п.).

4.4. Товар, имеющий средства самодиагностики, свидетельствующие о ненадлежащих

условиях эксплуатации.

4.5. Товар, получивший дефекты, возникшие в результате использования некачественных

или выработавших свой ресурс принадлежностей, имеющихся у Покупателя, либо приобретенных им у третьих лиц.

Для заметок

2,11,4,9,6,7
12,1,10,3,8,5

Verzin, Россия, г.Санкт-Петербург, пр.Стачек 47