Руководство по эксплуатации

Поворотная ось A

«Smiler Axis St»

V

E

R

Z

I

N

Verzin, Россия, г.Санкт-Петербург, пр.Стачек 47

Общие сведения.

Повортная ось «Smiler Axis St»

Благодаря использованию поворотной оси с ЧПУ расширяется спектр стратегий обработки детали.

Управление осью производится программой Mach3, которая должна быть установлена на ПК и настроена в соответствии с ниже описанными условиями (см. настройка и конфигурирование)

Описание поворотной оси «Smiler Axis St»:

В основе поворотной оси «Smiler Axis St»(далее ось А), лежит волновой редуктор. Благодаря чему достигается высокий показатель точности обработки, сравнительно малые габариты и высокая степень надежности устройства.

Комплект поставки:

- Поворотная ось-1шт.

- Задняя бабка-1шт.

- Ключ патрона-1шт.

- Кабель связи(2метра)-1шт.

- Руководство по эксплуатации -1шт.

Назначение разъемов оси A:

- Power A -Разъем подключения 4 оси

К данному разъему, подключается питание шагового двигателя поворотной оси станка (ось A), ток не более 5А

- inp/out - Разъем подключения датчика оси А

- К данному разъему, подключается питание концевого датчика поворотной оси.

Технические характеристики:

| Параметры | Ед.изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Привод оси A |  |  |
| Nema 23 | А | 4 |
| Скорости перемещений, точность |  |  |
| Скорость холостого/рабочего хода | об./мин. | до 50 |
| Диапазон рабочих углов оси A | Градусов | 0…360 |
| Дискретность позиционирования |  | 0,00125 |
| Повторяемость |  | 0,15 |
| Тип концевых датчиков |  |  |
| Ось A | Бесконтактный, щелевой |  |
| Патрон |  |  |
| Диаметр | мм. | 80 |
| Мин./макс. диаметр зажима заготовки | мм. | 2/63 |
| Мин./макс. частота вращения оси А | об./мин. | 0-30 |
| Питание станка электричеством |  |  |
| Напряжение питания | Сигнал | Step/Dir/Enb |
| Мощность потребления | кВт. | 0,2 |
| Масса, габариты |  |  |
| Длинна/ширина/высота станка в сборе | мм. | 250/200/100 |
| Масса нетто | кг. | 11 |
| Уровень шума |  |  |
| В режиме гравирования | дБ. | до 50 |
| В режиме фрезерования | дБ. | до 70 |

Установка и подключение поворотной оси «Smiler Axis St»:

Поворотная ось «Smiler Axis St», шпиндельная часть и задняя бабка, имеют крепежные отверстияю. Так же на корпусе шпиндельной части оси и задней бабке есть «проуши», путем применения струбцин можно так же произвести фиксацию.

Для подключения поворотной оси Smiler к станку производства Verzin, требуется:

- Соединить кабель связи с соответствующими разъемами на поворотной оси

- Подключить разъем связи к соответствующим клеммам, расположенным на многофункциональной панели станка производства «Verzin», а именно:
Кабель питания ШД(шагового двигателя) соединить с разъемом «Power axis A»

Кабель сигналов(датчик нуля) соединить с разъемом «inp/out»

Настройка и конфигурирование:

Для настройки программы Mach3 необходимо произвести настройки согласно приложенной документации(«Монтажный лист»)

Транспортировка и упаковка:

К заказчику станок доставляется полностью собранным, и готовым к эксплуатации. Станок упаковывается в деревянный ящик. В ящик также могут быть вложены дополнительные комплектующие (шпиндель, электроника), приобретенные отдельно.

При выгрузке и транспортировке ящика со станком запрещается сильно наклонять, ударять и трясти ящик. Запрещается ставить ящик на ребро и кантовать его.

Для распаковки станка необходимо:

1. Выкрутить саморезы из верхнего щита и снять его.

2. Извлечь дополнительные комплектующие из ящика.

3. Выкрутить саморезы из внутренних планок-распорок.

4. Извлечь станок из ящика.

Всегда перемещайте станок с особым вниманием и осторожностью.

При хранении ящика со станком, необходимо соблюдать условия:

• Не хранить под открытым небом.

• Хранить в сухом и незапыленном месте.

• Не подвергайть воздействию агрессивных сред и прямых солнечных лучей.

• Хранить при температуре от 10 до 25°С, при влажности не более 60%.

Техническое обслуживание.

Поворотную ось необходимо содержать в чистоте. После окончания работы станок необходимо очистить от продуктов обработки при помощи ветоши и щетки, продуть узлы сжатым воздухом.

Срок службы, производительность и точность работы поворотной оси зависит от аккуратного отношения к оборудованию и своевременного ухода за ним.

Безопасность при работе

Поворотная ось может представлять опасность при ее использовании не по назначению.

Оператор несет ответственность за правильную установку, эксплуатацию и техническое обслуживание поворотной оси и станка в целом.

При работе со станком, оператор должен использовать средства индивидуальной защиты плотно прилегающую спецодежду, защитные очки для глаз, защитные наушники при шумовом воздействии свыше 80 дБ.

При повреждении электропроводки поворотной оси, существует опасность поражения электрическим током. При замене поврежденной проводки, поворотная ось и станок должны быть полностью отключены от электрической сети.

Перед уборкой, техническим обслуживанием и ремонтом, должны быть приняты меры для предотвращения случайного включения станка.

Во избежание причинения вреда здоровью оператора и поломки станка:

• Запрещается оставлять на станке и в зоне обработки посторонние предметы;

• Запрещается оставлять работающий станок без присмотра;

• Запрещается держать обрабатываемую заготовку руками;

• Необходимо надежно устанавливать и закреплять обрабатываемую заготовку;

• Необходимо надежно и правильно устанавливать режущий инструмент;

• Необходимо не превышать допустимые скорости перемещений.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок службы станка (поворотной оси) составляет 1000 часов работы (каждые 24 часа необходимо останавливать станок и осуществлять визуальный контроль механизмов) или 12 месяцев со дня его приобретения (что наступит раньше). Гарантия сохраняется только при соблюдении условий эксплуатации и регламентного обслуживания.

1. Общие положения

1.1. Продавец не предоставляет гарантии на совместимость приобретаемого товара и товара имеющегося у Покупателя, либо приобретенного им у третьих лиц.

1.2. Характеристики изделия и комплектация могут изменяться производителем без предварительного уведомления в связи с постоянным техническим совершенствованием продукции.

2. Условия принятия товара на гарантийное обслуживание

2.1. Товар принимается на гарантийное обслуживание в той же комплектности, в которой

он был приобретен.

3. Порядок осуществления гарантийного обслуживания

3.1. Гарантийное обслуживание осуществляется путем тестирования (проверки) заявленной неисправности товара.

3.2. При подтверждении неисправности проводится гарантийный ремонт.

4. Основания для отказа в проведении гарантийного обслуживания

4.1. Товар с повреждениями, вызванными ненадлежащими условиями транспортировки и хранения, неправильным подключением, эксплуатацией в нештатном режиме либо

в условиях, не предусмотренных производителем, имеющий повреждения вследствие

действия сторонних обстоятельств (скачков напряжения электропитания, стихийных

бедствий и т.д.), а также имеющий механические и тепловые повреждения.

4.2. Товар со следами воздействия и (или) попадания внутрь посторонних предметов, веществ (в том числе пыли), жидкостей, насекомых, а также имеющим посторонние надписи.

4.3. Товар со следами несанкционированного вмешательства и (или) ремонта (следы вскрытия, кустарная пайка, следы замены элементов и т.п.).

4.4. Товар, имеющий средства самодиагностики, свидетельствующие о ненадлежащих

условиях эксплуатации.

4.5. Товар, получивший дефекты, возникшие в результате использования некачественных

или выработавших свой ресурс принадлежностей, имеющихся у Покупателя, либо приобретенных им у третьих лиц.

ПАСПОРТ

Повортная ось «Smiler Axis St»

Номер:_____________________________

Отметка ОТК:________________________

Дата:_______________________________

Изготовлен и принят в соответствии

с обязательными требованиями

действующей технической документации

и признан годным для эксплуатации.

Для заметок

Verzin, Россия, г.Санкт-Петербург, пр.Стачек 47