

 Инструкция по настройке  контроллеров  CNC  совместно с программой MACH3.

Вы приобрели контроллер CNC китайского производства и горите желанием немедленно испытать его.

 Не спешите, прежде чем включить его  в работу, внимательно изучите данное руководство. Это убережет вас  от недоразумений и разочарований.  

Данные контроллеры предназначены для управления биполярными шаговыми двигателями с максимальным током обмотки до 3,5 А. В эту категорию попадает абсолютное большинство двигателей с  типоразмером до  NEMA23,  т.е. имеющих размер по боковой стороне до 2,3 дюйма или 57 мм.   Возможно управление некоторыми двигателями типоразмера NEMA34.

Контроллеры имеют 3,  4 или 5 каналов управления и соответственно предназначены для управления 3, 4 или 5-ю шаговыми двигателями.

Контроллеры обеспечивают управление как в режиме полного шага, так и в режиме дробления шага  1/2,   1/8,  1/16 шага. Переключение режимов обеспечивается выбором положений DIP-переключателей 5-6 для каждого из каналов контроллера.

Напряжение питания двигателей и  контроллера  –  от 12 вольт до  36 вольт.

Контроллер и все двигатели питаются от одного источника.

Контроллер имеет встроенную систему стабилизации тока в обмотке, величина тока не зависит от модели применяемого шагового двигателя и определяется:  максимальный ток обмоток  - величиной измерительных резисторов, установленных в контроллере, текущий – положением DIP-переключателей  1-2  в каждом из каналов контроллера.

 Для улучшения работы контроллера и повышения скоростных качеств  предусмотрена возможность  установки скорости спада тока в обмотке, это обеспечивается изменением положений DIP-переключателей 3-4 для каждого канала контроллера.

Таблица установки DIP-переключателей.

	УСТАНОВКА

 ТОКА
	1
	2
	УСТАНОВКА СКОРОСТИ 

СПАДА ТОКА
	3
	4
	РЕЖИМ ДРОБЛЕНИЯ 

ШАГА
	5
	6

	100%
	ON
	ON
	Быстрый
	ON
	ON
	1
	ON
	ON

	75%
	ON
	OFF
	25%
	ON
	OFF
	1/2
	ON
	OFF

	50%
	OFF
	ON
	50%
	OFF
	ON
	1/8
	OFF
	OFF

	25%
	OFF
	OFF
	Медленный
	OFF
	OFF
	1/16
	OFF
	ON


В некоторых моделях контроллеров положение DIP-переключателей  5-6 может отличаться.

Выбор источника питания для двигателей

Для питания двигателей размером до 42 мм(NEMA17) применяют источник питания напряжением 12 - 16 вольт

Для питания двигателей размером до 57 мм(NEMA23) применяют источник питания напряжением 16 - 24 вольт

Для питания двигателей размером до 76 мм(NEMA34) применяют источник питания напряжением 24 - 36 вольт

По току нагрузки  источник питания должен обеспечивать суммарный ток всех двигателей плюс 2 А, например, двигатели потребляют ток по 2 А, число двигателей - 4.  Ток нагрузки источника питания должен быть не меньше 2*4+2 = 10А 

Для питания 3-х двигателей типа ДШИ200(VEXTA PK266-02A) необходим источник с током нагрузки не менее 6 А.

Для питания 3-х двигателей NEMA23  ( с током обмотки до  3А) необходим  источник с током нагрузки не менее 11 А.

Соединение источника питания с контроллером:

[image: image1.jpg]



Подключение производится при вынутой  из розетки вилке сетевого шнура!

«Плюс» источника питания соедините с «плюсом»  разъема питания   контроллера.

«Минус»(клеммы «COM») источника питания соедините с «минусом» разъема питания  контроллера. 

При подключении сети 3-х проводным кабелем желто-зеленый(заземляющий) провод подключите к корпусной клемме источника питания.  

Таблица подключения двигателей к контроллеру. 

[image: image2.png]G20 =300
) i) iy

B B B+ NC B Br B NC
4.BuiBoaNoN ABuraTen, 6.1 BLIBOAHON ABMraTent 6.1 BLIBOANOW ABWraTENL,
MaKCAManLHLIR BpaLaKoWi WaKCHManbHas CKOPOCTS,
womeHT NOHMKeHHbI BpaULaKLIH
omeHT

A
8-1m BLIBOANOI ABUTaTENL A .
" . 8-1m BLIBOAMOI ABuraTeNL,
HaKCHMAnEHBIA BpawaIOLAi
MaKCHManLHas CKOPOCTE
MOMEHT, NOHIDKEHHA CKOPOCTL
: m

+8 5




Выводы А+, А-, В+, В- - подключаются к соответствующим выходам контроллера 

Вывод NC – не подключается

[image: image3.jpg]


.

Выводы каналов контроллера размещены в порядке X, Y, Z, (A, B) начиная от разъема питания. 

Перед подключением обмоток обязательно проверьте их на «обрыв» 


