	Адресное пространство СЧПУ «Электроника НЦ-31»

	Описание 
st(8) 
end(8) 
length 
st(10) 
end(10) 
Область адресов ПЗУ 1-го процессора 

0(0)  

17777 

8192 

0 

8191 

  

Константы для РПТ 

3664(07B4) 

3772 

71 

1972 

2042 

Параметры для РПТ 

3775(07FD) 

4645 

425 

2045 

2469 

РПТ (резидентный проверочный тест) 

14523(1953) 

17777 

1709 

6483 

8191 

Область адресов ПЗУ 2-го процессора 

20000 

37777 

8192 

8192 

16383 

  

Область адресов ОЗУ 

40000(4000) 

47777 

4096 

16384 

20479 

  

Область адресов векторов зацепления 

40000 

40012 

11 

16384 

16394 

Область стековой памяти 

40120 

40300 

113 

16464 

16576 

Область параметров «P» 

41312 

41331 

16 

17098 

17113 

Область параметров «S» 

41332 

41407 

46 

17114 

17159 

Область параметров «M» 

41410 

41450 

33 

17160 

17192 

Область параметров «F» 

41451 

41467 

15 

17193 

17207 

Область параметров «G» 

41470 

41472 

3 

17208 

17210 

Область параметров «T» 

41473 

42473 

513 

17211 

17723 

Область параметров «X» 

42474 

42533 

16 

17724 

17755 

Область параметров «Z» 

42534 

42573 

16 

17756 

17787 

Контрольная сумма параметров 

42574 

42575 

2 

17788 

17789 

Область памяти УП 

42647 

47564 

2510 

17831 

20340 

Область адресов ОЗУ ВП 

50000(5000) 

57777 

4096 

20480 

24575 

  

Область адресов ПЗУ встроенного в АМТ
70000(7000)
77777(7FFF)
4096
Область адресов ОЗУ отладочной системы 

100000 

157777 

24576 

32768 

57343 

  

Область адресов регистров отладочной системы 

160000 

167777 

4096 

57344 

61439 

  

Область адресов блоков связи со станком и блоков вычислительной части 

170000(F000) 

177777 

4096 

61440 

65535 

  

16 регистров общего назначения 

170000 

170017 

16 

61440 

61455 

регистр базы данных «0» 

170020(F010) 

170020 

1 

61456 

61456 

регистр базы данных «1» 

170021(F011)  

170021 

1 

61457 

61457 

регистр указатель стека 

170022(F012)  

170022 

1 

61458 

61458 

регистр счетчик команд 

170023(F013)  

170023 

1 

61459 

61459 

регистр признаков результатов 

170040(F020)  

170040 

1 

61472 

61472 

регистр режима 

170063(F033)   

170063 

1 

61491 

61491 

регистр маски 

170073(F03B)   

170073 

1 

61499 

61499 

--- АМТ --- 

170400(F100)   

1 

  

АМТ : регистр данных программируемого таймера 

170400(F100)   

170400 

1 

61696 

61696 

АМТ : регистр состояния программируемого таймера 

170401(F101)   

170401 

1 

61697 

61697 

АМТ : регистр программируемого таймера для его останова 

170402(F102)   

170402 

1 

61698 

61698 

АМТ : регистр маски прерываний 

170420(F110)   

170420 

1 

61712 

61712 

--- ПО --- 

170440 

170457 

16 

61728 

61743 

  

ПО : регистр цифровой индикации «0» 

170440(F120)    

170440 

1 

ПО : регистр цифровой индикации «1» 

170441(F121)    

170441 

1 

ПО : регистр цифровой индикации «2» 

170442(F122)    

170442 

1 

ПО : регистр цифровой индикации «3» 

170443(F123)    

170443 

1 

ПО : регистр дискретной индикации «1» 

170444(F124)    

170444 

1 

ПО : регистр дискретной индикации «2» 

170445(F125)    

170445 

1 

ПО : регистр кода клавиатуры 

170446(F126)    

170446 

1 

--- КЭ --- 

170460 

170477 

16 

61744 

61759 

  

КЭ : регистр маски прерываний 

170460 

170460 

1 

read/write 

КЭ : входной регистр КЭ 

170461 

170461 

1 

read 

КЭ : выходной регистр КЭ 

170462 

170462 

1 

read/write 

КЭ : входной регистр КЭ 

170463 

170463 

1 

read 

КЭ : выходной регистр КЭ 

170464 

170464 

1 

write 

КЭ : входной регистр КЭ 

170465 

170465 

1 

read 

--- КП --- 

170500 

170517 

16 

61760 

61775 

  

КП : регистр канала «X» 

170500 

170500 

1 

КП : регистр канала «Z» 

170501 

170501 

1 

КП : регистр канала «Шпиндель» 

170503 

170503 

1 

--- КИП --- 

170520 

170537 

16 

61776 

61791 

  

КИП : регистр состояния КИП 

170520 

170520 

1 

КИП : регистр счетчик канала "X" 

170521 

170521 

1 

КИП : регистр счетчик канала "Z" 

170522 

170522 

1 

КИП : регистр счетчик канала "Шпиндель" 

170523 

170523 

1 

КИП : регистр счетчик канала "Штурвал" 

170524 

170524 

1 

  

АМТ : ИРПС - регистр состояния приёмника 

177560 

177561 

2 

65392 

65393 

АМТ : ИРПС - буферный регистр приёмника 

177562 

177563 

2 

65394 

65395 

АМТ : ИРПС - регистр состояния передатчика 

177564 

177565 

2 

65396 

65397 

АМТ : ИРПС - буферный регистр передатчика 

177566 

177567 

2 

65398 

65399 




