Сборка стола

Необходимые детали:

1 – Рама

2 – задняя прижимная планка

3 – вставка под винт

4 – вставка

5 – гайка винтовой передачи

6 – Подшипники D=10мм

Прикрутить гайку винтовой передачи к вставке под винт винтами М3х10.

Вставить вставки под винт с гайкой винтовой передачи и вставки в пазы задней прижимной планки.

Между рамой и задней прижимной планкой поместить по 2 подшипника с каждой стороны и отцентровать двумя винтами М4х25 по углам.

Прикрутить оставшиеся винты и самоконтрящиеся гайки.

Вал D=10мм вставить в подшипники стола, а через гайку винтовой передачи вставить винт .

Взять 4 хомута с отверстиями под вал D=10мм.  В продольную часть хомутов необходимо вставить винт М4х25 и наживить его самоконтрящейся гайкой М4.

Важно: расположение винта относительно хомута должно быть как на след. Фото

Надеваем хомуты на вал по торцам.

Вставляем валы в посадочные места у задней стенки и закрепляем винтами М4х16 с потайной головкой и самоконтрящимися гайками М4.

Устанавливаем двигатели по посадочным отверстиям дна при помощи винтов М3х50.

На двигатель надевается муфта и вставляется винт со столом. На заднюю стенку корпуса прикрепить концевой датчик

Сборка Каретки по оси Y с двигателем

Необходимо взять:

- Прижим подшипника левый, правый

1    2

2) подшипники 2шт.

3) концевик

4) двигатель

5) Хомут для каретки по Y

К прижиму подшипника 1крепится концевик при помощи винтов М3х12 и гаек. Гайки и шайбы накручиваются согласно фото.

Между прижимами подшипника 1 и 2 вставляются подшипники и соединяются винтами М4х20 и сомоконтрящимися гайками.

На двигатель надевается резиновая прокладка и прикручивается к прижиму подшипника 1 винтами М3х6.

С торцов хомута для каретки по Y накручиваются винты М4х20 и сомоконтрящиеся гайки. Не затягивать!

Хомут для каретки по Y прикручивается к пластине 2 винтами М4х16 и сомоконтрящимися гайками. Не затягивать.

Сборка Каретки Y

Необходимо взять:

- пластины

1    2

2) подшипники 2шт.

5) Хомут для каретки по Y

Между пластинами 1 и 2 вставляются подшипники и соединяются винтами М4х25 и сомоконтрящимися гайками.

С торцов хомута для каретки по Y накручиваются винты М4х20 и сомоконтрящиеся гайки. Не затягивать!

В хомут для каретки по Y вставляется шкив и соединяется винтом М4х40

Хомут для каретки по Y прикручивается к пластине 2 винтами М4х16 и сомоконтрящимися гайками. Не затягивать.

Установка каретки по оси Y

Взять 4 хомута с отверстиями под вал D=8мм.  В продольную часть хомутов необходимо вставить винт М4х25 и наживить его самоконтрящейся гайкой М4.

В хомут вставляется шкив и соединяется винтом М4х40

Хомуты устанавливаются по посадочным местам по бокам принтера

На валы D=8мм надеваются каретки по оси Y и валы вставляются в отверстия хомутов.

Каретка с двигателем устанавливается справой стороны.

Экструдер

Необходимо соединить верхний и нижний прижим (на фото нижний прижим сверху) , поместив между ними подшипники.

К нижнему прижиму крепится вентилятор, а к верхнему механический концевой датчик.

К верхнему прижиму прикрутить основание экструдера

В Трубку из нержавеющей стали вставить тефлоновую трубку и  вкрутить трубку в нагревательный блок, надеть прижимную планку и прикрутить радиатор и сопло.

Прикрутить экструдер к нижнему прижиму при помощи фиксирующей гайки

Нагревательный элемент присоединить к нагревательному блоку

К Шаговому двигателю NEMA 11 приклеить радиатор

И разместить на верхней планке

В подшипники вставляются валы D=8мм и располагаются в отверстия кареток.

Электроника

Блоки питания разместить слева на корпусе. Подключение произвести согласно схемам.