Шпилька(штанга) с резьбой  М3, М4, М5, М6, М8, М10, М12

Длина 1 метр.

Для каждого диаметра резьбы существует стандарный шаг, в таблице он выделен жирным шрифтом.

Шаг резьбы — это расстояние между двумя ближайшими витками резьбы.

Шаг резьбы так же характеризует насколько сместится гайка при одном обороте шпильки:

Например, шпилька М8 со стандартным шагом резьбы 1.25мм за 1 оборот смещает гайку на 1.25мм.

Это значение нам понадобится при прошивке платы Arduino, в том месте где требуется указать сколько шагов двигатель должен совершить чтоб сдвинуть каретку по оси Z на 1мм.

В 3D печати шаговые двигатели используются в микрошаговом режиме (режим работы двигателя задается перемычками на плате RAMPS). 1 микрошаг равен 1/16 полного шага.

Всего у двигателя nema17 200 полных шагов, следовательно, 200*16=3200 микрошагов.

Чтоб узнать, сколько оборотов должна совершить шпилька, чтоб сдвинуть каретку на 1мм, необходимо поделить 3200 на шаг резьбы нашей шпильки:

#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {80,80,3200/1.25,690}

Если у вас возникли проблемы с определением шага резьбы вашей шпильки, вы можете приехать к нам и померить шаг резьбы нашим резьбомером, бесплатно.

Основные размеры метрической резьбы

| Номинальный диаметр резьбы d | Шаг Р | Диаметры резьбы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | d=D | d2=D2 | d1=D1 | d3 |  |  |
| 3 | 0,5 | 3,000 | 2,675 | 2,459 | 2,387 |  |  |
|  | 0,35 | 3,000 | 2,773 | 2,621 | 2,571 |  |  |

| 4 | 0,7 | 4,000 | 3,545 | 3,242 | 3,141 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,5 | 4,000 | 3,675 | 3,459 | 3,387 |

| 5 | 0,8 | 5,000 | 4,480 | 4,134 | 4,019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,5 | 5,000 | 4,675 | 4,459 | 4,387 |

| 6 | 1 | 6,000 | 5,350 | 4,917 | 4,773 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,75 | 6,000 | 5,513 | 5,188 | 5,080 |
|  | 0,5 | 6,000 | 5,675 | 5,459 | 5,387 |

| 8 | 1,25 | 8,000 | 7,188 | 6,647 | 6,466 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 8,000 | 7,350 | 6,917 | 6,773 |
|  | 0,75 | 8,000 | 7,513 | 7,188 | 7,080 |
|  | 0,5 | 8,000 | 7,675 | 7,459 | 7,387 |

| 10 | 1,5 | 10,000 | 9,026 | 8,376 | 8,160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,25 | 10,000 | 9,188 | 8,647 | 8,466 |
|  | 1 | 10,000 | 9,350 | 8,917 | 8,773 |
|  | 0,75 | 10,000 | 9,513 | 9,188 | 9,080 |
|  | 0,5 | 10,000 | 9,675 | 9,459 | 9,387 |

| 12 | 1,75 | 12,000 | 10,863 | 10,106 | 9,853 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1,5 | 12,000 | 11,026 | 10,376 | 10,160 |
|  | 1,25 | 12,000 | 11,188 | 10,647 | 10,466 |
|  | 1 | 12,000 | 11,350 | 10,917 | 10,773 |
|  | 0,75 | 12,000 | 11,513 | 11,188 | 11,080 |
|  | 0,5 | 12,000 | 11,675 | 11,459 | 11,387 |