Выборка плоского рисунка с размножением траектории по Y

В автокаде создаем проволочную модель рисунка

Делаем экспорт выбранных элементов рисунка в другой формат

Например, экспорт в формат IGS (можно и автокадовский DXF по желанию)

В спруткаме на вкладке МОДЕЛЬ жмем ИМПОРТ и выбираем файл, который экспортировали с автокада

Рисунок успешно импортирован и в списке появились все его элементы, 3 кривых в данном случае

Очень часто импортированный рисунок находится не в начале координат, а где-то далеко на задворках. Его можно переместить с помощью кнопки ПРЕОБРАЗОВАТЬ. Перед  тем как нажать на эту кнопку, выберите все элементы рисунка мышкой. Можно выбирать прямо в 3D модели справа или в списке элементов импортированного файла

Нажав на кнопку ПРЕОБРАЗОВАТЬ, мы увидим много методов перемещения и копирования, которые разбиты на вкладки. Быстрее всего переместить весь рисунок в начало координат можно с помощью вкладки ТОЧКА ОТСЧЕТА. Внизу этой вкладки мы видим текущие координаты выбранных элементов – где-то очень далеко

Выставим для каждой оси значение МИН (минимум), что будет означать начало координат. Жмем кнопку ДА (они так перевели кнопку «ОК»). Если все верно, то рисунок переместиться и начало координат будет в его нижнем левом углу

Далее переходим на основную вкладку программы – ТЕХНОЛОГИЯ. И двойным кликом щёлкаем по названию станка. Для нашей 2х осевой задачи нужен 3х осевой фрезерный станок. Выбираем его на вкладке СТАНКИ

Теперь нужно создать заготовку. Щелкаем по нижней вкладке в форме ящика.  Нам подойдёт примитив (жмем кнопку ПРИМИТИВ)

Заготовкой у нас будет прямоугольник высотой 6 мм. Его поверхность будет на уровне 0 по Z. Рисунок у нас тоже находится на высоте 0 по Z

Если все верно, то на экране появится прозрачная заготовка под рисунком

Теперь можно добавлять задачи по резке. Жмем кнопку НОВАЯ, чтобы добавить новую задачу

Т.к. таблички будут полностью отрезаться от заготовки, сначала лучше просверлить отверстия, пока заготовка целая и хорошо закреплена. На вкладке ЧЕРНОВЫЕ выбираем ОБРАБОТКУ ОТВЕРСТИЙ и жмем СОЗДАТЬ. В списке задач появится наша новая задача

Двойным кликом щелкаем по названию задачи и открываем её параметры. Первая важная вкладка параметров задачи это – ИНСТРУМЕНТ. Здесь у нас список фрез, которые можно выбрать для текущей задачи. Если нужной фрезы нет, создаем ее в верхней части вкладки, указав параметры и нажав внизу кнопку ВСТАВИТЬ. Если нужная фреза есть в списке, щелкнем по ней и нажимаем кнопку ВЫБРАТЬ. Закрывать окно параметров не надо. Поэтому кнопку ДА не трогаем пока не пройдемся по всем остальным вкладкам параметров.

Вторая основная вкладка – РЕЖИМЫ. Здесь мы задаем скорость вращения шпинделя, скорости подачи при резке и на холостом ходу. Рабочая подача – это скорость подачи при резке. Кликнув по выпадающему списку РАБОЧАЯ ПОДАЧА, можно выбрать скорость холостого хода, подходов/отходов и т.д. Охлаждения фрезы у нас нет, поэтому выбираем ВЫКЛ.

Вкладка СТРАТЕГИЯ для каждой задачи разная. Для сверления на этой вкладке выбираем ПРОСТОЕ СВЕРЛЕНИЕ и формат УП – РАЗВЕРНУТЫЙ. УП – управляющая программа (G код)

Т.к. мы хотим сделать не одну табличку а вырезать целых 7 одинаковых по оси Y, укажем параметры размножения на вкладке ПРЕОБРАЗОВАНИЯ. В пункте СХЕМА КОПИРОВАНИЯ нужно указать ПРЯМОУГОЛЬНУЮ СЕТКУ копирования в 1 столбик и 7 строк. Рисунок у нас по Y – 120мм, фреза 6мм, поэтому отступ для копирования по оси Y выставим 126мм. Или чуть больше, например, 126.5мм, чтобы фреза всегда резала края только одной таблички, не задевая края следующей. Все параметры мы выставили, можно нажать кнопку ДА внизу окна параметров.

Все параметры любой задачи можно изменить, снова щелкнув двойным кликом по названию задачи. Кроме этого можно использовать закладки под списком задач. Закладки в виде иконок, при наведении курсора на иконку появится название. По быстрому подправить параметры выбранной задачи можно именно в этих вкладках. Кликаем по параметру, вводим значение, жмем кнопку ENTER на клавиатуре. Ничего сложного.

Кстати, некоторые параметры задачи доступны только в этих нижних вкладках под списком задач. Там указано больше тонкостей, чем в окне параметров.

В нижней вкладке РАБОЧЕЕ ЗАДАНИЕ (вторая иконка в виде разрезанной детали) нам нужно указать центры отверстий для сверления. Жмем кнопочку ЦЕНТР и в мини окошке указываем параметры отверстий. Также нужно или в списке под параметрами, или справа на 3D модели выбрать мышкой наши 2 круга из рисунка. Жмем ДОБАВИТЬ. Если окно не исчезло, жмем ЗАКРЫТЬ. Теперь в списке рабочего задания для задачи появились наши два отверстия.

Параметры каждого отверстия можно позже изменить двойным кликом по названию отверстия

Все параметры отверстий на месте, теперь сгенерируем путь фрезы. Кликаем по названию задачи (если выбрано другое) и жмем кнопку ПУСК над списком задач. Если все верно, справа на 3D модели появится путь фрезы. Красный пунктир – холостые ходы, цветная сплошная линия – резка.

Посмотрим, что у нас получилось на основной (вертикальной) вкладке МОДЕЛИРОВАНИЕ (симуляция). Режим прорисовки ставим ВОКСЕЛЬНЫЙ 5D. И используем кнопки в виде иконок для пуска/остановки симуляции (|_| - стоп, |> - старт). Сбросить результат симуляции можно нижней кнопкой с красным крестиком.

С отверстиями разобрались, теперь надо добавить задачи для вырезки самих табличек из заготовки. Снова жмем в основной вкладке ТЕХНОЛОГИЯ кнопку НОВАЯ. В закладке ЧИСТОВЫЕ, выбираем 2D контур. И в правом нижнем углу ставим галочку напротив пункта заполнить параметры по операции. Этой галочкой мы хотим сказать программе, что все основные параметры задачи (скорости шпинделя/подачи, фрезу и т.д.) нужно взять из задачи, указанной ниже в списке. Очень практично. Далее жмём СОЗДАТЬ, и в списке задач появится еще одна задача – 2D контур.

Т.к. основные параметры (фреза, скорости шпинделя/подачи) были взяты из предыдущей задачи сверления, мы только укажем специфичные для 2D контура параметры. По остальным просто пробежимся глазами для проверки. Двойным кликом щелкаем по задаче 2D контур и на вкладке ПАРАМЕТРЫ вводим нужные данные. Т.к. первый проход фрезы будет на глубину 2мм, в пункте нижний уровень ставим -2мм, верхний – 0мм. Шаг по Z –только один шаг (кол-во = 1). Можно также указать уровень безопасной плоскости по Z – 10 мм или сколько вам нужно. Безопасная плоскость – для холостых ходов.

Некоторые вкладки с параметрами практически всегда заполнены правильно и в большинстве случаев менять ничего не нужно. Такие вкладки как СТРАТЕГИЯ нужны только для опытных пользователей. Для подстройки тонкостей.

Очень важная вкладка ОБЛАСТЬ ОБРАБОТКИ. Многие непонятки в генерации пути для фрезы (кнопка ПУСК), связаны именно с этой вкладкой.  В нашем случае лучше убрать все галки в ней. Но поясню. Если есть галка напротив УЧИТЫВАТЬ ЗАГОТОВКУ, то фреза не будет проходить по заготовке там, где материал уже был срезан ранее. Примерно также с УЧИТЫВАТЬ ДЕТАЛЬ, правда, 3D детали у нас в этом уроке нет.

Вкладка ПЕРЕХОДЫ задает параметры холостого хода. Только для опытных пользователей. Можно ничего не менять. Во вкладке ПРЕОБРАЗОВАНИЯ уже есть данные по копированию траектории, так что просто жмем кнопку ДА внизу окна параметров.

И переходим на нижнюю вторую вкладку РАБОЧЕГО ЗАДАНИЯ. Выделяем наш контур мышкой и жмем на кнопку КРИВАЯ. В список снизу добавится наша кривая.

Однако, нам нужно, чтобы фреза проходила не чисто по центру этой кривой, а снаружи, делая обводку. Для этого случая есть совсем крохотная кнопка-иконка напротив названия кривой в списке. Нажимаем на неё. Одна линия на иконке означает –пройти чисто по центру кривой. Двойная линия – обводка снаружи/изнутри.

Чтобы указать тип обводки кривой (снаружи или изнутри), нужно внимательно присмотреться к 3D модели справа и увидеть там возле нашей кривой двойной кружок с двумя стрелками в разные стороны. Тип обводки кривой (снаружи или изнутри) меняется кликом по перпендикулярной стрелке (поперёк кривой).

Продольная стрелка (вдоль кривой) меняет направление движения фрезы. Нам нужно попутное движение фрезы по материалу (меньше сколов), поэтому ставим направление -  по часовой стрелке (фреза крутится тоже по часовой)

А вот сам кружок (бублик) нам показывает начальную позицию фрезы. Позицию фрезы можно изменить, просто потянув мышкой за кружок (бублик) в нужную сторону

Рабочее задание для резки на глубину 2 мм готово. Нужно проверить все параметры..

Глазами проходимся по нижним вкладкам с параметрами. Кстати, если резка нам нужна не очень точная, можно на 4-ой вкладке снизу указать точность, например 0.1мм, а не 0.02мм как было. Это и размер G кода на выходе уменьшит и станку легче, т.к. будет меньше шагов.

Если параметры все на месте, последним штрихом можно поменять цвет линии для пути фрезы напротив названия задания. Двойным кликом по цветному шарику. Это позволит не только отличать пути фрез из разных заданий, но и при симуляции видеть по цвету где что срезано и каким заданием. Жмем кнопку ПУСК, чтобы создать путь фрезы для текущего задания.

Далее, пройдя в основную вкладку - МОДЕЛИРОВАНИЕ (симуляция), смотрим результат. Здесь, на рисунке, квадратиком я подчеркнул те дополнительные пол миллиметра (120+6+0.5=126.5) в параметрах копирования траектории. Т.к. движение фрезы попутное только для одной таблички, доп. отступ в 0.5мм не позволит встречным движением порезать край предыдущей таблички. Фреза просто не дотянется до края этой предыдущей таблички на 0.5мм. Хотя такие мелочи можно и не учитывать при неточной резке

Задание резки на глубину 2мм со скоростью подачи 800 мм/мин – готово.

Теперь нам нужно сделать еще 2 аналогичных прохода по 2мм в глубину, чтобы отрезать таблички от заготовки. И нет ничего проще, чем просто скопировать предыдущее задание и подправить в нем 2-3 параметра.

Копируем и вставляем правой кнопкой мыши. Меняем цвет линии для пути фрезы.

И подправляем нужные параметры. Скорость подачи теперь будет 1200 мм/мин. А заглубление начнется с верхнего уровня в -2мм до нижнего уровня в -6.2мм по Z. Кол-во проходов – два (шаг по Z). Получится два прохода по 2.1 мм. Дополнительные 0.2мм добавлены к толщине заготовки, чтобы отрез был более качественным, без пропусков и мостиков от таблички к табличке

Остается только нажать на ПУСК и путь фрезы для третьей задачи готов. Визуально видны наши два прохода по 2.1мм.

Моделируем резку, смотрим результат. Вроде неплохо.

Общий результат.

Ну а теперь самое главное –получить файл с G кодом для станка. Жмем кнопочку ПОСТПРОЦЕССОР. В окне слева выбираем файл настроек. Справа вверху из выпадающего списка выбираем «Сохранять УП в одной папке с проектом», чтобы долго не искать итоговый .NC файл. И жмем ПУСК внизу окна. Если все верно, то код будет виден спустя пару секунд в этом же окошке. А сам .NC файл можно будет найти в папке с проектом.