
[image: image1.png]Iz 2

el
veo vee cP+ 470%K
BES R cp- *”[1
_5" DIR+ a70m
AmEEs ® DIR- +”§
_S” 470
EN+
BhEES R ™ #’ﬁ





Схема включения входных цепей. Номинал резистора R  ноль  Ом если входной сигнал 5V, 1 кОм если входной сигнал 12 вольт, 3кОм при уровне входного сигнала 24 V. Вход  EN отключает драйвер при активном сигнале, можно не подключать, драйвер будет всегда включен.
[image: image2.png]I zh 2

RS cps | TH

e 4
FRIES DR+ | %

DIR- *”q
s ene Pl

EN-





Регулировка тока шагового двигателя :

	Ток ШД
	S4
	S5
	S6

	0,3
	0
	0
	1

	0,6
	0
	1
	0

	0,86
	0
	1
	1

	1,14
	1
	0
	0

	1,4
	1
	0
	1

	1,7
	1
	1
	0

	2
	1
	1
	1


Регулировка дробления шага :
	
	S2
	S3

	шаг
	0
	0

	полушаг
	0
	1

	1/4
	1
	0

	1/8
	1
	1


S1- ток удержания ШД, включен – 40%, выключен -60 %
