G76 Многозаходный цикл нарезания резьбы

G76 P1.5 Z-100 I-1 J0.5 R1 K0.045 Q30 H1 L2 E0.45

P- шаг резьбы в расстоянии за 1 оборот.
Z- длина резьбы. В конце цикла инструмент останется в положении Z-.
I- расстояние положения резца и расстояние переезда, до вершины резьбы (отрицательное положение для наружной резьбы и положительное значение для внутренней)

J - глубина первого реза.

R – съем материала. R= 1 все проходы будут одинаковыми. R=2 площадь (или объем) снимаемого материала будет постоянный при всех проходах.
K- глубина резьбы (обычно пол шага)

Q- угол входа в нитку резьбы для облегчения нарезания больших резьб.

H - количество чистовых проходов.
E- сбег резьбы (0, 0,1 0,5) в процентах от шага (в начале, в конце, и в начале и в конце). При 0 короткий сбег, при 0,05 сама резьба увеличивается в длине. Если задано Z-10 то при Е0,05 резьба будет длиной примерно 15мм.

L- значения от 1-3 выбирается место сбега резьбы (1- в начале, 2- в конце, 3- и в начале и в конце)

G83. Цикл прерывистого сверления (с полным выводом сверла)

G83 X0. Y0. Z-10. R3 Q8

Z - конечная высота окончания сверления

R - высота начала сверления
 Q - сколько сверлить до начала дробления-подъема стружки

Пример:

M3 S1500

G95 F0.1

G83 X0. Y0. Z-10. R3 Q8

Как привязывать инструмент.

Dmaster

Ты используешь обычный axis скин? Кое-что объясню.

1.Ты включаешь станок и выводишь в "дом".

Затем надо обратит внимание какая система координат у тебя включена. (G54 G55 G56 G57 G58 G59 G59.1 G59.2 G59.3) это задаваемые системы отсчета которые ты можешь изменять. и есть G53. Система координат станка ВСЕГДА которая будет относительно "Home"

2.Так вот .. включил.. выгнал в дом

3. Выбрал программу

4. Запустил. Всё пашет)))

Теперь о том, как это надо делать..

1. Включаешь относительную систему координат. ..( G54 -59.3) любую.

2.Вызываешь инструмент ОБЯЗАТЕЛЬНО С КОРРЕКТОРОМ! G43T1H1M6

( в файле корректоров этого инструмента там , к примеру еще нули)

3.Привязываешь вызванную G54, к примеру к заготовке.

-коснулся (торцанул) по Z. нажал на кнопку "задать отступ" выбрал G54 ( ту которую будешь использовать для этой детали) задал Z=0

-проточил по X. (Подвел по X (больше не двигай X), проточил по Z, отвел по Z.) Замерил диаметр. выбрал X, нажал на кнопку "задать отступ" выбрал G54 забил туда диамер/2. нажал ОК.

(обрати внимание, что бывает не всегда привязывается с первого раза. иногда по 2 раза забивать надо.)

4 как только ты привязал первый инструмент и G54 ... настало время для других инструментов.

К примеру резьбовой.

-вызываешь уже привязанную G54

-вызываешь второй инструмент ОБЯЗАТЕЛЬНО С КОРРЕКТОРОМ G43T2H2M6

-Касаешься резцом торца .. нажал на кнопку "задать отступ" выбрал ТУТ ВНИМАТЕЛЬНО!!!! "Таблица инструмента" не трогай теперь G и задаешь 0 по Z и потом так-же как и выше замеряешь X через таблицу инструмента.

.. всё.

Теперь проверь.

g54

G43 t1 h1 m6

G0z30x30

g54

G43 t2 h2 m6

G0z30x30

Резцы должны приехать в одну точку.

Теперь еще одни момент.

После кода M2 относительную систему координата автоматически включится на G54... Так что если пользуешься к примеру G55. в начале каждой программы забивай.